ООО «Институт территориального планирования «Град»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

проект генерального плана

муниципального образования

алексеевское сельское поселение

(с учетом внесения изменений по состоянию 
на октябрь 2015 года)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ

#### ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

алексеевского сельскОГО поселениЯ

Тихорецкого района краснодарского края

проект генерального плана

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АлексеевскоЕ сельскоЕ поселениЕ

(с учетом внесения изменений по состоянию 
на октябрь 2015 года)

#### МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

#### ЧАСТЬ 1. ОПИСАНИЕ ОБОСНОВАНИЙ

#### ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:          Администрация муниципального образования Тихорецкий район

Муниципальный контракт: № 1 от 05.05.2008 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:             КП 1242 – 09

Генеральный директор                                 __________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора                              ___________________ 	М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам                                ___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института                 ___________________ 	И.Г. Стуканева

Главный инженер института                      ___________________	С.В. Фигуренко

Омск 2009

Авторский коллектив

Руководитель проекта	Е. А. Русаков

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

И.о. начальника отдела градостроительной подготовки	О. В. Миллер

И.о.начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И. Кутькина

Начальник градостроительной экономики	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальника отдела градостроительной экологии	О. К. Баркова

Начальник отдела транспортного обеспечения	В. А. Самородский

Руководитель группы инженерного обеспечения	Д.А. Мацаков

Старший инженер по газоснабжению	В. В. Кузнецов

Старший инженер по электроснабжению	М. Н. Робканов

Старший инженер по теплоснабжению	А. Н. Минаев

Ведущий инженер по водоснабжению и водоотведению	С.А. Русских

Старший инженер по транспорту	Н.Н. Дудко

Эколог	Е.А. Кудинова

Техник-архитектор	К.В.Каюкова

СОДЕРЖАНИЕ:

1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	12

1.1.	Анализ муниципальной правовой базы Алексеевского сельского поселения в области землепользования и застройки	12

1.2.	Общие сведения	13

1.3.	Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	13

1.3.1	Оценка метеоклиматических условий территории поселения	13

1.3.2	Рельеф	14

1.3.3	Геологическое строение	14

1.3.4	Гидрогеологические условия	14

1.3.5	Гидрография	14

1.3.6	Почвенный и растительный покров	15

1.3.7	Минерально-сырьевые ресурсы	15

1.4.	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	16

1.5.	Жилищная сфера	23

1.6.	Социальная сфера	25

1.7.	Производственная сфера	41

1.8.	Транспортная инфраструктура	43

1.8.1	Внешний транспорт	43

1.8.2	Улично-дорожная сеть	43

1.8.3	Объекты транспортной инфраструктуры	47

1.9.	Коммунальное обслуживание	48

1.9.1	Водоснабжение.	48

1.9.2	Водоотведение	52

1.9.3	Теплоснабжение	52

1.9.4	Электроснабжение	53

1.9.5	Газоснабжение	55

1.9.6	Связь и информация	56

1.10.	Экологическое состояние территории	57

1.10.1	Атмосферный воздух	57

1.10.2	Поверхностные и подземные воды	59

1.10.3	Почвенный покров	59

1.11.	Охрана историко-культурного наследия	60

1.11.1	Объекты культурного наследия	60

1.11.2	Зоны охраны	62

1.12.	Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	64

2	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	74

2.1.	Архитектурно-планировочная организация территории	74

2.1.1	Архитектурно-пространственное решение	74

2.1.2	Планировочная организация территории	78

2.2.	Жилищная сфера	79

2.3.	Социальная сфера	81

2.4.	Производственная сфера	91

2.5.	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	92

2.5.1	Внешний транспорт	92

2.5.2	Улично-дорожная сеть	93

2.5.3	Объекты транспортного обслуживания	96

2.5.4	Объекты местного значения уровня муниципального района:	97

2.5.5	Объекты местного значения уровня сельского поселения:	98

2.6.	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	99

2.7.	Инженерное оборудование территории	99

2.7.1	Водоснабжение	99

2.7.2	Водоотведение (канализация).	107

2.7.3	Теплоснабжение.	109

2.7.4	Газоснабжение	111

2.7.5	Связь и информация	116

2.7.6	Электроснабжение.	118

2.8.	Охрана окружающей среды	125

2.8.1	Зоны с особыми условиями использования территорий	125

2.8.2	Санитарно-защитные зоны	126

2.8.3	Водоохранные зоны	127

2.8.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	128

2.8.5	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	129

2.8.6	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	129

2.8.7	Мероприятия по охране водной среды	130

2.8.8	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	130

2.8.9	Мероприятия по санитарной очистке территории	130

2.9.	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов	134

2.10.	Описание границ населенных пунктов	136

2.10.1	Ст. Алексеевская	136

2.10.2	п. Большевик	140

2.10.3	п. Кирпичный	142

2.10.4	ст. Краснооктябрьская	145

2.10.5	х. Красный Партизан	152

2.10.6	Населенный пункт хутор Москальчук	155

2.10.7	Ст. Новоархангельская	158

2.10.8	п. Овощной отделения №2 совхоза "Челбасский"	162

2.10.9	п. Пригородный	164

2.10.10	х. Школьный	168

2.11.	Технико-экономические показатели проекта	170

2.11.1	Алексеевское сельское поселение	170

2.11.2	Ст. Алексеевская	176

2.11.3	П. Большевик	183

2.11.4	П. Кирпичный	189

2.11.5	Ст. Краснооктябрьская	195

2.11.6	Х. Красный Партизан	202

2.11.7	Х. Москальчук	208

2.11.8	Ст.Новоархангельская	214

2.11.9	П. Овощной отделения № 2 совхоза «Челбасский»	220

2.11.10	П. Пригородный	226

2.11.11	х. Школьный	233

3	Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию	239

3.1.	Алексеевское сельское поселение	239

3.2.	Ст. Алексеевская	239

3.3.	Ст. Краснооктябрьская	241

3.4.	п. Большевик	242

3.5.	П. Пригородный	243

3.6.	Ст. Новоархангельская	245

3.7.	Х. Москальчук	246

3.8.	Х. Красный Партизан	247

3.9.	П. Овощной. Отделение № 2 совхоза «Челбасский»	248

3.10.	Х. Школьный	249

3.11.	П.Кирпичный	250

4	Согласование проекта генерального плана	251

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № схемы | Наименование листа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1.1 | Карта (схема) генерального плана сельского поселения Алексеевское (основной чертеж) М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 1.2 | Карта (схема) генерального плана ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный (основной чертеж) М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 1.3 | Карта (схема) генерального плана ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный (основной чертеж) М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 2 | Карта (схема) границ территорий, земель различных категорий сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | 1 |
| 3 | Карта (схема) административно-территориальных границ сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | 1 |
| 4.1 | Карта (схема) функциональных зон сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 4.2 | Карта (схема) функциональных зон ст.Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 4.3 | Карта (схема) функциональных зон ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 5.1 | Карта (схема) ограничений использования территории сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 5.2 | Карта (схема) ограничений использования территории ст.Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 5.3 | Карта (схема) ограничений использования территории ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 6.1 | Карта (схема) развития объектов инженерной инфраструктуры сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 6.2 | Карта (схема) развития объектов инженерной инфраструктуры ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 6.3 | Карта (схема) развития объектов инженерной инфраструктуры ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 7.1 | Карта (схема) развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 7.2 | Карта (схема) развития транспортной инфраструктуры ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 7.3 | Карта (схема) развития транспортной инфраструктуры ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 8.1 | Схема развития иных объектов местного значения сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 8.2 | Схема развития иных объектов местного значения ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 8.3 | Схема развития иных объектов местного значения ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| 9.1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | 1 |
| 9.2 | Схема современного использования и комплексной оценки территории ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук М 1:5000 | 1 |
| 9.3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:5000 | 1 |
| 9.4 | Схема современного использования и комплексной оценки территории х. Школьный М 1:5000 | 1 |
| 9.5 | Схема современного использования и комплексной оценки территории п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» М 1:2000 | 1 |
| 9.6 | Схема современного использования и комплексной оценки территории х. Красный Партизан М 1:5000 | 1 |
| 10.1 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | 1 |
| 10.2 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук М 1:5000 | 1 |
| 10.3 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:5000 | 1 |
| 10.4 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории х. Школьный М 1:5000 | 1 |
| 10.5 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» М 1:2000 | 1 |
| 10.6 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории х. Красный Партизан М 1:5000 | 1 |
| 11.1 | Схема планировочной структуры сельского поселения Алексеевское М 1:25000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 11.2 | Схема планировочной структуры ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Кирпичный, п. Большевик, х. Москальчук, х. Школьный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |
| 11.3 | Схема планировочной структуры ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный М 1:10000 | с учетом изменений на октябрь 2015 г |

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Алексеевского сельского поселения выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 05.05.2008 г. № 1 и техническим заданием на разработку комплексного проекта управления развитием территории Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 711-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тихорецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений - и установлении их границ»;

- Закон Краснодарского края от 06.10.2004 № 780-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

Цель работы – разработка генерального плана Алексеевского сельского поселения в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории Алексеевского сельского поселения;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий.

В 2015 году на основании обращений физических и юридических лиц администрацией муниципального образования были внесены изменения в генеральный план Алексеевского сельского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план в соответствии с заданием на проектирование были откорректированы графические и текстовые материалы, в частности:

- на территориях с функциональной зоной природных территорий, расположенных за границей населенных пунктов, функциональная зона изменена зону сельскохозяйственного использования;

- Функциональные зоны природных территорий в границе населенных пунктов изменены следующим образом:

  - территории, расположенные в станице Краснооктябрьской, в районе земельного участка  с кадастровым номером 23:32:0602000:34, в планировочном квартале 12:01:02 с зоны природных территорий изменен на зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа);

  - территории, расположенные в станице Краснооктябрьской, в районе земельного участка с кадастровым номером 23:32:0000000:669, в планировочном квартале 12:01:02 с зоны природных территорий изменен на зону сельскохозяйственного производства;

  - территория треугольной формы с функциональной зоной природных территорий, расположенная в станице Краснооктябрьской в районе ул. Памяти 9-го Января и ул. Кошевого, в планировочном районе 03:06 изменена на зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа);

  - территория с функциональной зоной природных территорий, расположенная в станице Краснооктябрьской в районе улиц Зеленая и Ленина, в планировочном районе 03:04 изменена на зону сельскохозяйственного использования;

  - территория с функциональной зоной природных территорий, расположенная в станице Краснооктябрьской в районе водонапорной башни на пересечении улиц Макаренко и Мира около земельного участка с КН 23:32:0602006:106, в планировочном районе 03:02:02 изменена на зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа);

  - территория земельных участков, расположенных в станице Краснооктябрьской, с кадастровыми номерами 23:32:0602000:700, 23:32:0602000:701, 23:32:0602000:23, 23:32:0602000:899, в планировочном районе 03:05:02 с зоны природных территорий изменена на зону производственного и коммунально-складского назначения;

  - территория земельного участка с кадастровым номером 23:32:0602000:900, а также примыкающая к нему с севера территория, расположенные в станице Краснооктябрьской,   в планировочном районе 03:05:02 с функциональной зоны природных территорий изменены на зону сельскохозяйственного производства;

  - территории, расположенные в станице Краснооктябрьской, в районе пересечения улиц Пушкина, Восточной, в планировочных районах 03:03:18, 03:03:19, с зоны природных территорий изменена на зону сельскохозяйственного производства;

  - территория, расположенная в станице Краснооктябрьской, в районе  земельного участка с кадастровым номером 23:32:0602000:9, в планировочном районе  03:07:01 с зоны природных территорий изменена на зону сельскохозяйственного использования;

  - территория, расположенная  в пос. Пригородный в кадастровом квартале 23:32:0601007 в районе улиц Васильковой и Космической, в планировочном районе 04:01:14 с зоны природных территорий изменена на зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа);

  - территория, расположенная  в пос. Пригородный в кадастровом квартале 23:32:0601007, в планировочном районе 04:01:13, ограниченная с запада границей населенного пункта, с севера зернотоком и зерноскладом, с востока ул. Космической с зоны природных территорий изменена на зону сельскохозяйственного производства;

  - территория, расположенная в пос. Пригородный с северо-восточной стороны от ул. Центральной, в районе земельных участков с КН 23:32:0601007:732, 23:32:0601007:734, 23:32:0601007:733, в планировочном районе 04:01:10, с зоны природных территорий изменена на зону сельскохозяйственного производства;

  - территория, расположенная в пос. Пригородный, ограниченная улицами Тихорецкой, Строителей, Светлой, в планировочном районе 04:02:24, с зоны природных территорий изменена на зону сельскохозяйственного производства;

  - территория, расположенная  в пос. Пригородный в кадастровом квартале 23:32:0601007, в планировочном районе 04:01:14 ,ограниченная улицами Космической, Центральной, Заречной с зоны природных территорий изменена на зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа);

  - остальные зоны с функциональной зоной природных территорий в границах населенных пунктах изменены на зону сельскохозяйственного использования

- территория в районе земельного участка с кадастровым номером 23:32:0602006:11, а также восточнее него, расположенная в станице Краснооктябрьской между улиц Пушкина и Первомайская, обозначена как зона производственного и коммунально-складского назначения в целях размещения тока и проектируемого пожарного депо;

- из территории с рекреационной зоной, расположенной в восточной части  станицы Краснооктябрьской между улицами Пушкина, Красная, Ворошилова, Восточная, в планировочном районе 03:03:17 выделена территория северо-восточнее земельного участка с КН 23:32:0602007:491 через балку с функциональной зоной сельскохозяйственного использования.

- территории с функциональными зонами индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа) и общественно-делового назначения, расположенные в пос. Пригородный в районе улиц Тихорецкой, Центральной, Строителей, в планировочных кварталах 04:01:05, 04:01:06 изменены на зону производственного и коммунально-складского назначения;

- из территории с рекреационной зоной, расположенной в станице Новоархангельской в районе улиц Калинина, Крупской, Челюскина, в планировочном районе 03:02:04 выделена территория, прилегающая с востока к жилой застройки расположенной  в районе улиц Калинина и Войкова, с функциональной зоной сельскохозяйственного использования.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - Анализ муниципальной правовой базы Алексеевского сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 711-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тихорецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Тихорецкий район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Алексеевское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Постановление главы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 22.01.2009 № 6 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района и создании комиссии по землепользованию и застройке Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района». Данным муниципальным правовым актом регулируются вопросы, касающиеся в частности порядка деятельности комиссии по землепользованию и застройки, ее компетенция.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

- принятие плана реализации генерального плана поселения;

- принятие правил землепользования и застройки поселения;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

  - Общие сведения

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. С юга и востока поселение граничит с Выселковским районом. На севере поселение имеет общую границу с Тихорецким городским поселением, на северо-западе – с Новорождественским сельским поселением Тихорецкого района. С восточной, юго-восточной и южной стороны Алексеевское сельское поселение граничит с сельскими поселениями Тихорецкого района – Парковским, Юго-Северным, Архангельским.

На территории Алексеевского сельского поселения расположено десять населенных пунктов: станица Алексеевская – административный центр одноименного сельского поселения, п. Большевик, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный партизан, х. Москальчук, ст.Новоархангельская, п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский», п. Пригородный, х.Школьный

Численность населения Алексеевского сельского поселения на 01 января 2008 г. составляла 7,55 тыс. человек постоянного населения. На эту же дату наличного населения было зарегистрировано 7,71 тыс. человек.

Основной отраслью экономики Алексеевского сельского поселения является сельское хозяйство. Крупнейшим предприятием сельского поселения является сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросоюз» (станица Алексеевская). Кроме того, на территории сельского поселения сельскохозяйственным производством заняты такие предприятия как ООО «Золотой колос» (п. Пригородный), ООО «Нива-М» (станица Алекссевская).

На территории Алексеевского сельского поселения зарегистрировано 19 крестьянско-фермерских хозяйств (далее КФК). Примерно 40% населения имеют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ).

Производством кирпича занято предприятие ООО «Алексеевское» (х. Москальчук).

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения. Северо-восточнее поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ», севернее проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-06 «станица Журавская – г. Тихорецк», по территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-84 «г. Тихорецк - станица Алексеевская – станица Новоархангельская».

Вдоль восточной границы поселения проходит железнодорожная магистраль «Ростов - Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Тихорецк.

  - Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

    - Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Алексеевское сельское поселение расположено в западной части Тихорецкого района. По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» оно относится к району III-б, для которого характерны: среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет минус 3,50С; самого теплого - июля 23,30С. Абсолютный плюс температуры воздуха летом плюс 420С; абсолютный минимум зимой - минус 340С.

По температурному режиму климат района континентальный.

По количеству выпадающих осадков район относится к зоне неустойчивого увлажнения. Зима в районе умеренно-мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня.

Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретает характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству.

Климатические условия благоприятны для выращивания районированных сельскохозяйственных культур.

Характерные сильные восточные и северо-восточные ветры должны учитываться при промышленном, производственном и жилищном строительстве.

    - Рельеф

Территория сельского поселения расположена в пределах Прикубанской равнины.

Рельеф представляет собой равнину с незначительным уклоном к западу и северо-западу, т.е. в сторону Азовского моря. Уклон, в основном, составляет 1-3.

Поверхность территории значительно изрезана степными балками, долинами рек и обширными степными впадинами. Склоны этих понижений пологие. Наличие склонов создаёт опасность проявления водной эрозии. Территория района часто подвергается местной ветровой эрозии.

    - Геологическое строение

В тектоническом отношении рассматриваемая территория относится к Азово-Кубанской впадине, заполненной мощной толщей плиоценовых отложений, перекрытых сплошным чехлом четвертичных отложений. В геологическом строении принимают участие породы плиоцена и четвертичные отложения. Вся структура наклонена к юго-западу.

Толща осадочных отложений приурочена к покровным эолово-делювиальным отложениям, представляющим пластообразную залеть, увеличивающуюся в северном направлении. Наблюдается неравномерное распределение карбонатных включений.

Глины плотные, нередко песчаные, слоистые, местами с включениями гальки и гравия. Пески совместно с супесью выклиниваются в северо-восточном направлении. Водовмещающими породами являются пески, легкие и средние суглинки. Выхода на дневную поверхность эолово-делювиальные отложения не имеют.

    - Гидрогеологические условия

Территория сельского поселения расположена в пределах восточного крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна пресных подземных вод. Водоносные горизонты приурочены к пескам миоценовых, плиоценовых и четвертичных отложений.

В понтических отложениях подземные воды приурочены к простоям песков различной мощности, заключенных среди плотных глин.

Нижележащие водоносные комплексы миоцена повсеместно содержат подземные воды низкого качества. Вышележащие отложения среднего и верхнего плиоцена отличаются сравнительно не высокой водообильностыо. Причем самый верхний плодородный слой, включая грунтовые воды, содержит воду низкого качества.

    - Гидрография

Гидрографическая сеть Алексеевского сельского поселения представлена рекой Челбас и ее притоками.

Бассейн р. Челбас расположен в северо-восточной части Краснодарского края и состоит из 13 водотоков.

Река протекает по территории Каневского, Ленинградского, Павловского, Тихорецкого и Кавказского районов.

Исток ее находится вблизи северной окраины станицы Темижбекской, примерно в 4 км от реки Кубани на северо-западе острога Ставропольской возвышенности. Высота возвышенности 70-170 м. Средняя высота водосбора- 83 м.

В начале р. Челбас течет на северо-запад, но у станицы Новоплатнировской меняет направление на западное и, не доходя до Азовского моря, образует ряд небольших лиманов, смыкающихся через плавни с лиманами Сладким, Горьким и Кущеватым, которые посредством Челбасского гирла соединяются с обширным Бейсугским лиманом, гидрологически связанным с Азовским морем. Длина реки Челбас- 288 км. Водосборный бассейн ее симметричный и имеет площадь 3950 км 2  .  Основные правобережные притоки р. Челбас – небольшие речки Борисовка и Тихонькая. Слева в нее впадает у станицы Каневской река Средний Челбас. Густота речной сети незначительна и равна 0,02-0,03 км/км2 , при наибольшем значении в среднем течении реки Челбас.

На реке Челбас и ее притоках построено около 120 прудов, используемых для обводнения и рыбоводства. Сильно заросшая и заиленная р. Челбас являет ярким примером реки, находящейся в состоянии "старости" и угасания.

Реки сельского поселения относятся к категории типичных равнинных степных рек. Питаются реки, в основном, атмосферными осадками в виде дождя и снега, и отчасти, грунтовыми водами.

В соответствии с характером питания, водный режим рек не постоянен, характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низким стоком в летний период.

Зимой реки замерзают, причем ледостав наступает, обычно вначале декабря, а освобождаются ото льда в марте.

Реки заилены, перегорожены плотинами, заросшие гидрофильной растительностью. Воды рек не пригодны для хозяйсгвенно-питьевых целей и мало пригодны для технических нужд и орошения.

    - Почвенный и растительный покров

Территория поселения относится к степной зоне, к причерноморским разнотравно-типчаково-ковыльным степям, которые в настоящее время, в основном, распаханы и освоены под сельскохозяйственные культуры.

Естественная растительность сохранилась на днищах балок, по берегам рек и представлена степными злаками: ковыли, типчак, и тонконог. Из корневищных злаков обилен костер береговой, реже мятлик, приземистая осока. Разнотравье представлено смесью северных мезофильных и ксерофильных степных видов (лабазник, шалфей). На зонах балок развиваются заросли степных кустарников из колючего терна, степной чилиги и ракитника.

Лесные полосы представлены следующим видовым составом: клен, тополь, ясень, белая акация.

По почвенно-климатическому районированию землепользования Тихорецкого района территория поселения входит в состав Приазово-Предкавказской почвенной провинции степной зоны обыкновенных и южных черноземов.

Почвенный покров территории поселения представлен, в основном, черноземами карбонатными, различающимися по гумусности, мощности, смытости и дефлированности. По рельефу эти почвы расположены преимущественно на равнинных пространствах и пологих склонах. Плодородие их оценивается 86-93 баллами.

Кроме черноземного типа на территории поселения на небольшой площади проявляется и другой тип почвообразования - лугово-степной. К этому типу почв относятся лугово-черноземовидные. Они приурочены к приречным понижениям и днищам глубоких балок, плодородие их оценивается 74-84 баллами.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

Муниципальное образование Тихорецкий район обладает богатой минерально-сырьевой базой общераспространенных полезных ископаемых. На территории сельского поселения Алексеевское расположены месторождения строительных материалов (кирпично-черепичное сырье): Алексеевское (глина) и Алексеевское II (глина).

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" в качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых;

- организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

  - Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Расчетные показатели, содержащиеся в проектах документов территориального планирования, определяются на основе прогноза перспективной численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

На 01 января 2008 г. в Алексеевском сельском поселении проживало 7,55 тыс. человек постоянного населения. На эту же дату наличного населения было зарегистрировано в количестве 7,71 тыс. человек. Динамика изменения численности населения сельского поселения за период 2000-2009 гг. представлена на рисунке 1.

- Динамика изменения численности населения сп Алексеевское

за период 2000-2009 гг.

Структура численности постоянного населения Алексеевского сельского поселения на начало 2008 г. в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.

Структура численности постоянного населения Алексеевского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов на начало 2008 г.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | % от общей численности населения сельского поселения | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст-ца Алексеевская | 3 316 | 43,9 | 649,5 | 5,1 |
| п. Кирпичный | 37 | 0,5 | 2,2 | 16,8 |
| ст-ца Краснооктябрьская | 1 368 | 18,1 | 588,4 | 2,3 |
| х. Красный Партизан | 47 | 0,6 | 40,1 | 1,2 |
| х. Москальчук | 106 | 1,4 | 34,4 | 3,1 |
| ст-ца Новоархангельская | 752 | 10,0 | 298,2 | 2,5 |
| п. Большевик | 380 | 5,0 | 56,7 | 6,7 |
| п. Пригородный | 1 371 | 18,2 | 151,7 | 9,0 |
| х. Школьный | 73 | 1,0 | 115,6 | 0,6 |
| п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» | 95 | 1,3 | 8,5 | 11,2 |
| Итого: | 7 545 | 100,0 |  |  |

В течение периода с 2000 по 2009 гг. численность наличного населения сельского поселения постоянно растет. Среднегодовой темп прироста численности наличного населения составляет 0,8%. На начало 2009 г. численность наличного населения выросла до 7,79 тыс. человек, что по отношению к 2000 г. составляет 7%.

Относительно уровня 2006 г. численность постоянного населения сократилась на 2,4%. Согласно прогнозу социально-экономического развития Тихорецкого района численность постоянного населения сельского поселения в ближайшие несколько лет будет держаться на уровне 2008 г.

Самым крупным населенным пунктом в сельском поселении по показателю численности постоянного населения является административный центр - станица Алексеевская, в которой сосредоточено порядка 44% всего населения сельского поселения, наименьшим - п. Кирпичный с численностью постоянного населения 37 человек (0,5%).

Показатель естественного прироста населения характеризуется неблагоприятными процессами, характеризующимися превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, ежегодным ростом смертности населения и нестабильным уровнем рождаемости. Так, число умерших в 2007 г. составило 139 человек, что выше уровня 2000 г. на 43,3%. Рождаемость на протяжении периода с 2000 по 2005 гг. росла, но уже в 2006 г. сократилась до 56 человек и составила 67% относительно уровня 2005 г.

В расчете на 1 тыс. человек населения по состоянию на 2008 г. коэффициент рождаемости составил - 9,4, коэффициент смертности - 18,4.

В целом, за период с 2000 по 2007 гг. суммарное значение естественного прироста населения составило минус 360 человек, т. е. в среднем ежегодно численность населения по показателю естественного прироста сокращается на 45 человек. Процесс естественного движения населения сельского поселения отображен на рисунке 2 и в таблице 2.

Естественное движение населения Алексеевского сельского поселения

за период 2000-2007 гг., человек

| Наименование показателей | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | Среднее значение за период | Итого за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 69 | 71 | 75 | 79 | 81 | 84 | 56 | 71 | 73 | 586 |
| Число умерших | 97 | 112 | 109 | 113 | 119 | 123 | 134 | 139 | 118 | 946 |
| Естественный прирост (убыль) населения | -28 | -41 | -34 | -34 | -38 | -39 | -78 | -68 | -45 | -360 |

- Естественное движение населения Алексеевского сельского поселения

за период 2000-2007 гг., человек

Данные по миграции населения Администрацией сельского поселения не предоставлены.

Процентное соотношение численности населения младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста выглядит следующим образом: 17,9%/69,1%/13% соответственно.

Критерием отнесения возрастной структуры населения к определенному типу возрастных структур, определяющему дальнейшее демографические процессы, является соотношение доли детей в возрасте от 0 до 16 лет и доли населения в возрасте от 50 лет и старше. В Алексеевском сельском поселении доля детей в возрасте от 0 до 16 лет составляет 17,8%, что позволяет отнести возрастную структуру сельского поселения к регрессивному типу, при котором численность населения в будущем сокращается.

В половой структуре наличного населения прослеживается превосходство доли женского населения. Другими словами на 1000 женщин приходится 990 мужчин. При этом, в разрезе возрастных групп соотношение долей мужского и женского населения различны: наблюдается значительное превосходство доли женского населения в группе лиц старше трудоспособного возраста (на 7,6%) и в группе детей в возрасте до 16 лет (на 0,9%). В группе населения трудоспособного возраста, наоборот, доля мужского населения на 8,5% больше женского (рисунок 3).

Как следствие, рост половой диспропорции в будущем может негативно отразиться на ряде других показателей демографической ситуации, в частности, воспроизводстве населения, его возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и др.

- Половозрастная структура наличного населения Алексеевского сельского поселения на начало 2009 г., %

Для наглядного и совместного представления возрастной и половой структур населения строят так называемые возрастно-половые пирамиды (рисунок 4), с помощью которых можно исследовать и другие демографические и социально-экономические явления. Например, можно судить о будущих тенденциях воспроизводства населения и о возможных перспективах изменения его численности в будущем.

- Возрастно-половая пирамида наличного населения Алексеевского сельского поселения на начало 2009 год, человек

В возрастно-половой пирамиде населения прослеживается снижение уровня рождаемости в конце 80-х гг., что графически подтверждается наименьшим значением возрастной группы населения от 20-24 лет и ростом рождаемости в период с 2002 по 2006 гг.

Большое влияние на демографические процессы оказывает также уровень занятости населения, доходов, обеспеченности жильем и жилищные условия, экология, уровень социального обеспечения и образования.

Численность населения, занятого в экономике в 2008 г. составила 3,38 тыс. человек, что в общей численности населения занимает 44,8%. По сравнению с 2006 г. численность занятого населения сократилась на 1,8% или на 63 человека. Согласно прогнозу социально-экономического развития к 2011 г. ожидается дальнейшее сокращение численности занятого населения - 3,36 тыс. человек или 97,6% относительно уровня 2006 г.

В целом, демографическая ситуация в Алексеевском сельском поселении характеризуется следующими показателями:

- ростом численности наличного населения (на 7% за последние 10 лет);

- сокращением численности постоянного населения (на 2,4% за поседение 4 года);

- отрицательным естественным движением населения (минус 360 чел. за период 2000-2007 гг.);

- ростом смертности (более чем на 43% относительно уровня 2000 г.);

- нестабильным уровнем рождаемости (спад рождаемости на 67% относительно уровня 2005 г.);

- половой диспропорцией (на 1000 женщин приходится 990 мужчин);

- небольшой долей детей в возрасте от 0 до 16 лет в общей структуре населения (17,8%).

Прогноз численности населения

Для расчетов параметров развития сельского поселения (объем социально-бытового, жилищного строительства, нагрузки на инженерную и транспортную инфраструктуру) был осуществлен прогноз численности населения.

Прогнозирование численности населения сельского поселения на период до 2029 г. было выполнено в составе проекта Схемы территориального планирования Тихорецкого района.

Численность населения производилась по трем вариантам, которые отличаются между собой параметрами рождаемости, смертности и миграции населения.

Согласно I варианту прогноза, который основывается на предположении о сохранении существующих тенденций естественного и механического движения населения, в течение следующих двадцати лет следует ожидать сокращение общей численности постоянного населения на 4,6% по отношению к исходному периоду времени (7,2 тыс. человек).

II Вариант прогноза численности населения основывается на предположении улучшения демографических показателей: сокращения уровня смертности и увеличения уровня рождаемости в соответствии со стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г. В расчет принимались следующие данные:

- число умерших - 110 человек;

- коэффициент смертности - 14,6 на 1000 человек;

- число родившихся - 110 человек;

- коэффициент рождаемости - 14,0 на 1000 человек;

- сальдо миграции - 37 человек (в том числе в п. Пригородном - 22 человека);

- коэффициент сальдо миграции - 5,0 на 1000 человек (в п. Пригородном - 16,0).

В данном случае ожидается рост численности населения в целом по сельскому поселению на 6,1% по отношению к исходному периоду времени. В разрезе населенных пунктов следует говорить лишь о стабилизации численности населения, то есть о прекращении отрицательного процесса естественного воспроизводства населения. Рост численности населения ожидается только в п. Пригородный за счет роста приезжающих на постоянное место жительства из г. Тихорецка, так как поселок расположен в непосредственной близости к городскому поселению.

В III варианте закладываете увеличение показателей механического и естественного движения населения по всем населенным пунктах, входящим в состав сельского поселения. Данное решение основывается на предположении о реализации запланированных инвестиционных проектов, что создаст благоприятные социально-экономические условия: послужит созданию дополнительных рабочих мест, росту доходов и уровня жизни населения, росту миграции населения, и соответственно, увеличению рождаемости и продолжительности жизни населения.

Результатом данного варианта является рост численности населения сельского поселения на 13,5% относительно уровня 2008 г. (8,56 тыс. человек).

Для расчета параметров развития территории Алексеевского сельского поселения принят II вариант прогноза численности населения, согласно которому рост численности населения к концу расчетного срока составит 6,1%.

Прогноз численности населения сельского поселения в разрезе населенных пунктов, входящих в его состав выглядит следующим образом:

Прогноз численности населения Алексеевского сельского поселения

в разрезе населенных пунктов по II варианту, человек

| Населенный пункт | Численность населения на начало 2008 г. | Прогноз (на конец года) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2019г. | 2029г. |
| ст-ца Алексеевская | 3 316 | 3 365 | 3 383 | 3 330 |
| п. Кирпичный | 37 | 38 | 38 | 37 |
| ст-ца Краснооктябрьская | 1 368 | 1 384 | 1 392 | 1 370 |
| х. Красный Партизан | 47 | 48 | 48 | 47 |
| х. Москальчук | 106 | 111 | 112 | 110 |
| ст-ца Новоархангельская | 752 | 763 | 767 | 755 |
| п. Большевик | 380 | 384 | 386 | 380 |
| п. Пригородный | 1 371 | 1 510 | 1 620 | 1 810 |
| х. Школьный | 73 | 71 | 71 | 70 |
| п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» | 95 | 96 | 97 | 95 |
| Итого | 7 545 | 7 770 | 7 913 | 8 005 |

- Изменение численности населения Алексеевского сельского поселения в течение расчетного срока по II варианту.

Для анализа перспективы развития народного хозяйства муниципального образования, очень важно знать, как изменится со временем возрастная структура населения, а именно доля населения трудоспособного возраста.

Половозрастная структура населения сельского поселения изменится следующим образом: численность населения младше трудоспособного возраста увеличится на 24% по отношению к исходному периоду времени и в общей структуре населения составит порядка 26%, а численность населения трудоспособного уменьшится на 24% (52,1%). Практически в 2 раза произойдет увеличение доли населения старше трудоспособного возраста - на 98%. Таким образом, прогнозируется процесс старения населения во времени, что влечет за собой дефицит трудовых ресурсов.

- Изменение возрастной структуры населения Алексеевского сельского поселения

в течение расчетного срока.

  - Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения составляет 138,7 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 7545 человек средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 18,4 кв.м/чел., что ниже нормативного значения на 8% или 1,6 кв.м/чел. (закон Краснодарского края №1299-КЗ от 25.07.2007 г. «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Краснодарском крае»).

ст-ца Алексеевская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 382,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки – 9 чел./га.

Согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей. В населенном пункте порядка 2% жилых территорий расположено в санитарно-защитной зоне кладбища (размер СЗЗ 50 м), строительный двор (50 м), АЗС (100 м), зерносклад (50 м).

п. Кирпичный

Жилая застройка поселка характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 1,2 га;

- плотность населения на территории жилой застройки- 31 чел./га.

Порядка 15% жилых территорий расположено на территории СЗЗ от кирпичного завода ООО «Алексеевское» (размер СЗЗ - 300 м).

ст-ца Краснооктябрьская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 221,6 га ( в том числе за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки - 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 5% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской ООО «Агросоюз» (100 м), зернотока (100 м), нефтепровода (150, 200 м).

х. Красный Партизан

Жилая застройка населенного пункта характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 26,4 га;

- плотность населения на территории жилой застройки - 2 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

х. Москальчук

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 20,8 га (в том числе территории за границами населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки - 5 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

ст-ца Новоархангельская

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 120,3 га;

- плотность населения на территории жилой застройки - 6 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ СТФ (500 м), бойни (300 м).

п. Большевик

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 43,9 га (в том числе территории за границей населенного пункта);

- плотность населения на территории жилой застройки - 9 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

п. Пригородный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории жилой застройки в границах населенного пункта - 61,2 га, в том числе: индивидуальной - 56,6 га, малоэтажной - 4,6 га. За границей населенного пункта расположено 1,6 га территории индивидуальной жилой застройки;

- плотность населения на территории жилой застройки - 22 чел./га.

В населенном пункте порядка 10% жилых территорий расположено в СЗЗ ремонтно-механической мастерской (размер СЗЗ 100 м), пилорамы (100 м), зернотока (100 м).

х. Школьный

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 7,6 га;

- плотность населения на территории жилой застройки - 10 чел./га.

В населенном пункте порядка 30% жилых территорий расположено в СЗЗ свинотоварной фермы №1 ООО "Агросоюз" (500 м), ПС 35/10 кВ "Алексеевская" (50 м).

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Жилая застройка станицы характеризуется следующими параметрами:

- площадь территории индивидуальной жилой застройки - 2,2 га;

- плотность населения на территории жилой застройки - 43 чел./га.

На территориях с градостроительными ограничениями жилищный фонд не расположен.

Таким образом, на территории Алексеевского сельского поселения в жилищной сфере следует обозначить следующие проблемы:

- расположение жилищного фонда в х. Школьный, п. Пригородный, ст. Новоархангельская, ст. Краснооктябрьская, п. Кирпичный и ст. Алексеевская на территориях с градостроительными ограничениями, что требует мероприятий по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо выносу объектов, оказывающих негативное воздействие;

- средняя жилищная обеспеченность ниже нормативного значения на 8%. В связи с этим требуется новое жилищное строительство для достижения нормативного уровня жилищной обеспеченности с учетом прогнозируемого роста численности населения к концу расчетного срока.

  - Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня социальной сферы является выявление количественных и качественных показателей существующих объектов, сопоставление их с нормативной потребностью в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

станица Алексеевская

Учреждения образования

Учреждением дошкольного образования является МДОУ Детский сад комбинированного вида №38 «Ромашка» на 95 мест. Фактическая наполняемость составляет 124 места, степень загрузки объекта - 131%. Детский сад расположен по ул. Ленина в центральной части станицы. Здание типовое 1987 г. ввода, степень износа 20%.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, количество мест в дошкольных образовательных учреждениях должно составлять не менее 85% от числа детей дошкольного возраста, следовательно, требуемая мощность дошкольных образовательных учреждений составит 217 мест, дефицит - 122 места.

МОУ СОШ №37 на 728 учащихся расположена по ул. Школьная. Фактическая мощность учреждения - 495 учащихся, степень загрузки 68%. Здание 1975 г. ввода, степень износа 37%. При школе расположен спортивный зал. Школа обеспечивает общеобразовательными услугами не только население станицы, осуществляется организованный подвоз учащихся (195 человек) из п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский», ст. Краснооктябрьская, п. Пригородный, х. Школьный, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, х. Большевик.

По данным о возрастном составе населения сельского поселения потребность в общеобразовательных учреждениях станицы Алексеевская составляет 356 учащихся, соответственно, дефицита в общеобразовательных учреждениях не наблюдается.

Учреждением дополнительного образования детей является МУ ДОД Детская школа искусств, фактическая мощность которой составляет 121 место.

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

Объектами здравоохранения, расположенными на территории станицы, являются амбулатория и аптека. Амбулатория на 50 посещений в смену размещена в одном здании с детским садом «Ромашка». При амбулатории имеется дневной стационар на 6 коек. Аптека расположена по ул. Ленина.

Также имеется недействующая аптека по ул. Школьная в здании отделения сбербанка РФ.

Потребность в объектах здравоохранения определена согласно нормативам объема медицинской помощи, утвержденным законом Краснодарского края от 02.03.2009 г. № 1695-КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год». Норма на 1 тыс. чел. составляет: в стационарах 10,37 койки, в амбулаторно-поликлинических учреждениях 17,95 посещений в смену. Таким образом, требуемая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 60 посещений в смену, в стационарах - 78 коек (потребность в стационарах рассчитана на население сельского поселения).

Кроме того, учитывая близость расположения сельского поселения к г. Тихорецк, необходимо отметить, что часть услуг в сфере здравоохранения население сельского поселения получает в Тихорецкой городской больнице.

Учреждения физической культуры и спорта

Из спортивных учреждений общедоступной сети на территории населенного пункта имеется спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный по ул. Школьная. Так же имеется спортивный зал при средней школе, спортивные площадки. Потребность в спортивных залах на существующую численность населения составляет 265 кв. м площади пола, соответственно, дефицит - 103 кв.м. площади пола (школьный спортивный зал при определении уровня обеспеченности в расчете не участвует).

Учреждения культуры и искусства

Сельский дом культуры на 500 мест расположен по ул. Ленина. Здание 1975 г. ввода. Требуемая мощность составляет 663 места, дефицит - 163 места.

При СДК находится библиотека - филиал ЦБС №3. Книжный фонд библиотеки составляет 29 тыс. экземпляров.

Учреждения торговли, бытового и жилищно-коммунального обслуживания, общественного питания

На территории населенного пункта расположено 22 магазина, в том числе 1 строящийся и 1 недействующий. В центральной части станицы по ул. Школьная находятся территория ярмарочной торговли, площадь которой составляет 750 кв.м. Суммарная торговая площадь действующих магазинов составляет 1800 кв. м (мощность определена экспертным путем).

Из объектов бытового обслуживания имеется парикмахерская, расположенная по ул. Ленина. На период разработки проекта ведется реконструкция бани по ул. Ленина.

Также имеется почта, отделение сбербанка РФ.

Из объектов общественного питания имеется столовая на 60 мест, расположенная за границей населенного пункта по ул. Кочубея на территории зернотока, и недействующее кафе, расположенное по ул. Ленина. Предполагается, что столовая не является объектом общедоступной сети, следовательно, дефицит в учреждениях общественного питания составляет 133 места.

Ветеринарная лечебница расположена по ул. Садовая.

Из объектов административного назначения на территории станицы расположены Администрация сельского поселения, контора ООО «Агросоюз», а так же 2 недействующих административных здания.

Пожарное депо расположено в западной части за границей населенного пункта по ул. Кочубея. В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» требуемое количество пожарных депо и пожарных автомобилей при численности населения до 5 тыс. человек составляет 1 депо на 2 автомобиля. Радиус обслуживания пожарных депо следует принимать не более 3 км. Данное пожарное депо является единственным из объектов противопожарной безопасности, расположенным на территории сельского поселения. Таким образом, радиус его обслуживания охватывает только территорию станицы Алексеевской и х. Школьного.

По ул. Ленина расположена церковь.

Расчет обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения представлен в таблице 4.

Обеспеченность населения станица Алексеевская объектами социально-бытового назначения

(численность населения 3,3 тыс. человек).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Норматив | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1 | 95 | 124 | 131 | 85% детей дошкольного возраста | 217 | 44 | -122 | 1987 г. в., износ 20% |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 1 | 728 | 495 | 68 | 100% детей школьного возраста | 356 | 204 | 372 | 1975 г. в., износ 37% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 1 | н/д | 121 | -//- | 10% общего числа школьников | 36 | -//- | - | детская школа искусств |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | койка | 1 | 6 | н/д | -//- | 103,7 на 10 тыс. чел. | 78 | 8 | -72 | дневной стационар при амбулатории |
| 2.2 | Амбулатория | посещение в смену | 1 | 50 | 80 | 160 | 179,5 на 10 тыс. жителей | 60 | 84 | -10 | в здании детского сада, износ 17% |
| 2.3 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения | 2** | 0 | -2 |  |
| 2.4 | Аптека | объект | 1 | - | - | - | 1 на 13 тыс. чел. | 1 | 100 | - |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола | 1 | 162* | 162* | 100 | 80 на 1 тыс. чел. | 265 | 61 | -103 | спортивно-оздоровительный комплекс |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 12 | 2,3 | 2,3 | 100 | 0,7 на 1 тыс. чел. | 2,3 | 100 | - |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дом культуры | место | 1 | 500 | н/д | -//- | 200 на 1 тыс. чел. | 663 | 75 | -163 |  |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 1 | н/д | 29 | -//- | 5,5 на 1 тыс. чел. | 18 | 159 | 11 | при ДК |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | кв.м торговой площади | 20 | 1800* | 1800* | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 995 | 181 | 805 | 20 действующих магазинов, 1 строящийся, 1 недействующий |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - | - | 40 на 1 тыс. чел. | 133 | 0 | -133 | кафе - недействующее |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 | 3* | 3* | 100 | 7 на 1 тыс. чел. | 23 | 13 | -20 | парикмахерская |
| 7.2 | Бани | место | 1 | 15* | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 23 | 0 | -8 | реконструируемая |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 2* | 2* | 100 | 1 на 1-2 тыс. чел. | 2 | 100 | - |  |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | -//- | -//- | -//- | по нормам и правилам министерств связи РФ | -//- | -//- | -//- | почта |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Администрация | объект | 1 | -//- | -//- | -//- | по заданию на проектирование | -//- | -//- | -//- |  |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гостиницы | место | - | - | - | - | 6 на тыс. чел. | 20 | 0 | -20 |  |
| 12 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Пожарное депо | объект/ автомобиль | 1 | н/д | н/д | -//- | по нормам НПБ 101-95 | 1/2 | -//- | -//- | ул. Кочубея |
| 13 | Объекты культового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Церковь | объект | 1 | - | - | - | по заданию на проектирование | - | - | - | - |

Примечание: н/д - нет данных,

* - мощность определена экспертным путем, ** - потребность рассчитана на численность населения сельского поселения,- // - показатель не определен.

станица Краснооктябрьская

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- МОУ ООШ №20 на 300 учащихся (ул. Первомайская). Здание типовое, год ввода в эксплуатацию - 1936, 1972 гг., степень износа 55% и 25%. Осуществляется подвоз учащихся с 9 по 11 классы в школу станицы Алесеевская;

- ФАП (ул. Первомайская). Расположен в жилом доме, 1958 г. ввода, степень износа 45%;

- дом культуры на 80 мест (ул. Пушкина). На момент разработки проекта дом культуры не действовал. В этом же здании находится библиотека, книжный фонд которой составляет 15 тыс. экземпляров и АТС;

- 3 спортивные площадки;

- 5 объектов торговли, в том числе 2 действующих магазина, 2 торговых павильона и 1 строящийся магазин. Суммарная торговая площадь 4 действующих объектов составляет 140 кв. м (определено экспертным путем).

Расчет обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения представлен в таблице 5.

Обеспеченность населения станицы Краснооктябрьская объектами социально-бытового назначения (численность населения 1,37 тыс. человек).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Нормативное значение | Требуемая мощность на текущий момент |  | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | - | - | - | 85% детей дошкольного возраста |  | 90 | 0 | -90 |  |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 1 | 300 | 100 | 33 | 100% детей школьного возраста |  | 119 | 252 | 181 | 1936, 1972 г. в., износ 55% и 25% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | - | - | - | - | 10% общего числа школьников |  | 15 | 0 | -15 |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | койка | - | - | - | - | 103,7 на 10 тыс. чел. |  | 14 | 0 | -14 |  |
| 2.2 | ФАП | объект | 1 | - | - | - | по заданию на проектирование |  | 1 | 100 | - |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | - | - | - | - | 70 на 1 тыс. чел. |  | 96 | 0 | -96 |  |
| 3.2 | Спортивная площадка | га | 3 | 1 | 1 | 100 | 0,7 на 1 тыс. чел. |  | 1,0 | 100 | - |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дом культуры | место | 1 | 80 | 0 | 0 | 250 на 1 тыс. чел. |  | 342 | 0 | -342 | недействующий |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 1 | н/д | 15 | -//- | 6 на 1 тыс. чел. |  | 8 | 186 | 7 | в здании ДК |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | кв.м торговой площади | 4 | 140* | 140* | 100 | 300 на 1 тыс. чел. |  | 410 | 34 | -270 | 1 строящийся |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - | - | 40 на 1 тыс. чел. |  | 55 | 0 | -55 |  |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. |  | 10 | 0 | -10 |  |
| 7.2 | Бани | место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. |  | 10 | 0 | -10 |  |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | - | - | - | - | 1 на 1-2 тыс. чел. |  | 1 | 0 | -1 |  |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | - | - | - | по нормам и правилам министерств связи РФ |  | -//- | -//- | -//- | АТС |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | место | - | - | - | - | 6 на тыс. чел. |  | 8 | 0 | -8 |  |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | объект/ автомобиль | - | - | - | - | по нормам НПБ 101-95 |  | 1/2 | 0 | -1/-2 |  |

Примечание: н/д - нет данных, * - мощность определена экспертным путем,  - // - - показатель не определен.

станица Новоархангельская

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- МОУ НОШ №38 на 210 учащихся. Здание расположено по ул. Энгельса, 1969 г. ввода, приспособленное, степень износа 98%. Фактическая наполняемость составляет 24 учащихся, степень загрузки - 11%. Осуществляется подвоз учащихся в школу станицы Алексеевская;

- ФАП (ул. Энгельса). Год ввода - 2007;

- библиотека (филиал №8) расположена в здании начальной школы, книжный фонд - 16 тыс. экземпляров;

- 2 спортивные площадки;

- три магазина, в том числе 1 недействующий. Суммарная торговая площадь двух действующих магазинов составляет 150 кв. м.

Расчет обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения представлен в таблице 6.

Обеспеченность населения станицы Новоархангельская объектами социально-бытового назначения (численность населения 752 человека).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Нормативное значение | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | - | - | - | 85% детей дошкольного возраста | 49 | 0 | -49 |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 1 | 210 | 24 | 11 | 100% детей школьного возраста | 30 | 700 | 180 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | - | - | - | - | 10% общего числа школьников | 8 | - | -8 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | койка | - | - | - | - | 103,7 на 10 тыс. чел. | 8 | 0 | -8 |
| 2.2 | ФАП | объект | 1 | - | - | - | по заданию на проектирование | 1 | 100 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | - | - | - | - | 70 на 1 тыс. чел. | 53 | 0 | -53 |
| 3.2 | Спортивные площадки | га | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,7 на 1 тыс. чел | 0,5 | 100 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | место | - | - | - | - | 300 на 1 тыс. чел. | 226 | 0 | -226 |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 1 | 16 | 16 | 100 | 6 на 1 тыс. чел. | 5 | 346 | 11 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | кв. м торговой площади | 2 | 150* | 150* | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 226 | 66 | -76 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - | - | 40 на 1 тыс. чел. | 30 | 0 | -30 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 5 | 0 | -5 |
| 7.2 | Бани | место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 5 | 0 | -5 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | опера- ционное место | - | - | - | - | 1 на 1-2 тыс. чел. | - | - | - |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | - | - | - | - | по нормам и правилам министерства связи РФ | -//- | -//- | -//- |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | место | - | - | - | - | 6 на тыс. чел. | 5 | 0 | -5 |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | объект/ автомобиль | - | - | - | - | по нормам НПБ 101-95 | 1/2 | 0 | -1/-2 |

Примечание: н/д - нет данных, * - мощность определена экспертным путем;

- // - показатель не определен.

п. Пригородный

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

Учреждения образования

МДОУ №27 "Чиполлино" на 65 мест. Фактическая наполняемость - 74 места, степень загрузки - 114%. Здание детского сада расположено по ул. Центральная, 1965 г. ввода, степень износа 10%. Требуемая мощность на существующую численность населения составляет 90 мест, соответственно, дефицит - 25 мест.

Общеобразовательное учреждение на территории населенного пункта отсутствует. Подвоз учащихся осуществляется в школу станицы Алексеевская.

Учреждения здравоохранения

ФАП (ул. Центральная). Здание 1958 г. ввода, степень износа 40%.

Учреждение культуры

Библиотека (филиал №11) расположена по ул. Центральная в здании общежития. Книжный фонд - 9,9 тыс. экземпляров.

Объекты спорта

Спортивная площадка для мини-футбола.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На территории населенного пункта расположены 8 объектов торгового назначения, из которых 1 находится в разрушенном состоянии и один является торговым павильоном. Суммарная торговая площадь 7 действующих предприятий торговли составляет 254,6 кв. м.

Предприятиями общественного питания являются бар, расположенный по ул. Центральная и недействующая столовая-ресторан на 150 мест.

Так же в поселке имеется баня, гостиница (расположена в здании общежития), парикмахерская.

Из учреждений управления на территории населенного пункта расположена контора водоснабжения ООО «Ани» (ул. Строителей), административное здание (недействующее) с отделением сбербанка.

АТС расположена в здании общежития.

На берегу р. Челбас действует лагерь труда и отдыха.

Расчет обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения представлен в таблице 7.

Обеспеченность населения п. Пригородный объектами социально-бытового назначения (численность населения 1,37 тыс. человек).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Нормативное значение | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1 | 65 | 74 | 114 | 85% детей дошкольного возраста | 90 | 72 | -25 |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | - | - | - | - | 100% детей школьного возраста | 147 | 0 | -147 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | - | - | - | - | 10% общего числа школьников | 15 | 0 | -15 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП | объект | 1 | - | - | - | по заданию на проектирование | 1 | 100 | - |
| 2.2 | Стационары всех типов | коек | - | - | - | - | 103,7 на 10 тыс. чел. | 14 | 0 | -14 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | кв.м площади пола | - | - | - | - | 70 на 1 тыс. чел. | 96 | 0 | -96 |
| 3.2 | Спортивная площадка | га | 1 | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,0 | 100 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | место | - | - | - | - | 250 на 1 тыс. чел. | 343 | 0 | -343 |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 1 | н/д | 9,9 | -//- | 6 на 1 тыс. чел. | 8 | н/д | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | кв.м торговой площади | 7 | 254,6* | 254,6* | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 411 | 62 | -157 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | 1 | 15* | 15* | 100 | 40 на 1 тыс. чел. | 55 | 27 | -40 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 | 2* | н/д | -//- | 7 на 1 тыс. чел. | 10 | 21 | -8 |
| 7.2 | Бани | место | 1 | 10* | н/д | -//- | 7 на 1 тыс. чел. | 10 | 100 | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операцион-ное место | 1 | 1* | 1* | 100 | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 100 | - |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | - | - | - | По нормам и правилам министерств связи РФ | -//- | -//- | -//- |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | место | 1 | 10* | н/д | -//- | 6 на тыс. чел. | 8 | 122 | 2 |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | объект/ автомобиль | - | - | - | - | по нормам НПБ 101-95 | 1/2 | - | -1/2 |

Примечание: н/д - нет данных, * - мощность определена экспертным путем,

- // - показатель не определен.

п. Большевик

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположены:

- клуб на 50 мест (ул. Кооперативная);

- спортивная площадка;

- 2 магазина, в том числе 1 недействующий;

- ФАП (недействующий).

Общеобразовательное учреждение на территории населенного пункта отсутствует. Подвоз учащихся осуществляется в школу станицы Алексеевская.

Расчет обеспеченности населения учреждениями социально-бытового назначения представлен в таблице 8.

Обеспеченность населения п. Большевик объектами социально-бытового назначения (численность населения 380 человек).

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во объектов | Проектная мощность объекта | Фактическая мощность объекта | Загрузка объекта, % | Нормативное значение | Требуемая мощность на текущий момент | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | - | - | - | 85% детей дошкольного возраста | 25 | 0 | -25 |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | - | - | - | - | 100% детей школьного возраста | 41 | 0 | -41 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | - | - | - | - | 10% общего числа школьников | 4 | 0 | -4 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | коек | - | - | - | - | 103,7 на 10 тыс. чел. | 4 | 0 | -4 |
| 2.2 | ФАП | объект | - | - | - | - | по заданию на проектирование | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | - | - | - | - | 70 на 1 тыс. чел. | 27 | 0 | -27 |
| 3.2 | Спортивная площадка | га | 1 | 0,8 | 0,8 | 100 | 0,7 на 1 тыс. чел. | 0,3 | 267 | 0,5 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | посетительское место | 1 | 50 | 50 | 100 | 400 на 1 тыс. чел. | 152 | 33 | -102 |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | - | - | - | - | 7,5 на 1 тыс. чел. | 2,9 | 0 | -2,9 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | кв. м торговой площади | 1 | 14* | 14 * | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 114 | 0 | -100 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | место | - | - | - | - | 40 на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | -15 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | -3 |
| 7.2 | Бани | место | - | - | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | -3 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | - | - | - | - | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 0 | -1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | - | - | - | - | По нормам и правилам министерств связи РФ | -//- | -//- | -//- |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | место | - | - | - | - | 6 на тыс. чел. | 2 | 0 | -2 |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | объект/ автомобиль | - | - | - | - | по нормам НПБ 101-95 | 1/2 | 0 | -1/-2 |

Примечание: * - мощность определена экспертным путем, н/д - нет данных,

- // - показатель не определен.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

Из объектов социальной сферы на территории населенного пункта расположен разрушенный клуб.

На территории п. Кирпичный, х.Школьный, х. Красный Партизан, х. Москальчук объектов социальной сферы нет.

На основании произведенной оценки можно сделать следующие выводы о сложившейся ситуации в социальной сфере на территории сельского поселения:

1. Дефицит объектов социальной сферы

станица Алексеевская

- детских дошкольных учреждений (122 места);

- стационаров (72 койки);

- амбулаторно-поликлинических учреждений (10 посещений в смену);

- домов культуры (163 места);

- спортивных залов (103 кв. м площади пола);

- пунктов бытового обслуживания (20 рабочих мест);

- бань (8 мест).

станица Новоархангельская

- магазинов (76 кв. м торговой площади);

п. Пригородный

- детских дошкольных учреждений (25 мест);

- предприятий общественного питания (40 мест);

- пунктов бытового обслуживания (8 рабочих мест);

- предприятий торговли (157 кв. м торговой площади).

станица Краснооктябрьская

- магазинов (270 кв. м торговой пл.);

п. Большевик

- клубов (102 места);

- магазинов (100 кв. м торговой пл.)

2. Отсутствуют объекты социальной сферы

станица Алексеевская

- выдвижные пункты скорой медицинской помощи (2 автомобиля);

- предприятия общественного питания общедоступной сети (133 мест);

- гостиницы (20 мест).

станица Новоархангельская

- детские дошкольные учреждения (49 мест);

- учреждения дополнительного образования (8 мест);

- спортивные залы общего пользования (53 кв. м площади пола);

- клубы (226 мест);

- предприятия общественного питания (30 мест);

- пункты бытового обслуживания (5 рабочих мест);

- бани (5 мест);

- филиалы сберегательного банка (1 операционное место);

- отделения связи (1 объект);

- гостиницы (5 мест).

п. Пригородный

- общеобразовательные учреждения (147 учащихся);

- учреждения дополнительного образования (15 мест);

- спортивные залы общего пользования (96 кв. м площади пола);

- клубы (343 места);

- пожарные депо (2 автомобиля).

станица Краснооктябрьская

- детские дошкольные учреждения (90 мест);

- учреждения дополнительного образования (15 мест);

- спортивные залы общего пользования (96 кв. м площади пола);

- клубы (342 места);

- предприятия общественного питания (55 мест);

- пункты бытового обслуживания (10 рабочих мест);

- баня (10 мест);

- филиалы сберегательного банка (1 операционное место);

- гостиницы (8 мест);

- пожарные депо (2 автомобиля).

п. Большевик

- детские дошкольные учреждения (25 мест);

- общеобразовательные учреждения (41 учащийся);

- спортивные залы общего пользования (27 кв. м площади пола);

- библиотеки (2,9 тыс. ед. хранения);

- предприятия общественного питания (15 мест).

х. Москальчук

- магазины (32 кв. м торговой площади);

х. Красный Партизан

- магазины (14 кв. м торговой пл.).

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

- магазины (29 кв. м торговой пл.).

х. Школьный

- магазины (22 кв. м торговой пл.).

3. Ветхость объектов социальной сферы

станица Новоархангельская

- МОУ НОШ №38 (степень износа 98%).

4. Не соответствие размещения объектов социальной сферы на территории населенного пункта нормативным радиусам обслуживания:

- детских дошкольных учреждений (500 м);

- общеобразовательных учреждений (750 м);

- пожарного депо (3000 м).

Размещение образовательных учреждений на территории сельского поселения и радиусы обслуживания данных учреждений отображены на рисунке 7.

- Схема радиусов обслуживания населения Алексеевского сельского поселения учреждениями образования.

  - Производственная сфера

На территории Алексеевского сельского поселения зарегистрировано 38 предприятий, в том числе по видам деятельности: сельское хозяйство - 24, транспорт и связь - 1, строительство - 1, розничная, оптовая торговля и общественное питание - 12. Количество предпринимателей (без образования юридического лица) - 149.

Градообразующим предприятием сельского поселения является сельскохозяйственное предприятие ООО «Агросоюз» (станица Алексеевская). Кроме того, на территории сельского поселения сельскохозяйственным производством заняты такие предприятия как ООО «Золотой колос» (п. Пригородный), ООО «Нива-М» (станица Алекссевская).

Количество крестьянско-фермерских хозяйств (далее КФК), зарегистрированных на территории сельского поселения - 19. Примерно 40% населения имеют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ). По данным сельскохозяйственной переписи 2006 г. в поселении имеется 2397 ЛПХ.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в целом по сельскому поселению представлено в таблице 9 (включая КФК). Объем производимой продукции предприятиями приведен в таблице 10

Производством кирпича занято предприятие ООО «Алексеевское» (х. Москальчук). В 2007 г. было выпущено 981 шт. кирпича, что больше уровня 2004 г. более чем в 10 раз. Число занятого на предприятии населения в 2007 г. составило 28 человек.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в натуральном выражении

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2006 год (отчет) |  | 2007 год (отчет) |  | 2008 год (оценка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по крупным и средним предприятиям | всего | в т.ч. по крупным и средним предприятиям | всего | в т.ч. по крупным и средним предприятиям |
| зерно | тыс. тн | 28,5 | 21,8 | 27,6 | 19,8 | 33 | 23,2 |
| сахарная свекла | тыс. тн | 27,4 | 24,7 | 24,6 | 21,2 | 22,6 | 19,6 |
| подсолнечник | тыс.тн | 4 | 2,5 | 3 | 1,7 | 3 | 1,5 |
| скот и птица в живом весе | тыс. тн | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 0,9 |
| молоко | тыс. тн | 0,9 | - | 1 | - | 1 | - |
| яйцо | млн. шт. | 2,8 | - | 2,8 | - | 2,8 | - |

Объем производимой продукции по предприятиям

| Наименование предприятия | Местоположение | Наименование выпускаемой продукции | Ед. измерения | Объем производимой продукции в натуральном выражении |  |  |  | Численность работающих, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ООО «Агросоюз» | ст-ца Алексеевская | с/х продукция | ц | 40662 26 | 32638 8 | 3852 67 | 430367 - | 230 | 210 | 199 | 195 |
| ООО «Золотой колосок» | п. Пригородный | с/х продукция | ц | 36652 | 25761 | 2932 | 34954 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| ООО «Нива-М» | ст-ца Алексеевская | с/х продукция | ц | 2990 | 3970 | 4189 | 4328 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО «Алексеевское» | х. Москальчук | кирпич | тыс. шт | 96 | 87,912 | 101,0 | 981,0 | н/д | н/д | н/д | н/д |

ст-ца Краснооктябрьская

Из объектов производственного назначения на территории населенного пункта по ул. Пушкина расположен зерноток. (4 здания). Близ границ населенного пункта расположена база ремонтно-механической мастерской.

Площадь территории сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта составляет 1,7 га.

ст-ца Алексеевская

На территории населенного пункта по ул. Школьная расположен зерносклад. Площадь территории сельскохозяйственного производства составляет 0,4 га.

За границей населенного пункта с западной стороны расположены 2 зерносклада, зерноток, ремонтно-механические мастерские, свинотоварная ферма ООО «Агросоюз», строительный двор, на территории которого базируются такие предприятия, как ООО «Энергосервис» (в том числе 1 недействующее здание), ООО «Агросоюз». Здесь же расположены склады, гараж сельскохозяйственной техники.

ст-ца Новоархангельская

Площадь территории сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта составляет 1,0 га, животноводства - 0,1 га, коммунально-складского назначения - 0,1 га. На данных территориях расположены такие объекты, как санитарная бойня, склад, производственная база КФХ «Лоза».

За границей населенного пункта с южной стороны находятся недействующая молочно-товарная ферма, свинотоварная ферма на 6000 голов, производственная база ремонтно-строительной фирмы ООО «Картли».

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

На территории населенного пункта расположен недействующий полевой стан. Площадь территории сельскохозяйственного производства в границах населенного пункта составляет 0,2 га.

п. Пригородный

В южной части поселка расположены недействующие склады, в северной части - пилорама, два строительных цеха, станция технического обслуживания, ремонтно-механическая мастерская, контора ООО «Золотой колосок», в северо-западной части - недействующие склады ГСМ.

Площадь территории коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составляет 3,1 га.

К северу от границы населенного пункта расположены недействующий склад химических веществ, склады недействующей свинотоварной фермы №1, к северо-западу – зерноток (в том числе 1 недействующее здание), свинотоварная ферма на 50 голов.

х.Школьный

В границах самого населенного пункта объектов производственного назначения нет. Близ границ хутора расположена свинотоварная ферма №1 ООО "Агросоюз".

п.Кирпичный

В границах населенного пункта объектов производственного назначения нет. Близ границ поселка расположен кирпичный завод ООО «Алексеевское», кирпичный карьер.

На территории населенных пунктов п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Москальчук и близ их границ объектов производственного назначения нет.

Территория в границах муниципального образования

Вне границ населенных пунктов расположены следующие объекты производственного назначения: ремонтно-механические мастерские ООО «Агросоюз», свинотоварная ферма, молочно-товарная ферма, производственная база КФХ «Радуга», 2 карьера кирпичного сырья (в том числе 1 недействующий), кирпичный завод, склады (в том числе складские помещения ООО «Энергосервис», ООО «Агросоюз» ООО «Картли», склад химических веществ ООО «Агросоюз»), полевой стан, зерноток.

На территории муниципального образования сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 29,3 га, зона сельскохозяйственного использования в размере 10192,8 га.

  - Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

Автодорожная сеть поселения состоит из автодорог местного и регионального значения, которые имеют асфальтобетонное, гравийное и грунтовое покрытие проезжей части. Северо-восточнее поселения проходит автомобильная дорога федерального значения М-29 «Кавказ», севернее проходит автомобильная дорога регионального значения «станица Журавская – г. Тихорецк», по территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «г. Тихорецк - станица Алексеевская – станица Новоархангельская».

Вдоль восточной границы поселения проходит участок  Северокавказской железнодорожной магистрали «Ростов - Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. На участке данной железной дороги, проходящем по территории поселения, располагается 7 остановочных пунктов. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Тихорецк.

Поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями, однако к недостаткам можно отнести следующие позиции:

- отсутствует подъезд с капитальным типом покрытия к ст. Краснооктябрьская;

- отсутствуют подъезды с капитальным типом покрытия к объектам инженерной инфраструктуры, ритуального и коммунально-складского назначения;

- отсутствует подъезд с капитальным типом покрытия к х. Красный Партизан.

    - Улично-дорожная сеть

Cтаница Алексеевская

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог ст. Алексеевская имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 11.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 50700 | 9,1 |
| 2 | Переходное | 1900 | 0,6 |
| 3 | Низшее | 126900 | 41,5 |

Станица Новоархангельская

Большая часть основных улиц и дорог ст. Новоархангельская имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 13100 | 2,2 |
| 2 | Переходное | 12200 | 4,1 |
| 3 | Низшее | 26400 | 8,8 |

Станица Краснооктябрьская

Большая часть основных улиц и дорог ст. Краснооктябрьская имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 30400 | 5,1 |
| 2 | Низшее | 61400 | 24,4 |

Хутор Красный Партизан

Улицы и дороги х. Красный Партизан имеют грунтовое покрытие и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходное | 400 | 0,15 |
| 2 | Низшее | 3000 | 1,0 |

Хутор Москальчук

Улицы и дороги х. Москальчук имеют грунтовое покрытие и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 8700 | 1,5 |
| 2 | Низшее | 18800 | 6,3 |

Хутор Школьный

Улицы и дороги х. Школьный имеют грунтовое покрытие и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 9400 | 1,6 |
| 2 | Низшее | 10200 | 3,9 |

Поселок Кирпичный

Большая часть основных улиц и дорог п. Кирпичный имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 300 | 0,05 |
| 2 | Низшее | 900 | 0,3 |

Поселок Пригородный

Большая часть основных улиц и дорог п. Пригородный имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 28200 | 4,7 |
| 2 | Низшее | 27500 | 9,2 |

Поселок Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Большая часть основных улиц и дорог п. Овощной имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 1800 | 0,4 |
| 2 | Низшее | 3500 | 1,2 |

Поселок Большевик

Большая часть основных улиц и дорог п. Большевик имеет грунтовое покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальное | 1600 | 0,5 |
| 2 | Низшее | 11600 | 3,9 |

Выводы:

Общими недостатками существующей улично-дорожной сети населенных пунктов являются:

- отсутствие чёткой дифференциации улиц и дорог по категориям;

- неудовлетворительное технико-эксплуатационное состояние улиц: недостаточная ширина проезжей части, отсутствие или плохое состояние капитального покрытия;

- отсутствие тротуаров, в результате чего пешеходное движение, в основном, происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Сельское поселение Алексеевское

На территории поселения вне границ населенных пунктов расположена АЗС мощностью 2 колонки у западной границы ст. Алексеевская. Кроме этого, на территории поселения находятся: железнодорожный мост, 2 путепровода, 4 автодорожных моста, 7 железнодорожных станций и 2 пешеходных моста.

Станица Алексеевская

В западной части станицы расположена АЗС мощностью 3 поста, так же имеется два остановочных пункта автобусов пригородного сообщения.

Станица Краснооктябрьская

В центральной части станицы расположен остановочный пункт автобусов пригородного сообщения.

Хутор Школьный

В центральной части хутора расположен остановочный павильон.

Поселок Пригородный

В северной части поселка располагается СТО (шиномонтаж), а так же два остановочных пункта автобусов пригородного сообщения.

Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют на территории населенных пунктов: станица Новоархангельская, хутор Красный Партизан, хутор Москальчук, поселок Кирпичный, поселок Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский», поселок Большевик.

Выводы:

Всего на территории Алексеевского сельского поселения по данным ГИБДД на конец 2008 года было зарегистрировано 1870 транспортных средств. Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслуживания транспорта на сегодняшний день необходимо СТО общей мощностью не менее 10 постов и АЗС на 2 топливо-раздаточные колонки. На территории поселения необходимо разместить дополнительно 9 постов СТО, а обеспеченность населения АЗС достаточная.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на территории приусадебных участков жилых домов. Ввиду отсутствия многоквартирного малоэтажного и среднеэтажного жилья размещение гаражей индивидуального транспорта не требуется.

  - Коммунальное обслуживание

    - Водоснабжение.

ст. Алексеевская

Система водоснабжения станицы централизованная, с двумя источниками питания. Источником централизованного водоснабжения являются подземные воды.

Первый источник питания системы водоснабжения расположен в створе ул. 50 лет Советской власти. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием и водонапорной башни.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен на пересечении ул. Школьная и ул. Пионерская. Водозаборный узел состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием и водонапорной башни.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 40-150 мм, общей протяженностью 28,4 км. Основная часть водопроводной сети закольцована, но имеются и тупиковые отводы. Износ оборудования составляет 70%, водопроводных сетей 80%.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

Отрицательные стороны:

- вода, используемая для хозпитьевых целей, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки, реконструкция существующих сетей и строительство новых водоводов.

ст. Краснооктябрьская

Система водоснабжения станицы централизованная, с тремя источниками питания. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Первый источник питания обеспечивает большую часть системы водоснабжения и расположен по ул. Макаренко. Водозаборный узел состоит из двух артезианских скважин с установленным водоподъемным оборудованием производительностью по 16 куб.м/ч и двух водонапорных башен объёмом по 25 куб.м.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен севернее первого в 1,4 км по ул. Победы. Водозаборный узел состоит артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием и осуществляет подачу воды в полиэтиленовый водовод Ø 110 мм проходящий вдоль ул. Победы и связанный с третьим источником питания.

Третий источник питания системы водоснабжения расположен севернее второго в 1,2 км по ул. Васильковая.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01. Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 50-110 мм, общей протяженностью 17,7 км. Водопроводная сеть в центральной части станицы закольцована, но имеются и тупиковые отводы.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

Отрицательные стороны:

- вода, используемая для хозпитьевых целей, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования, сетей и большая протяжённость тупиковых сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки, реконструкция существующих сетей и строительство новых водоводов.

х. Красный Партизан

Система водоснабжения хутора Красный Партизан децентрализованная.

Водоснабжение населения осуществляется посредством индивидуальных колодцев без предварительной очистки. Водопроводные сети на территории населенного пункта отсутствуют. Противопожарных водоемов и резервуаров нет.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, наличие отрицательных ее сторон.

- вода используемая для хозпитьевых целей не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие централизованной системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство водоводов.

х. Москальчук

Система водоснабжения в хутора Москальчук децентрализованная.

Водоснабжение населения осуществляется посредством индивидуальных колодцев без предварительной очистки. Водопроводные сети на территории населенного пункта отсутствуют. Противопожарных водоемов и резервуаров нет.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, наличие отрицательных ее сторон:

- вода используемая для хозпитьевых целей не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие централизованной системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство водоводов.

ст. Новоархангельская

Система водоснабжения станицы централизованная, с двумя источниками питания. Источником децентрализованного водоснабжения являются подземные воды.

Первый источник питания системы водоснабжения расположен на ул. Калинина. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием производительностью 10 куб.м/ч и водонапорной башни объёмом 20 куб.м.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен выше первого по ул. Калинина на 30 метров. Водозаборный узел состоит из двух артезианских скважин с установленным водоподъемным оборудованием производительностью 10 куб.м/ч и водонапорной башни объёмом 25 куб.м.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Водопроводная сеть выполнена из асбестоцементных, стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 50-150 мм, общей протяженностью 8,4 км. Водопроводная сеть в основном тупиковая и лишь в центральной части закольцована.

Положительные стороны:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надёжность системы водоснабжения.

Отрицательные стороны:

- вода, используемая для хозпитьевых целей, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство новых водоводов.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

Система водоснабжения поселка децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Снабжение населения водой осуществляется от водокачки (комплекс сооружений - скважина и водонапорная башня), расположенной в 40 метрах севернее населенного пункта.

Вода из скважины напрямую поступает в водонапорную башню, откуда разбирается населением. Вода, подаваемая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01.

Отрицательные стороны:

- вода, используемая для хозпитьевых целей, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие централизованной системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство водоводов.

п. Пригородный

Система водоснабжения п. Пригородный централизованная, с тремя источниками питания. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Первый источник питания расположен по ул. Заречная в юго-западной части посёлка. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием. Скважина в общую сеть не работает. Вблизи перекрёстка ул. Космическая и ул. Центральная расположена водонапорная башня.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен по ул. Космическая в северо-западной части посёлка. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием производительностью 25 куб.м/ч и водонапорной башни объёмом 28 куб.м.

Третий источник питания системы водоснабжения расположен севернее ул. Златогорская в северной части посёлка на территории недействующей свинотоварной фермы №1. Водозаборный узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием производительностью 16 куб.м/ч и водонапорной башни объёмом 25 куб.м.

По ул. Центральная расположена повысительная насосная станция. На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых труб диаметрами 50-110 мм, общей протяженностью 10,6 км. Водопроводная сеть в основном тупиковая и лишь в центральной части закольцована.

Положительные стороны:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надёжность системы водоснабжения.

Отрицательные стороны:

- вода, используемая для хозпитьевых целей, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования, сетей и большая протяжённость тупиковых сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки, реконструкция существующих сетей и строительство новых водоводов.

х. Школьный

Система водоснабжения хутора Школьный децентрализованная.

Водоснабжение населения осуществляется посредствам индивидуальных колодцев без предварительной очистки. Водопроводные сети на территории населенного пункта отсутствуют. Противопожарных водоемов и резервуаров нет. Южнее хутора Школьный на территории свинотоварнаой фермы №1 ООО "Агросоюз" расположен водозабор, состоящий из двух скважин и насосной станции. Также на территории расположены два резервуара для хранения воды.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство водоводов.

п. Большевик

Система водоснабжения п. Большевик децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Снабжение населения водой осуществляется от скважины, расположенной в центральной части населенного пункта и индивидуальных колодцев без предварительной очистки. Вода из скважины разбирается населением. Водопроводные сети на территории населенного пункта отсутствуют. Противопожарных водоемов и резервуаров нет.

Вода, подаваемая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство новых водоводов.

п. Кирпичный

Система водоснабжения в поселке Кирпичный децентрализованная.

Водоснабжение населения осуществляется посредствам индивидуальных колодцев без предварительной очистки. Водопроводные сети на территории населенного пункта отсутствуют. Противопожарных водоемов и резервуаров нет. Вода, подаваемая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Положительные стороны:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы водоснабжения.

Выводы: учитывая развитие населенного пункта на перспективу и современное состояние системы водоснабжения, требуется строительство нового водозаборного сооружения со станцией очистки и строительство новых водоводов.

    - Водоотведение

В станице Алексеевская система водоотведения комбинированная: центральная часть населенного пункта обеспечена централизованной системой водоотведения, остальная часть – децентрализованной.

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечным полиэтиленовым коллектором Ø 145 мм, проложенным вдоль ул. Ленина, ул. Космонавтов и отводящим стоки до канализационной насосной станции (КНС), расположенной по ул. Северная. КНС перекачивает стоки, по напорным чугунным коллекторам сбрасывая на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Парковый.

Все остальные населённые пункты, входящие в состав Алексеевского сельского поселения имеют децентрализованную систему водоотведения и надворные уборные.

Сброс стоков осуществляется на грунт, что оказывает негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды.

Выводы: для улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений.

    - Теплоснабжение

ст. Алексеевская

Система теплоснабжения ст. Алексеевская децентрализованная.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ГВС дома культуры и детского сада №38 «Ромашка», расположенных по улице Ленина, осуществляется от индивидуальных газовых котельных.

Теплоснабжение и ГВС остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит газ и печное топливо.

Вывод: Существующая система теплоснабжения оптимальна.

ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская, п. Пригородный

Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная.

Теплоснабжение и ГВС административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит газ и печное топливо.

Вывод: Существующая система теплоснабжения оптимальна.

п. Большевик

Система теплоснабжения п. Большевик децентрализованная.

Теплоснабжение и ГВС магазина и клуба осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит газ и печное топливо.

Вывод: Существующая система теплоснабжения оптимальна.

п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский», х. Школьный

Система теплоснабжения населенных пунктов децентрализованная.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит газ и печное топливо.

Вывод: Существующая система теплоснабжения оптимальна.

    - Электроснабжение

На территории Алексеевского сельского поселения в хуторе Школьный находится понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Алексеевская», мощностью 1х4 МВА, а также проходят линии электропередачи (ЛЭП) 220, 110, 35 и 10 кВ, по которым осуществляется транзит мощности.

Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов, кроме п. Пригородный, является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Алексеевская». Передача мощности населенным пунктам осуществляется по линиям электропередачи напряжением 10 кВ. Питание п. Пригородный осуществляется от городского поселения Тихорецк по воздушной линии электропередачи 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (ТП) различных мощностей.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая длина ЛЭП, находящихся на территории сельского поселения составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 20,23 км;

- ЛЭП 110 кВ – 12,7 км.

- ЛЭП 35 кВ – 13,6 км;

- ЛЭП 10 кВ – 56,0 км.

ст. Алексеевская

В настоящее время система электроснабжения ст. Алексеевская централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Алексеевская», по магистральным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяженность линий электропередач 10 кВ составляет - 10,5 км. Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 20 шт. От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители станицы.

п. Большевик

Электроснабжение п. Большевик осуществляется по линии 10 кВ на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. ЛЭП 10 кВ подключена к магистральной линии, проходящей через станицу Новоархангельскую.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет – 0,7 км.

От ТП по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители.

п. Кирпичный

В настоящее время система электроснабжения п. Кирпичный централизованная. Питание потребителей осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, находящейся в х. Москальчук по линии 0,4 кВ.

По территории населенного пункта проходит магистральная линия 10 кВ на х. Москальчук. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ в границах населенного пункта составляет – 0,28 км.

ст. Краснооктябрьская

В настоящее время система электроснабжения ст. Краснооктябрьская централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Алексеевская», по магистральным линиям электропередачи 10 кВ.

По территории населенного пункта проходят транзитные линии 35 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи 35 кВ в границах населенного пункта составляет - 1,63 км.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет - 10,43 км.

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 12 шт.

От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители станицы.

х. Красный Партизан

В настоящее время система электроснабжения х. Красный Партизан централизованная. Передача мощности осуществляется по линии электропередачи 10 кВ на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. ЛЭП 10 кВ подключена к магистральной линии, проходящей через станицу Новоархангельскую.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями. Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет – 0,8 км.

От ТП по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители.

х. Москальчук

В настоящее время cистема электроснабжения х. Москальчук централизованная, передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Алексеевская», по магистральной линии электропередачи 10 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет - 1,2 км.

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 3 шт.

От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители хутора.

ст. Новоархангельская

В настоящее время система электроснабжения ст. Новоархангельская централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Алексеевская», по магистральным линиям электропередачи 10 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередач 10 кВ составляет - 4,78 км.

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 6 шт.

От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители станицы.

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Электроснабжение поселка осуществляется от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. ЛЭП 10 кВ подключена к ведомственной линии «ОАО «РЖД», проходящей вдоль железной дороги.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет – 0,14 км.

От ТП по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители.

п. Пригородный

В настоящее время система электроснабжения п. Пригородный централизованная. Передача мощности осуществляется по магистральной линии электропередачи 10 кВ от городского поселения Тихорецк.

По территории населенного пункта проходят транзитные ЛЭП 35 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи 35 кВ составляет - 0,68 км.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет - 3,36 км.

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 11 шт.

От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители поселка.

х. Школьный

В настоящее время система электроснабжения х. Школьный централизованная. Передача мощности осуществляется от ПС 35/10 кВ «Алексеевская», находящейся в хуторе, по линии электропередачи 10 кВ.

По территории населенного пункта проходят транзитные ЛЭП 220, 110, 35 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи 220 кВ составляет - 1,55 км.

Общая протяженность линий электропередачи 110 кВ составляет - 0,81 км.

Общая протяженность линий электропередачи 35 кВ составляет - 0,36 км.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая протяженность линий электропередачи 10 кВ составляет - 4,1 км.

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 5 шт.

От трансформаторных подстанции, различной мощности, по линии электропередачи напряжением 0,4 кВ подключены потребители хутора.

Общим недостатком системы электроснабжения сельского поселения является физический и моральный износ части оборудования и сетей, а также удаленность некоторых населенных пунктов от источников электроснабжения.

    - Газоснабжение

Централизованное газоснабжение Алексеевского сельского поселения производится от газораспределительной станции (ГРС) расположенной на северо-западе станицы Алексеевской. ГРС запитана подземным газопроводом-отводом Ø 300 мм от подземного магистрального газопровода высокого давления Ø 425 мм, транзитом проходящего по территории сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты сельского поселения: ст. Алексеевская, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельсякая, п. Большевик, п. Пригородный, х. Школьный.

Централизованное газоснабжение в п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах, используемых для пищеприготовления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях ст. Алексеевская, п. Пригородный, ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельсякая, х. Школьный система газоснабжения 2-х ступенчатая:

от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ к ГРП;

от ГРП запитываются сети низкого давления.

Прокладка газопроводов выполнена – в надземном и подземном исполнении с использованием стальных трубопроводов.

Газопроводы среднего давления подают газ к ГРП, в жилые дома газ подается газопроводами низкого давления.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, п. Большевик система газоснабжения 1-ступенчатая: от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ потребителям.

Существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРС, ГРП) давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

    - Связь и информация

На территории Алексеевского сельского поселения находится 2 АТС–К 50/200 по адресу: станица Алексеевская, ул. Ленина, 47; станица Краснооктябрьская, ул. Пушкина, 1. Номерная емкость каждой АТС составляет 300 номеров. В поселке Пригородный АТС расположена по ул. Центральной. Согласно национального проекта «Образование», осуществлено подключение следующих школ к сети Интернет: СОШ №37 – ст. Алексеевская, ул. Школьная, 81; ООШ №20 – ст. Краснооктябрьская, ул. Первомайская, 1; НОШ №38 – ст. Новоархангельская, ул. Энгельса, 25.

Связь абонентов населенных пунктов сельского поселения с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

Услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы мобильной связи: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мобиком-Кавказ», Мостелеком.

В северо-восточной части поселка Пригородный планируется строительство телевизионного ретранслятора для осуществления цифрового вещания.

Эфирное телевизионное (7 каналов) и радиовещание ведется филиалом ФГУП «РТРС» Краснодарский КРТПЦ г. Тихорецк.

Отрицательные качества существующей системы связи:

- существующее оборудование абонентского доступа АТС населенных пунктов не соответствует современным требованиям;

- монтированной номерной емкости всех АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

- межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи.

В перспективе необходимо строительство межстанционных сетей связи, модернизация АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости

  - Экологическое состояние территории

    - Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007 г.»  предоставленного Департаментом природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края.

Оценку качества атмосферного воздуха населенных мест на соответствие гигиеническим нормативам на территории Краснодарского края проводит ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Основными контролируемыми веществами в 2007 г. являлись: пыль, окислы азота, окись углерода, сернистый газ, углеводороды, акрилаты, тяжелые металлы, формальдегид.

По результатам лабораторного исследования атмосферного воздуха, проведенного лабораториями Центра в 2007 году, отмечается некоторая положительная динамика, а именно, уменьшение загрязненности атмосферного воздуха - в сельских поселениях удельный вес проб, не отвечающих нормативам уменьшился на 0,22% по сравнению с 2006 годом и составил 0,14%.

Удельный вес нестандартных проб по определяемым показателям составил:

- пыль - 2,34% (более 5ПДК - 0,11%);

- сернистый газ - 0,93% (более 5ПДК - 0,06%);

- сероводород - 2,63% (более 5ПДК - 0,34%);

- окись углерода - 2,72% (более 5ПДК - 0,06%);

- окислы азота - 2,06% (более 5ПДК - 0%).

В то же время отмечается повышение удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по формальдегиду 11,96% (более 5ПДК - 1,14%), по углеводородам - 0,86%, а также появление в атмосферном воздухе тяжелых металлов (свинец, марганец) - 2,76% (более 5ПДК - 1,8%), окислов азота - 2,06% всех отобранных проб.

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные.  Ежегодно автотранспортная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80%  от общего объема выбросов.

Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Перерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан и этилмеркаптан, источниками выделения которых являются бойня и фермы.

Предприятия по транспортировке и временному хранению зерна (зерноток) осуществляют выброс в атмосферу оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота от технологических процессов сушки зерна, зерновой и мучной пыли от перегрузки и переработке зерна; выброс оксида углерода, оксидов азота от котлоагрегатов; выброс оксида углерода, сернистого ангидрида, оксидов азота, углеводородов от транспортных средств.

Выброс углеводородов происходит  на автомобильных заправочных станциях от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны объектов, находящихся на территории СП Алексеевское

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Станица Алексеевская |  |  |
| 1 | Автозаправочная станция* | 100 |
| 2 | Зерносклад* | 50 |
| 3 | Кладбище* | 50 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 15 |
| Станица Краснооктябрьская |  |  |
| 1 | Зерноток* | 100 |
| Станица Новоархангельская |  |  |
| 1 | Бойня* | 300 |
| 2 | Кладбище | 50 |
| Поселок Пригородный |  |  |
| 1 | Ремонтно-механические мастерские* | 100 |
| 2 | Пилорама, строительный цех* | 100,50 |
| Хутор Школьный |  |  |
| 1 | Понизительная подстанция 35/10 кВ "Алексеевская"* | 50 |
| Алексеевское сельское поселение (вне границ населенных пунктов) |  |  |
| 1 | Свинотоварная ферма №1 ООО "Агросоюз" (7242 голов)* | 500 |
| 2 | Свинотоварная ферма (6000 голов)* | 500 |
| 3 | Кирпичный завод, карьер* | 300,100 |
| 4 | Газораспределительная станция | 300 |
| 5 | Автозаправочная станция | 100 |
| 6 | Гараж сельскохозяйственной техники | 100 |
| 7 | Ремонтно-механические мастерские* | 100 |
| 8 | Полевой стан | 100 |
| 9 | Зерноток | 100 |
| 10 | Склад химических веществ ООО "Агросоюз" | 100 |
| 11 | Зерноток, свино-товарная ферма (50 голов)* | 100,50 |
| 12 | Свино-товарная ферма | 50 |
| 13 | Строительный двор: ООО "Энергосервис", ООО "Агросоюз", склады | 50 |
| 14 | Склады | 50 |
| 15 | ООО "Картли" (склады) | 50 |
| 16 | Кладбище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитной зоне не допускается в соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

    - Поверхностные и подземные воды

Воды р. Челбас высокоминерализованные и жесткие, обладают сульфатной агрессией для бетонов. Содержание солей в них колеблется в межень от 2000 до 5200 мг/л. Преобладающими (по весу) ионами являются сульфатные, натриевые и гидрокарбонатные. Содержание сульфат-ионов колеблется от 680 в истоке реки до 1226 мг/дм 3 в устье; в средней части реки максимальные значения изменяются от 2234 до 4420 мг/дм 3. Содержание хлорид-ионов составляет от 326 в истоке до 70 мг/дм 3 в устье, в средней части 267 мг/дм 3. В истоке и среднем течении вода в реке по классификации О. А. Алекина, (1952) относится к сульфатно-натриевой воде второго типа. В нижнем течении р. Челбас обычны гидрокарбонатно-натриевые воды. Питьевые, технические и ирригационные показатели качества воды р. Челбас низкие.

По гидрохимическим данным поземные воды содержат хлориды 50-100 мг/дм3, сульфиты- 1500-500 мг/дм3; жесткость больше 300, воды в бассейне р. Челбас по преимуществу солоноватые, соленые, жестко- и горько-соленые. За последние 97 лет гидрохимические соотношения основных ионов фактически остались прежними. Это подтверждает тот факт, что в естественных условиях, без воздействия антропогенных факторов, химический состав воды рек формируется в основном под влиянием подземных факторов и физико-географической обстановки.

В последнее время поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения ПДК.

    - Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате разработки траншей и трасс трубопроводов, строительства и функционирования промплощадок и транспортных коммуникаций и др.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

- запылением;

- осаждением газообразных химически активных соединений;

- загрязнением твердыми промышленными, бытовыми отходами;

- загрязнением химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- производством строительных работ;

- прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах.

Пыль в холодный период года остается на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель несанкционированными свалками также является одним из путей загрязнения почв.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Почвенные ресурсы имеют основное хозяйственное значение для района и обеспечивают получение высоких урожаев районированных сельскохозяйственных культур.

Следует учитывать тот факт, что практически все сельскохозяйственные территории в Краснодарском крае загрязнены соединениями азота во всех трех его формах - аммоний, нитриты и нитраты. Наиболее распространено загрязнение аммонием.

Черноземы склонов систематически подвергаются воздействию слабой водной эрозии. Почти вся территория поселения, за исключением днищ балок, западин и заболоченных пойменных участков, подвержена в различной степени ветровой эрозии. Почвы района нуждаются в органических, фосфорных и азотных удобрениях.

  - Охрана историко-культурного наследия

    - Объекты культурного наследия

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ  памятники истории - это здания и сооружения, связанные с историческими событиями и деятельностью исторических личностей, памятники военной истории и памятные места, имеющие четко локализованную территорию, связанную с конкретными историческими событиями, и сохранившийся исторический ландшафт или застройку, существовавшие на момент этого события.

На территории сельского поселения Алексеевское располагаются памятники археологии и истории.

Памятники археологии - объекты или их комплексы с остатками материальной культуры от эпохи палеолита до эпохи позднего средневековья, которые располагаются на поверхности земли и под землей, на дне естественных и искусственных водоемов.

Памятники истории  - здания и сооружения, связанные   с историческими  событиями и деятельностью исторических личностей, памятники военной истории и памятные места, имеющие четко локализованную территорию, связанную с конкретными историческими событиями, и сохранившийся исторический ландшафт или застройку, существовавшие на момент этого события.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Алексеевское.

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Курган "Челбасский 7" | п. Овощной, 3,95 км к юго-западу от остановочной площадки 542 км | Выявленный |
| 2 | Курганная группа "Краснооктябрьская 6" (3 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 4,85 км к западу-юго-западу от школы | Выявленный |
| 3 | Курганная группа "Краснооктябрьская 7" (5 насыпей) | ст-ца Краснооктябрьская, 3,92 км к западу от школы станицы | Выявленный |
| 4 | Курганная группа "Краснооктябрьская 5" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 4,26 км к западу-северо-западу от школы станицы | Выявленный |
| 5 | Курганная группа "Краснооктябрьский 2" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 3,2 км к западу-юго-западу от школы станицы | Выявленный |
| 6 | Курган "Челбасский 3" | п. Овощной, 1,07 км к юго-западу от остановочной площадки 542 км | Выявленный |
| 7 | Курганная группа "Краснооктябрьская 4" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 3,99 км к северо-западу от школы станицы | Выявленный |
| 8 | Курган "Краснооктябрьский 8" | ст-ца Краснооктябрьская, 2,3 км к юго-западу от школы станицы | Выявленный |
| 9 | Курганная группа "Краснооктябрьская 10" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, кладбище | Выявленный |
| 10 | Курганная группа "Краснооктябрьская 3" (3 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 2,35 км к юго-западу от школы станицы | Выявленный |
| 11 | Курганная группа "Краснооктябрьская 9" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, ул. Штейнгардовская, №2 | Выявленный |
| 12 | Курганная группа "Челбасская 4" (2 насыпи) | п. Пригородный, 3,03 км к северо-западу от центра поселка | Выявленный |
| 13 | Курганная группа "Челбасская 5" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 1,59 км к северо-западу от школы станицы | Выявленный |
| 14 | Курганная группа "Челбасская 5" | п. Пригородный, 2,24 км к северо-западу от центра поселка | Выявленный |
| 15 | Курганная группа "Краснооктябрьский 1" (2 насыпи) | ст-ца Краснооктябрьская, 1,24 км к юго-юго-западу от школы станицы | Выявленный |
| 16 | Курган "Челбасская 6" | п. Пригородный, 1,58 км к западу-северо-западу от центра поселка | Выявленный |
| 17 | Курган "Челбасский 1" | п. Пригородный, 1,17 км к западу-северо-западу от центра поселка | Выявленный |
| 18 | Курган "Енотовый 2" | ст-ца Алексеевская, 4,6 км к юго-юго-западу от кладбища станицы (на границе с Выселковским районом) | Выявленный |
| 19 | Курган "Челбасский 2" | п. Пригородный, 0,57 км к северо-северо-востоку от центра поселка | Выявленный |
| 20 | Курган "Школьный 1" | х. Школьный, 0,13 км к северо-северо-западу от восточной окраины хутора, левый берег р. Челбас | Выявленный |
| 21 | Курганная группа "Челбасская 8" (4 насыпи) | п. Пригородный, 1,55-2,48 км к юго-востоку от центра поселка | Выявленный |
| 22 | Курган "Енотовый 1" | ст-ца Алексеевская, 2,78 км к юго-юго-западу от кладбища станицы | Выявленный |
| 23 | Курган "Челбасский 9" | п. Пригородный, 3,15 км к юго-востоку от центра поселка | Выявленный |
| 24 | Курган "Алексеевский 1" | ст-ца Алексеевская, кладбище | Выявленный |
| 25 | Курганная группа "Челбасская 10" (2 насыпи) | п. Пригородный, 3,29 км к юго-востоку от центра поселка | Выявленный |
| 26 | Курган "Садовый 1" | х. Москальчук, садоводческое товарищество | Выявленный |
| 27 | Курганная группа "Партизанская 4" (4 насыпи) | х. Красный Партизан, 4,42 км к юго-западу от западной окраины хутора (на границе с Выселковским районом) | Выявленный |
| 28 | Курганная группа "Алексеевская 2" (2 насыпи) | ст-ца Алексеевская, перекресток ул. Набережной и ул. Восточной | Выявленный |
| 29 | Курган "Партизанский 3" | х. Красный Партизан, 2,76 км к западу-юго-западу от западной окраины хутора | Выявленный |
| 30 | Курганная группа "Партизанская 2" (4 насыпи) | х. Красный Партизан, 1,99 км к западу-юго-западу от западной окраины хутора | Выявленный |
| 31 | Курган "Школьный 2" | ст-ца Новоархангельская, тутовник на территории станицы, на границе школьного двора | Выявленный |
| 32 | Курганная группа "Шохры 1" (3 насыпи) | п. Большевик, 0,7 км к северо-западу от ж/д ст. Шохры | Выявленный |
| 33 | Курганная группа "Новоархангельская 1" (2 насыпи) | ст-ца Новоархангельская, 0,85 км к юго-востоку от школы станицы | Выявленный |
| 34 | Курган | ст-ца Алексеевская, 3 км к юго-востоку от станицы | Выявленный |
| 35 | Курган "Казинка 2" | х. Красный партизан, 2,8 км к юго-юго-западу от западной окраины хутора | Выявленный |
| 36 | Курганная группа "Партизанская 5" (2 насыпи) | х. Красный Партизан, 0,83 км к юго-юго-западу от восточной окраины хутора | Выявленный |
| 37 | Курганная группа "Казинка 1" (7 насыпей) | х. Красный Партизан, 2,82 км к югу от западной окраины хутора | Выявленный |
| 38 | Курганная группа "Партизанская 1" (3 насыпи) | х. Красный Партизан, 0,2 км к западу от западной окраины хутора | Выявленный |
| 39 | Курган "Казинка 3" | х. Красный Партизан, 1,62 км к юго-юго-западу от восточной окраины хутора | Выявленный |
| 40 | Курган "Архангельский 7" | ст-ца Архангельская, 5,42 км к северо-северо-западу от кладбища станицы | Выявленный |
| 41 | Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Новорождественская, 1,75 км к востоку-юго-востоку от станицы | Выявленный |
| Памятник истории |  |  |  |
| 42 | Братская могила мирных жителей, погибших во время фашистской оккупации, 1942 г. | ст-ца Алексеевская, парк | Выявленный |

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" №73-ФЗ и законодательства Краснодарского края об охране и использовании объектов культурного наследия.

    - Зоны охраны

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденными Постановлением ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия, режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон охраны устанавливается в соответствии с проектом зон охраны объекта культурного наследия.

До разработки проекта зон охраны и определения конкретных границ зон охраны устанавливаются временные границы зон охраны памятников истории, архитектуры, монументального искусства и археологии.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ временные границы зон охраны памятника – это линия, определяющая пределы территории, непосредственно окружающей памятник и предназначенной для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды обитания, на которой устанавливается особый режим использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение историко- градостроительной или природной среды памятника, действующий до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко - культурного назначения, предусмотренный настоящим Законом для охранных зон памятников и запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды данного памятника.

Установление временных границ зон охраны памятников истории, архитектуры, монументального искусства и археологии:

1) для сохранения памятников истории устанавливаются временные границы зон охраны в размере 60 м от границ памятника по всему его периметру;

2) для производственных комплексов, являющихся памятниками истории, временные границы зон охраны устанавливаются в их настоящих размерах;

3) для памятников архитектуры, являющихся зданиями, устанавливаются временные границы зон охраны в размере 100 м от границ памятника архитектуры по всему его периметру;

4) для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства устанавливаются временные границы зон охраны в размере 40 м от границ памятника по всему его периметру;

5) для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. — IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения — 500 м от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений — 200 м от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

от 1 м — 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 м — 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 м — 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 м — 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

для дольменов — 50 м от основания дольмена по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия — путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников — путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

  - Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 1.2 | Землетрясение | Сейсмический |  | Сейсмический удар |
|  |  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  |  |  |  | Затопление поверхностными водами |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |  |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |  |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов |  |
| 2.2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |  |
|  |  |  | Деформация речного русла |  |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический |  | Ветровой поток |
|  |  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка |
|  |  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка |
|  |  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка |
| 3.2.2 | Град | Динамический |  | Удар |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический |  | Пламя |
|  |  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический |  | Помутнение воздуха |
|  |  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  |  | Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории сложных.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
          Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Паспортом Безопасности муниципального образования Алексеевское сельское поселение Тихорецкого района)

(при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| № п/п | Виды опасных природных явлений |  | Интенсивность природного явления |  | Частота природного явления, год-1 |  | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 |  | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации |  | Возможное количество населённых пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел. |  | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности чел. |  | Социально-экономические последствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. |  | Возможное число пострадавших, чел. |  | Возможный ущерб,тыс руб. |  |
|  |  | Землетрясения, балл |  | 7-8 8-9 >9 |  | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извержения вулканов |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Оползни, м |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Селевые потоки |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Снежные лавины, м |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с |  | >32 |  | 5·10-4 |  | 5·10-4 |  | 900 |  | 40 |  | 15 |  | 5 |  | 15 |  | 1500 |
|  |  | Бури, м/с |  | >32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штормы, м/с |  | 15-31 20-31 |  | 1·10-1 - |  | 9·10-2 - |  | 900 - |  | 40 - |  | 10 - |  | - - |  | - - |  | 1000 - |
|  |  | Град, мм |  | >5 |  | 1·10-1 |  | 9·10-2 |  | 20 |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  | 1000 |
|  |  | Цунами, м |  | >5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Наводнения, м |  | >5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Подтопления, м |  | >5 |  | 1·10-1 |  | 9·10-2 |  | 50 |  | 10 |  | 500 |  | - |  | - |  | 1000 |
|  |  | Пожары природные, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЧС биолого-социального характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 25 января 1995 г. N 16 биолого-социальная чрезвычайная ситуация- это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Паспортом Безопасности муниципального образования Алексеевское сельское поселение Тихорецкого района)

(при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/ при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо-опасных болезней | Районы населенные пункты и объекты на, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет- | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эпидемий |  |  | Эпизоотий |  |  | Эпифитотий |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных | Число погибших. чел. | Число получивших инвалидность, чел | Число больных | Пало (число голов) | Вынужденно убито (число голов) | Площадь поражаемых с/х культур (по видам) тыс. га | Площадь обработки с/х культур (по видам) тыс. га |  |
| - Эпидемии | Холера Чума Туляремия Малярия Оспа | Вся территория | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - Эпизоотии | Сибирская язва Ящур, Чума Туберке лез Бруцел лез Бешенст во | Вся территория | Нет | Нет | - | - | - | Нет | Нет | Нет | - | - | - |
| - Эпифитотии | Бурая, желтая ржавчина Фузариоз колоса | Вся территория | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - |

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (в соответствии с Паспортом Безопасности муниципального образования Алексеевское сельское поселение Тихорецкого района)  (при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн) | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, м2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Магистральный нефтепровод ТРУМН | Нефть 39000 | 8·10-8/10-5 | 2,5·10-7 | 0,5 | - | 7 | 9 | до 26,9 млн. |
|  | АЗС «Агросоюз» Воронин С.Ф., ст. Алексеевская , ул.Мира,36 | нефтепродукты 20 тн | 1,61E-02 | 1*10-5 | 0,0254 | - | 1 |  | 8000000 |
|  | АЗС №225, ст. Алексеевская, ул. Кочубея | нефтепродукты 20 тн | 1,67E-02 | 1*10-5 | 0,0254 | - | 1 |  | 9100 000 |
| Чрезвычайные ситуации на электро- энергетических системах и системах связи | 1. Подстанция 110/35/6. Линейно-технический участок. | - | 0,5*10-6 | 10-5 |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1.Артскважина. | - | 1,5*10-5 | 10-5 |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте | - Железная дорога, Тихорецкий район; Дорожная сеть Тихорецкого района | - | 4,96*10-4 | 10-5 | 0,0202 |  | 1 |  | 1130000 |

К пожароопасным объектам на территории муниципального образования в соответствии с Паспортом безопасности относится АЗС (ст.Алексеевская, ул.Мира, 36) и АЗС № 226 (ст.Алексеевская, ул.Кочубея).

При техногенных авариях на пожароопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды. При взрывах к основным поражающим факторам относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов, при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Аварии, связанные с взрывами, часто сопровождаются пожарами.  Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

На территории муниципального образования в соответствии с Паспортом безопасности химически и биологически опасных объектов нет.

Источниками опасности на электроэнергетических системах могут стать крупные производственные аварии и грозовые разряды, приводящие к выводу из строя системы энергоснабжения.

Наиболее уязвимыми элементами энергосистемы являются наземные сооружения и воздушные линии электропередачи.

Аварии на системах связи могут привести к нарушению условий жизнедеятельности, но прямой угрозы для населения не представляют.

На территории сельского поселения на объектах жизнеобеспечения сохраняется опасность аварий на сетях тепло- и водоснабжения, на котельных и водозаборных сооружениях.

Возникновение ЧС, обусловленных авариями на ЖКХ, связаны со значительным физическим износом и превышением гарантийного срока эксплуатации оборудования, коммуникаций, систем контроля и управления, как промышленных предприятий, так и инфраструктуры. Темпы разрушения систем жизнеобеспечения населения: теплоснабжение, энергоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта и связи превышают темпы восстановления, ремонта и обновления оборудования.

Объектами особой опасности являются трассы магистральных трубопроводов.

Основные потенциальные опасности эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов связаны с разрывами трубопроводов, выбросом нефти в окружающую среду, загрязнением водных объектов, земель и возможным воспламенением разлившейся нефти и ее последующем сгоранием.

Начальную стадию практически любой аварии на газопроводе представляют как разрушительное высвобождение собственного энергозапаса в виде выброса больших объемов сжатого природного газа. Среди основных механизмов дальнейшего развития аварии, наиболее характерным является распространение взрывоопасных облаков газо-воздушной смеси.

Железнодорожными путями транспортируется большое количество веществ, в том числе и взрывопожароопасных (СУГ- сжиженные углеводороды). Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Результаты оценки риска ЧС при транспортировке СУГ железнодорожным транспортом (в соответствии с Паспортом Безопасности).

Для оценки последствий аварии с СУГ рассмотрены расчеты возможной аварии емкости 40 тонн, транспортируемой по железным дорогам края.

Наименование вещества: пропан.

Класс опасности вещества:2.

Вид смеси: газовая.

Опасные зоны возможного поражения человека

| Характеристика зоны поражения | Размер зоны, м |
| --- | --- |
| Зона безопасности | >681 |
| Зона возможного слабого поражения | 681 |
| Зона возможного среднего поражения | 274 |
| Зона возможного сильного поражения | 231 |
| Зона безусловного поражения | - |

Размер зоны ЧС может составить (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС): 1,46 км2 /0,17 км2;

Возможное число погибших (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС): 49/6.

Возможное число пострадавших (при наиболее опасном сценарии развития ЧС/ при наиболее вероятном сценарии развития ЧС): 509/59.

Перечень потенциально опасных объектов.

На территории сельского поселения располагаются следующие потенциально опасные и вредные объекты: объекты системы жизнеобеспечения (тепло- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения), линии связи, линии электропередачи, магистральный газопровод высокого давления, нефтепровод, газорегуляторные пункты, газораспределительная станция, понизительные подстанции, трансформаторные подстанции, железная дорога.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Для обеспечения противопожарной безопасности в настоящее время на территории сельского поселения имеется одно пожарное депо в ст-це Алексеевская (количество автомобилей неизвестно). На расчетный срок планируется строительство еще одного пожарного депо мощностью  2 автомобиля в ст-це Краснооктябрьская в соответствии с «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

  - Архитектурно-планировочная организация территории

    - Архитектурно-пространственное решение

Генеральный план устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные элементы, ограничивающие территориальное развитие территории;

- существующие транспортные связи;

- инженерная инфраструктура поселения;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

Пространственная структура поселения представляет собой девять населенных пунктов, соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия, и расположенных вдоль реки Челбас. Железная дорога проходит по северной и восточной границам поселения. Населенный пункт п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» расположен через железную дорогу от основной группы населенных пунктов.

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (застройки сезонного проживания);

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- рекреационная зона;

- зона акваторий.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, складские территории. Проектом предложено разместить в границах зон специального назначения два проектных полигона ТБО и скотомогильник.

Генеральным планом в границах населенных пунктах установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона, в том числе, зона отдыха и туризма;

- зона специального назначения;

- зона акваторий.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана ст. Алексеевская основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом р. Челбас, ограничивающей развитие населенного пункта с севера. С восточной стороны станица Алексеевская имеет общую границу со станицей Новоархангельской, которая проходит по жилой улице.

Территория ст. Алексеевская имеет четкую структуру, сформированную прямоугольными кварталами, тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Основными решениями генерального плана определены территории для размещения перспективной застройки на расчётный период.

Расчётная численность населения станицы Алексеевская составляет 3330 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие жилых районов с индивидуальной жилой застройкой восточнее ул. Чапаева и на свободных территориях за ул. Кочубея, а также резервирование территории в западной части населенного пункта под застройку за расчётный срок.

Существующий общественный центр расположен по улице Ленина, Пионерская. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства стационара с поликлиникой, пункта скорой помощи и аптеки, здания кафе.

К востоку от ул. Чапаева проектными решениями формируется досуговый центр, в границах которого предусмотрено строительство кафе, пункта бытового обслуживания, детского сада, гостиницы.

Проектом на территории населенного пункта сохранены сложившиеся промышленные и коммунально-складские зоны, предложены мероприятия по реструктуризации территории зернотока с целью сокращения санитарно-защитной зоны. Проектными решениями предложено размещение территории проектируемого кладбища на продолжении ул. Кочубея в юго-западной части населенного пункта.

Проектом предусмотрена организация зоны отдыха, благоустройство прибрежной территории р. Челбас в границах населенного пункта. Также организован бульвар вдоль проектируемой улицы в восточной части и бульвар вдоль улицы Космонавтов в центральной части населенного пункта и сквер у восточного досугового центра.

Проектными решениями изменена существующая граница населённого пункта с учетом развития планировочной структуры в восточном направлении для целей строительства жилой застройки, в западном направлении для размещения промышленных территорий. С северной стороны проектируемая граница населенного пункта проходит по береговой линии р. Челбас.

Расчётная численность населения х. Москальчук составляет 110 человек. В сложившихся жилых кварталах проектными решениями предусмотрена регенерация существующей застройки. В связи с тем, что хутор расположен в непосредственной близости от станицы Алексеевская и связан с ней пешеходным мостом через реку, размещение общественной застройки на территории хутора не планируется. Все социальные объекты административного центра поселения рассчитаны с учетом населения малых населенных пунктов.

В х. Москальчук развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектируемая граница населенного пункта с северной стороны проходит по береговой линии р. Челбас, с восточной стороны в границу включены садово-огородные участки.

Расчётная численность населения п. Кирпичный составляет 37 человек. Поселок имеет общую границу с хутором Москальчук. Территориального развития жилой зоны в поселке не

предусмотрено. В кварталах сложившейся жилой застройкой предусмотрено упорядочение существующей застройки. В проектные границы населенного пункта генеральным планом включена территория кирпичного завода.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана ст. Новоархангельская основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом р. Челбас, ограничивающей развитие населенного пункта с севера, станица расположилась на левом берегу реки. С западной стороны станица Новоархангельская имеет общую границу со станицей Алексеевская, которая проходит по жилой улице.

Территория ст. Новоархангельская имеет сложную структуру, обусловленную извилистой береговой линией р. Челбас. Тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Решениями генерального плана определены территории для размещения перспективной застройки с учетом расчётной численности населения станицы 755 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки в границах сложившейся сети улиц и береговой линией р. Челбас. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности упорядочение существующей жилой застройки. Под новое строительство индивидуальных жилых домов отводится территория к югу от улицы Войкова.

Существующий общественный центр расположен по улицам Энгельса, Войкова. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства многофункциональных комплексов: дома культуры с библиотекой, пунктом бытового обслуживания, спортзалом, отделением связи, комплекса «Начальная школа - детский сад», а также магазина с кафе.

На территории населенного пункта проектными решениями сохранены промышленные и коммунально-складские зоны, предлагается реструктуризация территории свинофермы с целью сокращения санитарно-защитной зоны. Проектом предложено  сохранение  размещения территории существующего кладбища за ул. Энгельса без расширения территории.

На территории ст. Новоархангельская запланировано благоустройство общественного центра и учебно-образовательных объектов, озеленение улиц, озеленение санитарно-защитной зоны кладбища, благоустройство прибрежной территории р. Челбас.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта, которая предусматривает включение в черту промышленных территорий с южной стороны от сложившейся застройки. С северной стороны проектируемая граница населенного пункта проходит по береговой линии р. Челбас.

Расчётная численность населения п. Большевик составляет 380 человек. Генеральным планом не предлагается значительного развития. В сложившихся жилых кварталах проектными решениями предусмотрена регенерация существующей застройки. Общественная застройка поселка на перспективу представлена многофункциональным комплексом с клубными помещениями, библиотекой, детским садом, а также магазином смешанных товаров с кафе. Иными услугами социальной сферы жители поселка обеспечиваются за счет предприятий станиц Новоархангельская и Алексеевская, с которыми связана автомобильной дорогой.

В п. Большевик развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

В проектируемую границу населенного пункта включены территории под перспективную жилую застройку с восточной стороны относительно сложившейся застройки и перспективные территории под садовые участки в западном направлении. С северной стороны проектируемая граница населенного пункта проходит по границе отвода железной дороги, с южной стороны - по береговой линии р. Челбас.

Архитектурно- планировочные решения генерального плана ст. Краснооктябрьская основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом извилистого русла р. Челбас, ограничивающей территориальное развитие населенного пункта на север. Застройка станицы расположилась в основном вдоль левого берега р. Челбас, повторяя ее очертания.

Решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчётный период при расчётной численности населения 1370 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной застройки с приусадебными участками. В кварталах со сложившейся застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация и по возможности упорядочение существующей жилой застройки, развитие жилой застройки в южной части населенного пункта по ул. Пушкина, в квартале в границах улиц Ворошилова, Первомайская, Мира, а также вдоль улицы Восточная.

Генпланом предлагается развитие общественного центра, расположенного на пересечении улиц Мира, Пушкина. В общественном центре проектом предусмотрена реконструкция здания основной школы, строительство нового здания для школы с учреждением дополнительного образования. Реконструкции подлежит дом культуры с целью создания многофункционального комплекса с размещением в этом здании отделения связи, отделения банка, библиотеки и магазина. Предусмотрено также строительство клуба со спортзалом, пункта бытового обслуживания и пождепо. В восточной части населенного пункта проектом предложено строительство детского сада.

Генеральным планом предлагается реорганизация территории РММ ООО «Агросоюз», строительство элеватора и развитие производственных территорий в южной части станицы, размещение площадки тепличного хозяйства к югу от ул. Степная, а также развитие территории зернотока и реорганизация площадки под складские помещения. Проектом сохранено размещение существующего кладбища по ул. Штенгартовская без увеличения территории.

На территории ст. Краснооктябрьская запланировано благоустройство общественного центра и учебно-образовательных объектов, озеленение улиц, создание парковой зоны у пруда в районе ул. Степная, озеленение санитарно-защитной зоны кладбища, благоустройство прибрежной территории р. Челбас.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта в южном направлении для целей развития производственных территорий, в юго-западном направлении для организации зоны отдыха у пруда в районе ул. Степная.

Расчётная численность населения х. Школьный составляет 70 человек. С западной стороны х. Школьный имеет общую границу со станицей Краснооктябрьская. Генеральным планом предлагается упорядочение сложившейся застройки. Существующая граница населенного пункта не изменена.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана п. Пригородный основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом р. Челбас, ограничивающей развитие населенного пункта с юга. Планировочная структура поселка регулярная, сформированная прямоугольными кварталами, тип застройки – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, а также кварталы малоэтажной жилой застройки.

Решениями генерального плана определены территории для размещения жилой застройки на расчётный период при расчётной численности населения 1810 человек.

Жилая зона населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной и малоэтажной застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны предлагается в северо-западной части населенного пункта за ул. Тихорецкая, в восточной части населенного пункта; к северу от ул. Васильковая.

Общественный центр поселка расположен по улицам Центральная, Строителей. Генпланом предлагается развитие сложившегося общественного центра за счет строительства клуба с отделением связи и отделением банка, предприятия бытового обслуживания, спортзала, строительства комплекса начальной школы, детского сада и учреждения дополнительного образования, а также столовой и бани.

Проектными решениями предусмотрена реструктуризация территории РММ и свинофермы с целью сокращения санитарно-защитной зоны, реконструкция недействующего

химсклада под складскую территорию, строительство завода по розливу питьевой воды. Территорию существующего кладбища в северной части населенного пункта проектом предложено увеличить.

На территории п. Пригородный запланировано благоустройство общественного центра и учебно-образовательных объектов, озеленение улиц, благоустройство прибрежной территории р. Челбас.

Корректировка существующей границы населённого пункта предложена в западном направлении для включения промышленных территорий в структуру населенного пункт, а также для развития жилых зон.

Расчётная численность населения п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» составляет 95 человек. Генеральным планом не предлагается территориального развития поселка. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. В сфере социального обслуживания проектом на территории поселка предусмотрена зона под размещение магазина смешанных товаров.

В поселке  развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Расчётная численность населения х. Красный Партизан составляет 47 человек. Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация существующей застройки. На территории хутора предусмотрена зона под размещение магазина смешанных товаров.

В х. Красный Партизан развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

    - Планировочная организация территории

В составе генерального плана Алексеевского сельского поселения разработана планировочная организация территории и установлены границы планировочных элементов.

В соответствии со своим назначением генеральный план определяет зонирование территории поселения по функциональному назначению и градостроительным ограничениям.

Зонирование выполняется на основе планировочной структуры поселения и включает в себя следующие элементы:

- поселение;

- планировочный район;

- планировочный микрорайон;

- планировочный квартал.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются чертой МО и населенных пунктов, границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами. В границах черты муниципального образования Алексеевское сельское поселение сформировано шестнадцать планировочных районов, границы десяти планировочных районов соответствуют проектным границам населенных пунктов (01-10), два планировочных района установлены по границам отвода железной дороги (15;16), границы четырех планировочных районов (11-14) образованы по границам муниципального образования и проектным границам населенных пунктов.(01,02,03,04).

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. В составе планировочных районов населенных пунктов ст. Алексеевская (01), ст. Краснооктябрьская (03), ст. Новоархангельская,( 02), п. Пригородный (04) сформированы планировочные микрорайоны, границы которых установлены по основным улицам и по границам населённых пунктов. В ст. Алексеевская сформировано 6 планировочных микрорайонов, в ст. Краснооктябрьская сформировано 7 планировочных микрорайонов, в ст. Новоархангельская сформировано 3 планировочных микрорайона, в п. Пригородный сформировано 2 планировочных микрорайона. Границы планировочных микрорайонов шести малых населенных пунктов совпадают с границами планировочных районов.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, границами земельных участков линейных объектов и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного зонирования.

В ст. Алексеевская сформировано 79 планировочных кварталов. В ст. Краснооктябрьская сформирован 31 планировочный квартал. В ст. Новоархангельская сформировано 18 планировочных кварталов. В п. Пригородный сформировано 39 планировочных кварталов. В п. Большевик сформировано 9 планировочных кварталов. В х. Красный Партизан сформировано 2 планировочных квартала. В х. Москальчук сформировано 5 планировочных кварталов. В х. Школьный сформирован 1 планировочный квартал. В п. Овощной сформировано 4 планировочных квартала. В п. Кирпичный сформировано 2 планировочных квартала.

Каждый из планировочных элементов имеет кодовое обозначение с целью формирования электронной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Обязательным условием при формировании планировочной структуры является то, что границы всех территориальных образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена. Такой порядок обеспечивает последовательность выполняемых действий и преемственность управленческих градостроительных решений.

  - Жилищная сфера

ст-ца Алексеевская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 38,9 тыс. кв. м общей площади;

- увеличение площади жилых территорий до 477,7га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в северо-западной части населенного пункта площадью 7,0 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 9 чел./га).

п. Кирпичный

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 0,9 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 31 чел./га (существующее значение плотности – 31 чел./га).

ста-ца Краснооктябрьская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 6,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 307,72 га (рост в 1,3 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 16 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 6 чел./га).

х. Красный Партизан

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 21,6 га;

- установление средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 2 чел./га).

х. Москальчук

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,6 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 25,2 га (рост в 1,2 раза);

- формирование зоны сезонного проживания в размере 20,3 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 5 чел./га).

ст-ца Новоархангельская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 3,5 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 150,2 га (рост в 1,2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в районе ул. Садовая площадью 13,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 6 чел./га).

п. Большевик

- Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 1,8 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 52,7 га (рост в 1, 2 раза);

- определение перспективных территорий под индивидуальную жилую застройку в восточной части населенного пункта площадью 6,8 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 9 чел./га).

п. Пригородный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 кв. м на человека для многоквартирных жилых домов, для  индивидуальных жилых домов исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 16,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 96,47 га (рост в 1,6 раз), в том числе территории индивидуальной жилой застройки до 91,67 га. Территория малоэтажной жилой застройки, наоборот, сократится до 3,8 га;

- формирование зоны сезонного проживания в размере 1 га;

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать: для индивидуальной жилой застройки - не менее 15 чел./га, для малоэтажной жилой застройки - 65 чел./га.

х. Школьный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,3 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 9,7 га (рост в 1,3 раз);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 10 чел./га).

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

- строительство индивидуальной жилой застройки в размере 0,4 тыс. кв. м общей площади;

- упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 6,5 га (рост почти в 3 раза);

- проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 43 чел./га (существующее значение плотности – 43 чел./га).

  - Социальная сфера

Проектом генерального плана предусматривается система культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая жителей поселения всеми видами культурно-бытового обслуживания в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и необходимой потребности в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок в целом по поселению и по каждому населенному пункту в соответствии с проектной численностью населения на 2029 год.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью;

- реконструкция объектов с целью устранения физического износа, либо изменения проектной мощности.

станица Алексеевская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- аптека (ул. Ленина);

- магазин «Юлия» (ул. Ленина);

- недействующий магазин (ул. Школьная);

- недействующая контора;

- недействующее административное здание (ул. Кочубея);

- недействующее кафе (ул. Ленина).

Расчет потребности населения станицы Алексеевская в объектах социально-бытового назначения на конец расчетного срока приведен в таблице 28.

Расчет объектов социальной сферы станицы Алексеевская на расчетный срок

(численность населения 3,33 тыс. человек).

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. изм. | Требуемая мощность на 2029г. | Сохраняемая мощность объекта (проектная) | Дефицит, излишек на 2029 г. | Проектная мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 231 | 95 | -136 | 140 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 626** | 728 | 102 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 51 | н/д | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | 103,7 на 10 тыс. чел. | коек | 83**** | 0 | -83 | 85 |
| 2.2 | Амбулатория | 179,5на 10 тыс. жителей | посещение в смену | 60 | 0 | -60 | 60 |
| 2.3 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 на 5 тыс. чел. | автомобиль | 2**** | 0 | -2 | 2 |
| 2.4 | Аптека | 1 на 13 тыс. чел. | объект | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 80 на 1 тыс. чел. | кв. м площади пола | 266 | 162 | -104 | - |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | га | 2,3 | 2,3 | - | 1 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 200 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 666 | 500 | -166 | 170 |
| 4.2 | Библиотеки | 5,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 18,3 | 29 | 10,8 | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 999 | 1786* | 787 | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 133 | 0 | -133 | 120 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 23 | 3* | -20 | 20 |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 23 | 15* | -8 | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операционное место | 2 | 2* | - | - |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Администрация | По заданию на проектирование | объект | 1 | 1 | 0 | - |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 48**** | 0 | -48 | 45 |
| 12 | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Пожарное депо | по нормам НПБ | депо х автомобиль | 1х2 | н/д | - | - |

Примечание: * - мощность определена условно, н/д - нет данных,

** - потребность в школьных учреждениях определена с учетом населения п. Кирпичный, х. Красный партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Большевик, х. Школьный, ст.Алексеевская.

****- требуемое значение определено с учетом населения сельского поселения.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Алексеевская:

- детский сад на 140 мест;

- больничный комплекс «поликлиника на 60 посещений в смену, стационар на 85 коек, пункт скорой медицинской помощи на 2 автомобиля, аптека»;

- спортивная площадка;

- комплекс «досуговый центр на 170 мест, кафе на 60 мест, пункт бытового обслуживания на 20 рабочих мест»;

- гостиница на 45 мест;

- кафе на 60 мест.

Реконструкции подлежит МДОУ Детский сад комбинированного вида №38 "Ромашка" с целью выноса амбулатории.

В границах территории первоочередного освоения расположены следующие объекты, запланированные к строительству до 2014 г.: поликлиника на 60 посещений в смену, стационар на 85 коек, пункт скорой медицинской помощи на 2 автомобиля, аптека; кафе на 60 мест, спортивная площадка.

Также, в связи с изменением границы населенного пункта, на территорию ст. Алексеевская с территории сельского поселения попадают такие объекты, как пожарное депо и столовая.

станица Краснооктябрьская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- торговый павильон;

- магазин по ул. Пушкина.

Расчет потребности населения станицы Краснооктябрьская в объектах социально-бытового назначения на конец расчетного срока приведен в таблице 29.

Расчет объектов социальной сферы станицы Краснооктябрьская на расчетный срок (численность населения 1,37 тыс. человек).

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. измерения | Требуемая мощность на 2029 г. | Сохраняемая мощность объекта (проектная) | Дефицит, излишек на 2029 г. | Проектируемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 90 | - | -90 | 100 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 402** | 300 | -102 | 400 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 20 | - | -22 | 25 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | 103,7 на 10 тыс. чел. | коек | 14 | 0 | -14 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |
| 2.2 | ФАП | по заданию на проектирование | объект | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 80 на 1 тыс.чел. | кв. м площади пола | 110 | - | -110 | 162 |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | га | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 250 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 343 | 0 | -343 | 340 |
| 4.2 | Библиотеки | 6,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 8,9 | 15,3 | 6,4 | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 411 | 124* | -287 | 290 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 55 | - | -55 | 55 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 10 | - | -10 | 10 |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 10 | - | -10 | 10 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операционное место | 1 | - | -1 | 1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 8 | 0 | -8 | потребность учтена в ст. Алексеевской |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | по нормам НПБ 101-95 | депо/автомобиль | 1/2 | 0 | -1/-2 | 1х2 |

Примечание:  *- мощность определена условно, ** - потребность в школьных учреждениях определена с учетом населения ст. Краснооктябрьской, п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский», п. Пригородный.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Краснооктябрьская:

- детский сад - 100 мест;

- пункт бытового обслуживания на 10 рабочих мест, баня на 10 мест;

- комплекс «дом культуры на 340 мест, спортивный зал общего пользования на 162 кв. м площади пола»;

- кафе на 55 мест, магазин на 120 кв. м торговой площади;

- пожарное депо на 2 автомобиля;

- магазин на 70 кв. м торговой площади.

Реконструкции подлежат следующие объекты:

- основная общеобразовательная школа под среднюю школу со строительством дополнительного корпуса на 100 учащихся и учреждением дополнительного образования детей на 25 мест;

- недействующий дом культуры с библиотекой и АТС под отделение связи, отделение сбербанка на 1 операционное место, магазин мощностью 100 кв. м торговой площади, библиотеку мощностью 15,3 тыс. ед. хранения.

В границах первоочередного освоения расположены следующие объекты, запланированные к строительству до 2014 г.: детский сад на 100 мест; кафе на 55 мест с магазином на 120 кв.м. торговой площади.

станица Новоархангельская

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- МОУ НОШ №38 на 210 учащихся, библиотека;

- магазин по ул. Энгельса (недействующий).

Расчет потребности населения станицы Новоархангельская в объектах социально-бытового назначения на конец расчетного срока приведен в таблице 24.

Расчет объектов социальной сферы станицы Новоархангельская на расчетный срок (численность населения 755  человек).

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. измерения | Требуемая мощность на 2029 г. | Сохраняемая мощность объекта (проектная) | Дефицит, излишек на 2029 г. | Проектная мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 52 | - | -52 | 50 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 47** | 0 | -47 | 50 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 11 | - | -11 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | 103,7 на 10 тыс. чел. | коек | 8 | - | -8 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |
| 2.2 | ФАП | по заданию на проектирование | объект | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 80 на 1 тыс. чел. | кв. м площади пола | 60 | - | -60 | 162 |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | га | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 300 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 227 | - | -227 | 230 |
| 4.2 | Библиотеки | 6 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 4,5 | 0 | -4,5 | 4,5 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 227 | 150 | -77 | 120 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 30 | - | -30 | 30 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 5 | - | -5 | 5 |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 5 | - | -5 | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операционное место | 1 | - | -1 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | - | -1 | 1 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 5 | 0 | -5 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |

Примечание:  *- мощность определена условно, ** - потребность в школьных учреждениях определена с учетом детей в возрасте от 7 до 9 лет ст-цы Новоархангельская, п. Большевик.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в станице Новоархангельская:

- комплекс «начальная школа на 50 учащихся - детский сад на 50 мест»;

- комплекс «спортивный зал на 162 кв. м площади пола, клуб на 230 мест, пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест, отделение связи, библиотека на 4,5 тыс. ед. хранения».

- магазин на 120 кв. м торговой площади с кафе на 30 мест.

В границах первоочередного освоения расположен магазин на 120 кв.м. торговой площади с кафе на 30 мест, запланированные к строительству до 2014 г.

п. Пригородный

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- торговый павильон (ул. Центральная);

- магазин (разрушенный, ул. Космическая);

- ресторан-столовая на 150 мест (недействующий, ул. Центральная);

- отделение сбербанка, административное здание (ул. Центральная);

- спортивная площадка.

Расчет потребности населения п. Пригородный в объектах социально-бытового назначения на конец расчетного срока приведен в таблице 31.

Расчет объектов социальной сферы п. Пригородный на расчетный срок (численность населения 1810 человек).

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. изм. | Требуемая мощность на 2029 г. | Сохраняемая мощность объекта (проектная) | Дефицит, излишек на 2029 г. | Проектная мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 137 | 65 | -72 | 70 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 256 | - | -256 |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 26 | - | -26 | 25 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | 103,7 на 10 тыс. чел. | коек | 19 | - | -19 | потребность учтена в ст. Алексеевкой |
| 2.2 | ФАП | по заданию на проектирование | объект | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 80 на 1 тыс. чел. | кв. м площади пола | 145 | - | -145 | 162 |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | га | 1,3 | - | -1,3 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 250 на 1 тыс. чел. | место | 453 | - | -453 | 450 |
| 4.2 | Библиотеки | 6,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 11,8 | 9,9 | -1,9 | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 543 | 233,6* | -309 | 290 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 72 | 15 | -57 | 60 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 13 | 2* | -11 | 13 |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 13 | - | -13 | 15 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операционное место | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 11 | 10 | -1 | - |
| 11 | Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Пожарное депо | по нормам НПБ | депо/автомобиль | 1х2 | 0 | -1/-2 | потребность учтена в ст. Краснооктяб-рьская |

Примечание: *- мощность определена условно.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в п. Пригородный:

- клуб на 450 мест с отделением связи и отделением сбербанка РФ на 1 операционное место;

- комплекс «начальная школа на 80 учащихся, детский сад на 70 мест, учреждение дополнительного образования детей на 25 мест». (Предполагается подвоз учащихся с 5 по 11 классы в школу станицы Краснооктябрьская);

- спортивный зал общего пользования на 162 кв. м площади пола;

- пункт бытового обслуживания на 13 рабочих мест;

- магазин на 290 кв. м торговой площади;

- столовая-ресторан на 60 мест;

- баня на 15 мест;

- 2 спортивные площадки.

Также предусматривается реконструкция бани под мастерскую по ремонту мебели.

В границах первоочередного освоения расположены следующие объекты, запланированные к строительству до 2014 г.: комплекс «Начальная школа на 80 учащихся, детский сад на 70 мест, учреждение дополнительного образования детей на 25 мест» и магазин на 290 кв.м торговой площади.

п. Большевик

На территории населенного пункта сносу подлежат следующие объекты социальной сферы:

- клуб на 50 мест (ул. Кооперативная);

- магазин (разрушенный, ул. Кооперативная);

- ФАП (недействующий, ул. Кооперативная);

- спортивная площадка.

Расчет потребности населения п. Большевик в объектах социально-бытового назначения на конец расчетного срока приведен в таблице 32.

Расчет объектов социальной сферы п. Большевик на расчетный срок (численность населения 380 человек).

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. изм. | Требуемая мощность на 2029 г. | Сохраняемая мощность объекта (проектная) | Дефицит, излишек на 2029 г. | Проектная мощность объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 26 | - | -26 | 30 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 58 | - | -58 | ** |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 6 | - | -6 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары всех типов | 103,7 на 10 тыс. чел. | коек | 4 | - | -4 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |
| 2.2 | ФАП | по заданию на проектирование | объект | 1 | - | -1 | потребность учтена в ст-це Новоархангельской |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 80 на 1 тыс. чел. | кв. м площади пола | 30 | - | -30 | - |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,7 на 1 тыс. чел. | га | 0,3 | - | -0,3 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | 400 на 1 тыс. чел. | посетительское место | 152 | - | -152 | 150 |
| 4.2 | Библиотеки | 7,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 2,9 | - | -2,9 | 3 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | кв. м торговой площади | 114 | 14* | -100 | 100 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 15 | - | -15 | 15 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 3 | - | -3 | - |
| 7.2 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 3 | - | -3 | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операцион-ное место | 0 | - | - | потребность учтена с ст. Алексеевкой |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | - | - | - | потребность учтена в ст-це Новоархангельской |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 2 | - | -2 | потребность учтена с ст. Алексеевкой |

Примечание:  *- мощность определена условно, **- предполагается подвоз учащихся с 7 до 9 лет в начальную школу ст-цы Новоархангельская и учащихся в возрасте с 10 до 17 лет - в школу ст-цы Алексеевская.

Перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к строительству в п. Большевик:

- комплекс «детский сад на 30 мест, клуб на 150 мест, библиотека на 3 тыс. ед. хранения»;

- спортивная площадка;

- магазин на 100 кв. м торговой площади с кафе на 15 мест.

К строительству на 1 очередь запланирован магазин на 100 кв.м площади пола с кафе на 15 мест.

п. Кирпичный

Мероприятий по развитию социальной сферы на территории населенного пункта не предусматриваются.

х. Красный Партизан

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 20 кв. м торговой площади. Строительство объекта запланировано на 1 очередь.

х. Москальчук

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 45 кв. м торговой площади (с учетом населения п. Кирпичный) и спортивной площадки.

К строительству на 1 очередь запланирован магазин на 45 кв. м площади.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 30 кв. м торговой площади. Строительство объекта запланировано на 1 очередь.

х. Школьный

На территории населенного пункта предусмотрено строительство магазина на 20 кв. м торговой площади и спортивной площадки.

К строительству на 1 очередь запланирован магазин на 20 кв. м площади.

  - Производственная сфера

Решением генерального плана предусматриваются следующие мероприятия по развитию производственной сферы сельского поселения:

ст-ца Алексеевская

С целью выноса объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция зерносклада под складские помещения без СЗЗ (ул. Кочубея);

- проектирование зерносклада;

- реконструкция свинотоварной фермы;

- реконструкция кладовой под складские помещения;

- реконструкция свинотоварной фермы под складские помещения.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 60,5 га, в том числе: животноводства - 16,9 га, сельскохозяйственных угодий – 43,6 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 20,1 га.

ст-ца Краснооктябрьская

- строительство тепличного хозяйства в южной части населенного пункта по ул. Степная (площадь территории сельскохозяйственного производства составляет 2,7 га);

- строительство элеватора, предприятий 3-5 классов опасности в южной части населенного пункта.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 107,9 га, в том числе: сельскохозяйственного производства – 40,11га, сельскохозяйственных угодий – 67,79 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 19,76 га.

п. Пригородный

- реконструкция бани под мастерскую по ремонту мебели (ул. Центральная);

- перепрофилирование территории зернотока, расположенного в северо-западной части населенного пункта, под склады. (Размещение зернотока на данной территории возможно при условии соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки (не менее 100 м);

- реконструкция склада химических веществ под помещения складского назначения;

- строительство пилорамы;

- строительство гаража для индивидуального транспорта;

- размещение объектов сельскохозяйственного производства не выше 5 класса опасности.

- строительство завода по розливу питьевой воды.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 38,82 га, в том числе животноводства - 5,6 га, сельскохозяйственного производства  - 29,56 га, сельскохозяйственных угодий – 3,66 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 13,63 га.

ст-ца Новоархангельская

- реорганизация территории СТФ, расположенной в южной части населенного пункта, с реконструкцией двух корпусов под складские помещения.

- С учетом изменения проектной границы населенного пункта СТФ будет включена в станицу.

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 143,23 га, в том числе: сельскохозяйственного производства - 0,6 га, животноводства - 12 га, сельскохозяйственных угодий – 130,63 га; зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,5 га.

п. Кирпичный

- В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 13,8 га зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,6 га.

п. Большевик

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 19 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 19 га.

х. Красный Партизан

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 10,3 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,3 га.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 0,7 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 0,7 га.

х. Москальчук

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 0,5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 0,5 га.

х. Школьный

В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственного использования в размере 78 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 78 га.

Территория муниципального образования (вне границ населенных пунктов)

- реконструкция недействующего склада химических веществ, расположенного в 300 м от п. Пригородного, под склад иного назначения;

- снос недействующей молочно-товарной фермы, расположенной у ст-цы Новоархангельской.

На территории муниципального образования сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения в размере 19,3 га, зона сельскохозяйственного использования в размере 9881,6 га.

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

    - Внешний транспорт

Проектом схемы территориального планирования Тихорецкого района и генерального плана Алексеевского сельского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети на территории поселения:

- строительство участка объездной дороги г. Тихорецка местного значения (протяженностью 16,2 км, II технической категории), с устройством путепровода через железную дорогу у восточной границы поселения и автодорожного моста через р. Челбас в северо-западной части поселения;

- строительство подъезда к ст. Краснооктябрьская от проектируемой объездной дороги (протяженность 0,85 км, VI техническая категория) с реконструкцией существующего моста;

- строительство участка автомобильной дороги восточнее п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» (протяженностью 0,33 км, IV технической категории) с устройством путепровода над железной дорогой;

- строительство дополнительного въезда в г. Тихорецк из ст. Краснооктябрьская западнее п. Пригородный (протяженностью 2,7 км, IV технической категории), с устройством автодорожного моста через р. Челбас;

- строительство двух автодорожных связей между ст. Краснооктябрьская и п. Пригородный (общей протяженностью 0,33 км, IV технической категории), с устройством автодорожного моста через р. Челбас;

- строительство дополнительного въезда в ст. Алексеевскую с западной стороны (протяженностью 0,40 км, IV технической категории);

- строительство дороги, которая соединит ст. Алексеевская и п. Кирпичный (протяженностью 0,68 км, IV технической категории (1 очередь));

- строительство автодорожной связи между ст. Алексеевской и х. Москальчук (протяженностью 0,10 км, IV технической категории), с устройством 2 автодорожных мостов через р. Челбас;

- строительство подъезда к х. Красный Партизан (протяженностью 0,57 км, IV технической категории(1 очередь));

- строительство автомобильных дорог местного значения носящих подъездной характер общей протяженностью 5,81 км, IV технической категории (на 1 очередь – 1,75 км);

- строительство подъездов к проектируемым ВОС и к сохраняемой насосной станции севернее п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» (протяженностью 0,20 км (1 очередь), V технической категории);

- строительство транспортной развязки в одном уровне на примыкании проектируемого выезда из г. Тихорецк на объездную дорогу;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении проектируемой объездной дороги и дополнительного въезда в г. Тихорецк из ст. Краснооктябрьская западнее п. Пригородный;

- строительство развязки в разных уровнях на пересечении проектируемой объездной дороги и автомобильной дороги регионального значения «г. Тихорецк – ст. Алексеевская – ст. Новоархангельская».

    - Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта. Ширина проезжей части автомобильных дорог VI технической категории – 6 м, улиц в жилой застройке – 6 м, проездов – 6 м.

Вдоль улиц и проездов предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль основных улиц в жилой застройке 1-1,5 м, вдоль второстепенных улиц и проездов 1 м. В качестве покрытия дорожной одежды предлагается асфальтобетон.

Станица Алексеевская

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 50,7 / 304200 |
| 2 | В том числе: Автомобильные дороги VI технической категории Основные улицы в жилой застройке (1 очередь) Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,6 / 3600 (3,3) / (19800) 46,1(10,3) / 276600 (61800) 0,7 / 4200 |

Станица Новоархангельская

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 14,15 / 84900 |
| 2 | В том числе: Автомобильные дороги VI технической категории Основные улицы в жилой застройке (1 очередь) Второстепенные улицы в жилой застройке(1 очередь) Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,65 / 9900 4,5 (2,0) / 27000 (12000) 7,0 (0,6) / 42000 (3600) 1,0 / 6000 |

Станица Краснооктябрьская

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 31,05 / 186300 |
| 2 | В том числе: Автомобильные дороги VI технической категории Основные улицы в жилой застройке (1 очередь) Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,35 / 8100 11,4 (3,5) / 68400 (21000) 16,9 (2,9) / 101400 (17400) 1,4 / 8400 |

Хутор Красный Партизан

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 1,6 / 9600 |
| 2 | В том числе: Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) | км / м2 | (1,6) / (9600) |

Хутор Москальчук

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 2,7 / 16200 |
| 2 | В том числе: Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) | км / м2 | (2,7) / (16200) |

Хутор Школьный

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 2,7 / 16200 |
| 2 | В том числе: Автомобильные дороги VI технической категории Проезды (1 очередь) | км / м2 км / м2 | 2,0 / 12000 (0,7) / (4200) |

Поселок Кирпичный

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 0,9 / 5400 |
| 2 | В том числе: - Автомобильные дороги VI технической категории - Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) | км / м2 км / м2 | 0,5 / 3000 (0,4) / (2400) |

Поселок Пригородный

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 21,2 / 127200 |
| 2 | В том числе: Автомобильные дороги VI технической категории Основные улицы в жилой застройке (1 очередь) Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) Проезды (1 очередь) | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,5 / 9000 3,9 (2,9) / 23400 (17400) 13,4 (3,9) / 80400 (23400) 2,4 (0,4) / 14400 (2400) |

Поселок Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 1,25 / 7500 |
| 2 | В том числе: Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) | км / м2 | (1,25) / (7500) |

Поселок Большевик

Основные проектные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 5,3 / 31800 |
| 2 | В том числе: Второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь) | км / м2 | 5,3 (2,5) / 31800 (15000) |

    - Объекты транспортного обслуживания

На территории Алексеевского сельского поселения на конец расчетного срока по генеральному плану планируется проживание 8004 человек. Принятый уровень обеспеченности населения индивидуальными автомобилями составляет 400 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит 3202 единиц. Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, автозаправочные станции (АЗС) - из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Необходимое количество постов на территории поселения СТО 16, количество топливо-раздаточных колонок на АЗС - 3. Хранение индивидуального транспорта предусмотрено на территории приусадебных участков.

Сельское поселение Алексеевское (вне границ населенных пунктов)

На территории сельского поселения проектом размещены следующие объекты транспортного обслуживания:

- два СТО по 5 постов, которые предлагается разместить в следующих местах: юго-восточнее х. Школьный (1 очередь) и северо-западнее п. Пригородный;

- АЗС на 4 колонки северо-западнее п. Пригородный;

- автомойка на 2 поста северо-западнее п. Пригородный.

АЗС, СТО и автомойку на северо-западе п. Пригородный планируется разместить в районе развязки на проектируемой объездной дороге г. Тихорецк, для обслуживания, как автомобилей жителей поселения, так и транзитного транспорта.

Станица Алексеевская

На территории станицы предлагается разместить СТО на 2 поста (1 очередь) в западной части и два остановочных пункта автобусов пригородного сообщения (1 очередь) в восточной части населенного пункта. Так же предлагается сохранить существующие остановки и АЗС в западной части станицы. В результате изменения границ станицы Алексеевская АЗС, располагавшаяся на территории сельского поселения у западной границы станицы перешла на ее территорию.

Станица Новоархангельская

В центральной части станицы предлагается разместить остановочный пункт автобусов пригородного сообщения (1 очередь).

Станица Краснооктябрьская

В восточной части станицы предлагается разместить СТО на 5 постов (1 очередь), а так же двух пунктов остановки автобусов пригородного сообщения в центральной и западной части станицы. В результате изменения границы станицы Краснооктябрьская автодорожный мост, располагавшийся у северной границы, включен в территорию станицы.

Хутор Школьный

Предусматривается сохранение существующего остановочного пункта автобусов пригородного сообщения.

Поселок Пригородный

В санитарно-защитной зоне от СТО, установленной в размере 50 м,  располагается жилая застройка, что не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». предлагается вынос объекта на территорию сельского поселения северо-западнее поселка Пригородный, а так же два остановочных пункта автобусов пригородного сообщения.

.На территории поселка на расчетный срок планируется проживание в малоэтажной застройке 244 человека. Учитывая перспективный уровень обеспеченности населения индивидуальным транспортом и условия обеспечения не менее 90 % автомобилей гаражами, для размещения транспортных средств жителей малоэтажной застройки необходимы гаражи общей вместимостью 88 машино-мест. Проектом предусматривается размещение гаражей индивидуального транспорта мощностью 90 машино-мест в северной части поселка.

Хутор Красный Партизан, хутор Москальчук, поселок Кирпичный, поселок Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский», поселок Большевик

На территории населенных пунктов размещение объектов транспортной инфраструктуры не предусмотрено.

    - Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

- строительство участка объездной дороги г. Тихорецка местного значения (протяженностью 16,2 км, II технической категории), с устройством автодорожного моста через р. Челбас в северо-западной части поселения;

- строительство транспортной развязки в одном уровне на примыкании проектируемого выезда из г. Тихорецк на объездную дорогу;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении проектируемой объездной дороги и дополнительного въезда в г. Тихорецк из ст. Краснооктябрьская западнее п. Пригородный;

- строительство развязки в разных уровнях на пересечении проектируемой объездной дороги и автомобильной дороги регионального значения «г. Тихорецк - станица Алексеевская – станица Новоархангельская»

- строительство дополнительного въезда в г. Тихорецк из ст. Краснооктябрьская западнее п. Пригородный (протяженностью 2,7 км, IV технической категории.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- АЗС – 1 ед;

- СТО – 1 ед;

- Автомойка -1 ед.

    - Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

- строительство подъезда к ст. Краснооктябрьская от проектируемой объездной дороги (протяженность 0,85 км, VI техническая категория) с реконструкцией существующего моста;

- строительство участка автомобильной дороги восточнее п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» (протяженностью 0,33 км, IV технической категории) с устройством путепровода над железной дорогой;

- строительство двух автодорожных связей между ст. Краснооктябрьская и п. Пригородный (общей протяженностью 0,33 км, IV технической категории), с устройством 2 автодорожных мостов через р. Челбас;

- строительство дополнительного въезда в ст. Алексеевскую с западной стороны (протяженностью 0,40 км, IV технической категории);

- строительство дороги, которая соединит ст. Алексеевская и п. Кирпичный (протяженностью 0,68 км, IV технической категории);

- строительство автодорожной связи между ст. Алексеевской и х. Москальчук с (протяженностью 0,10 км, IV технической категории), с устройством автодорожного моста через р. Челбас;

- строительство подъезда к х. Красный партизан (протяженностью 0,57 км, IV технической категории);

- строительство автомобильных дорог местного значения носящих подъездной характер общей протяженностью 5,81 км, IV технической категории;

- строительство подъездов к проектируемым ВОС и к сохраняемой насосной станции севернее п. Овощной (протяженностью 0,20 км, V технической категории).

Улично-дорожная сеть:

- автомобильные дороги VI технической категории, общей протяженностью 7,6 км;

- основные улицы, в жилой застройке общей протяженностью 23,1 км;

- второстепенные улицы в жилой застройке, общей протяженностью 94,65 км;

- проезды, общей протяженностью 6,2 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- остановочные павильоны – 5 ед;

- станции технического обслуживания – 3 ед;

- гаражи индивидуального транспорта – 90 машино-мест.

  - Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Рельеф на территории Алексеевского сельского поселения спокойный. С юго-востока на северо-запад протекает р. Челбас.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории поселения отсутствует. В результате чего, поверхностные воды застаиваются в придорожных кюветах. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло р. Челбас, а так же в пониженные места. Поэтому в перспективе необходимо разработать генеральную схему вертикальной планировки.

В ряде населенных пунктов территории жилой застройки находятся в непосредственной близости от береговой линии, поэтому проектом предлагается благоустройство прибрежной территории, путем берегоукрепления. Что включает в себя планировку и укрепление откосов посевом трав и посадкой кустарников. Протяженность берегоукрепительных работ составляет:

- станица Краснооктябрьская – 5398 м;

- станица Алексеевская – 1350 м;

- хутор Москальчук – 385 м;

- поселок Большевик – 245 м.

  - Инженерное оборудование территории

    - Водоснабжение

Система водоснабжение Алексеевского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Система водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, предусматривается централизованной. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенных пунктах ст. Алексеевская, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Пригородный, х. Школьный, п. Овощной и п. Большевик в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут; перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже, указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч).

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них менее 5 тыс. чел. относятся к III категории.

Снабжение водой х. Москальчук, п. Кирпичный, ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан и х. Школьный предусмотрено от одного общего водозабора, расположенного в восточной части ст. Алексеевская.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления населенного пункта учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление

воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу 43.

Водопотребление Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| ст. Алексеевская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением |  | 3330 | 230 | 765,90 | 919,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 3330 | 50 | 166,5 | 199,8 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | - | 153,18 | 183,82 |
| Итого по ст. Алексеевская: |  |  |  |  | 1085,58 | 1302,7 |
| х. Москальчук |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 110 | 180 | 19,8 | 23,76 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 110 | 50 | 5,5 | 6,6 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 2,97 | 3,56 |
| Итого по х. Москальчук: |  |  |  |  | 28,27 | 33,92 |
| п. Кирпичный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 37 | 180 | 6,66 | 7,99 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 37 | 50 | 1,85 | 2,22 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 1 | 1,2 |
| Итого по п. Кирпичный: |  |  |  |  | 9,51 | 11,41 |
| ст. Новоархангельская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 755 | 180 | 135,90 | 163,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 755 | 50 | 37,75 | 45,30 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 20,39 | 24,46 |
| Итого по ст. Новоархангельская: |  |  |  |  | 194,04 | 232,84 |
| п. Большевик |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 380 | 180 | 68,40 | 82,08 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 380 | 50 | 19,00 | 22,80 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 6,84 | 8,21 |
| Итого по п. Большевик: |  |  |  |  | 94,24 | 113,09 |
| х. Школьный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 70 | 180 | 12,60 | 15,12 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 70 | 50 | 3,50 | 4,20 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 1,26 | 1,51 |
| Итого по х. Школьный: |  |  |  |  | 17,36 | 20,83 |
| ст. Краснооктябрьская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1370 | 230 | 315,10 | 378,12 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 1370 | 50 | 68,50 | 82,20 |
| 3 | неучтенные расходы, 20% | - | - | - | 63,02 | 75,62 |
| Итого по ст. Краснооктябрьская: |  |  |  |  | 446,62 | 535,94 |
| п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1810 | 230 | 416,30 | 499,56 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 1810 | 50 | 90,50 | 108,60 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | - | 83,26 | 99,91 |
| Итого по п. Пригородный: |  |  |  |  | 590,06 | 708,07 |
| п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 95 | 180 | 17,10 | 20,52 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 95 | 50 | 4,75 | 5,70 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 1,71 | 2,05 |
| Итого по п. Овощной: |  |  |  |  | 23,56 | 28,27 |
| х. Красный Партизан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 47 | 180 | 8,46 | 10,15 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 47 | 50 | 2,35 | 2,82 |
| 3 | Неучтенные расходы, 10% | - | - | - | 0,85 | 1,02 |
| Итого по х. Красный Партизан: |  |  |  |  | 11,66 | 13,99 |
| ИТОГО ПО АЛЕКСЕЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ |  |  |  |  | 2500,88 | 3 001,06 |

Местоположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

При необходимости предусмотреть тампонирование скважин для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

ст. Алексеевская

Для станицы Алексеевская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 1750 м3/сут.

Производительность водозабора принята с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления населенных пунктов: х. Москальчук, п. Кирпичный, ст. Алексеевская, ст. Новоархангельская, п. Большевик, х. Красный Партизан, х. Школьный.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 15 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 на внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» Ø90-225 мм, общей протяженностью магистральных линий 16,2 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- гидрогеологическая разведка с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство нового водозаборного узла в восточной части населенного пункта из подземного источника производительностью 1800 м3/сут, с установкой блочной водопроводной очистной станции – 1750 м3/сут.;

- строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 225 мм, общей протяженностью магистральных линий  16,2 км.

х. Москальчук

Для обеспечения хутора Москальчук водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская.

Водопотребление х. Москальчук составляет 34 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская рассчитаны с учетом нагрузки х. Москальчук.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 на внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральной сети водоснабжения х. Москальчук к сетям ст. Алексеевская;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 4,4 км.

п. Кирпичный

Для обеспечения поселка Кирпичный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям х. Москальчук.

Водопотребление п. Кирпичный составляет 11,5 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская и х. Москальчук рассчитаны с учетом нагрузки п. Кирпичный.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85  внутреннее пожаротушение не предусматривается. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральных сетей водоснабжения п. Кирпичный к сетям х. Москальчук;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб мм, общей протяженностью до точки подключения к сетям х. Москальчук 0,4 км.

ст. Новоархангельская

Для обеспечения станицы Новоархангельская водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская.

Водопотребление ст. Новоархангельская составляет 233 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская рассчитаны с учетом нагрузки ст. Новоархангельская.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 на внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90–160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 5,7 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральных сетей водоснабжения ст. Новоархангельская к сетям ст. Алексеевская;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90 – 160 мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Алексеевская 5,7 км.

п. Большевик

Для обеспечения поселка Большевик водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Новоархангельская.

Водопотребление п. Большевик составляет 114 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская и ст. Новоархангельская рассчитаны с учетом нагрузки п. Большевик.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с и внутренее пожаротушение 1х2,5л/с. в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч. Для административной застройки предусмотрено строительство пожарного резервуара (необходимость и объём уточнить рабочей документацией).

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 90-110мм, общей протяженностью до точек подключения к сетям ст. Новоархангельская 3,5 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральных сетей водоснабжения п. Большевик к сетям ст. Новоархангельская;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 90-110мм, общей протяженностью до точки подключения к сетям ст. Новоархангельская 3,5 км.;

- выполнить строительство пожарного резервуара для пожаротушения.

х. Школьный

Для обеспечения хутора Школьный водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская.

Водопотребление х. Школьный составляет 21 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская. рассчитаны с учетом нагрузки  х. Школьный.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85  внутреннее пожаротушение не предусматривается. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – запитана от двух источников (обеспечивая надёжность системы) и выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 110мм, общей протяженностью 2,7 км до точек подключения к сетям ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральной сети водоснабжения х. Школьный к сетям ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяженностью 3,3 км до точек подключения к сетям ст. Алексеевская и ст. Краснооктябрьская.

х. Красный Партизан

Для обеспечения хутора Красный Партизан водой питьевого качества проектом предусмотрено подключение объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода населенного пункта к сетям ст. Новоархангельская.

Водопотребление х. Красный Партизан составляет 14 м3/сут. Мощность водопроводных очистных сооружений и диаметры магистральных сетей ст. Алексеевская и ст. Новоархангельская. рассчитаны с учетом нагрузки  х. Красный Партизан.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 внутреннее пожаротушение не предусматривается. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – выполнена из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø50 мм, общей протяженностью 2,3 км до точек подключения к сетям ст. Новоархангельская.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить подключение магистральных сетей водоснабжения х. Красный Партизан к сетям ст. Новоархангельская;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø50 мм, общей протяженностью до точки подключения к сетям ст. Новоархангельская - 2,3 км.;

- выполнить строительство пожарного резервуара для пожаротушения.

ст. Краснооктябрьская

Для станицы Краснооктябрьская предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды и водопотребления х. Школьный.

Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 560 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 15 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 на внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø110-160мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство нового водозаборного узла в 200 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 580 м3/сут, с установкой блочной водопроводной очистной станцией – 560 м3/сут.

- строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,8 км.

п. Пригородный

Для поселка Пригородный предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта производительностью 740 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 710 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 на внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90-160мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство нового водозаборного узла в 60 метрах юго-восточнее населенного пункта из подземного источника производительностью 740 м3/сут, с установкой блочной водопроводной очистной станцией – 710 м3/сут.

- строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ø90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,6 км.

п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»

Для поселка Овощной предусмотрено строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта производительностью 30 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при повторном использовании промывной воды. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции производительностью 29 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 5 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* и таблицей 1 СНиП 2.04.01-85 внутреннее пожаротушение не предусматривается. Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 Ø90мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство нового водозаборного узла в 40 метрах севернее населенного пункта из подземного источника производительностью 30 м3/сут, с установкой блочной водопроводной очистной станцией – 29 м3/сут.

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø90 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,3 км.

    - Водоотведение (канализация).

В Алексеевском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная (децентрализованная и централизованная) система водоотведения. Комбинированную систему водоотведения имеет ст. Алексеевская, а в остальных населенных пунктов сельского поселения система водоотведения децентрализованная.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки необходимо общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом на канализационные очистные сооружения (КОС) п. Парковый.

Объемы сточных вод Алексеевского сельского поселения.

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| ст. Алексеевская | 1102,9 |
| п. Кирпичный | 9,19 |
| ст. Краснооктябрьская | 453,74 |
| х. Красный Партизан | 11,17 |
| х. Москальчук | 27,32 |
| ст. Новоархангельская | 187,54 |
| п. Пригородный | 599,47 |
| х. Школьный | 16,63 |
| п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» | 22,57 |
| п. Большевик | 90,29 |
| ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ | 2520,82 |

Для сбора и очистки сточных вод с территории населенных пунктов Алексеевского сельского поселения на расчетный срок предусмотрена комбинированная (децентрализованная и централизованная) система водоотведения. Реализовать централизованную систему водоотведения необходимо сохранением существующей системы водоотведения, с реконструкцией при необходимости. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю, а также необходимо определить обслуживающую организацию с парком ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС. Сброс стоков осуществляется на КОС п. Парковый.

Система водоотведения по степени обеспеченности принята аналогично системе водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

ст. Алексеевская

Для сбора и очистки сточных вод с территории ст. Алексеевская,  предусмотрена комбинированная система водоотведения. Канализование стоков от населенного пункта до КОС п. Парковый при  централизованной системы водоотведения осуществляется посредством реконструируемой канализационной насосной станций (КНС) и сохраняемых самотечных, напорных коллекторов. Канализование стоков от населенного пункта при децентрализованной системы водоотведения осуществляется в септики и выгреба, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков и выгребов полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на КОС п. Парковый.

От населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды собираются и отводятся сохраняемым безнапорным коллектором  из полиэтилена 145 мм в реконструируемую КНС. КНС мощностью 50 м3/ч, располагается по ул. Северная. От КНС по двум сохраняемым напорным трубопроводам из чугуна 150 мм стоки транспортируются на КОС п. Парковый. Сбор с хозяйственно-фекальных сточных вод с оставшейся части населенного  пункта осуществляется по децентрализованной схеме.

Проектом предусмотрено сохранение напорных и самотечных коллекторов 145-150 мм и общей протяженностью 8 км. При необходимости произвести реконструкцию сохраняемых коллекторов.

Все диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкцию КНС, с сохранением мощности 50 м3/ч;

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

    - Теплоснабжение.

ст. Алексеевская

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ГВС населенного пункта, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных газовых котельных и индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение и ГВС дома культуры и детского сада №38 «Ромашка» осуществляется от сохраняемых индивидуальных газовых котельных.

Теплоснабжение и ГВС остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит газ и печное топливо.

Расчетная таблица тепловых нагрузок по видам территорий (зон)

| № | Тип функциональной зоны | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
|  | ст. Алексеевская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 24 858 | 0,288 | 0,3567 | 0,2175 | 0,862 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 98 348 | 14,156 | 0,0000 | 2,3604 | 16,516 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 14,444 | 0,357 | 2,578 | 17,379 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/год: |  | 21 191 | 349 | 17 177 | 38 717 |  |
|  | Индивидуальная газовая котельная |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | 1 605 | 0,015 | 0,0767 | 0,0040 | 0,096 | сущ. |
|  | Детский сад №38 "Ромашка" | 1 066 | 0,014 | 0,0168 | 0,0093 | 0,040 | сущ. |

ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская, п. Большевик, п. Кирпичный, х.Красный Партизан,  х. Москальчук, х. Школьный, п. Пригородный

Теплоснабжение и ГВС населенных пунктов, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Расчетная таблица тепловых нагрузок по видам территорий (зон)

| № | Тип функциональной зоны | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
|  | п. Большевик |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 188 | 0,002 | 0,0030 | 0,0016 | 0,007 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 8 736 | 1,257 | 0,0000 | 0,2097 | 1,467 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 1,260 | 0,003 | 0,211 | 1,474 |  |
|  | п. Кирпичный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 225 | 0,003 | 0,0036 | 0,0020 | 0,008 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 682 | 0,098 | 0,0000 | 0,0164 | 0,115 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,101 | 0,004 | 0,018 | 0,123 |  |
|  | ст. Краснооктябрьская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 6 408 | 0,074 | 0,0920 | 0,0561 | 0,222 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 31 483 | 4,532 | 0,0000 | 0,7556 | 5,287 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 4,606 | 0,092 | 0,812 | 5,510 |  |
|  | х. Красный Партизан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 120 | 0,002 | 0,0019 | 0,0011 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 863 | 0,124 | 0,0000 | 0,0207 | 0,145 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,126 | 0,002 | 0,022 | 0,149 |  |
|  | х. Москальчук |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 112 | 0,001 | 0,0018 | 0,0010 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 2 542 | 0,366 | 0,0000 | 0,0610 | 0,427 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,367 | 0,002 | 0,062 | 0,431 |  |
|  | ст. Новоархангельская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 6 698 | 0,078 | 0,0961 | 0,0586 | 0,232 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 12 805 | 1,843 | 0,0000 | 0,3073 | 2,150 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 1,921 | 0,096 | 0,366 | 2,383 |  |
|  | п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 4 539 | 0,053 | 0,0651 | 0,0397 | 0,157 |  |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 4 925 | 0,709 | 0,0000 | 0,1182 | 0,827 |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 35 480 | 5,107 | 0,0000 | 0,8515 | 5,958 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 5,868 | 0,065 | 1,009 | 6,943 |  |
|  | х. Школьный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 720 | 0,010 | 0,0088 | 0,0008 | 0,020 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1 611 | 0,232 | 0,0000 | 0,0387 | 0,271 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/год: |  | 0,242 | 0,009 | 0,040 | 0,290 |  |

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Теплоснабжение и ГВС населенного пункта, решением генерального плана, осуществляется от индивидуальных котлов.

Система теплоснабжения п. Овощной децентрализованная.

Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служит дрова и уголь.

Расчетная таблица тепловых нагрузок по видам территорий (зон)

| № | Тип функциональной зоны | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
|  | п. Овощной |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка | 120 | 0,002 | 0,0019 | 0,0011 | 0,004 |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 2 175 | 0,313 | 0,0000 | 0,0522 | 0,365 |  |
|  | Всего по населенному пункту Гкал/час: |  | 0,315 | 0,002 | 0,053 | 0,370 |  |

    - Газоснабжение

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газоснабжения потребителей Алексеевского сельского поселения.

Подача природного газа в сельское поселение предусматривается от газораспределительной станции (ГРС) расположенной на северо-западе от станицы Алексеевской.

Подача природного газа предусматривается от существующих стальных газопроводов среднего давления, подающих газ от газораспределительной станции (ГРС).

В ст. Алексеевская, п. Кирпичный, ст. Краснооктябрьская, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельсякая, п. Большевик, п. Пригородный, х. Школьный планируется развитие централизованной системы газоснабжения.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях ст. Алексеевская, п. Пригородный, ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельсякая, х. Школьный система газоснабжения применяется 2-х ступенчатая:

- от газораспределительной станции запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам;

- от газорегуляторных пунктов запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, п. Большевик система газоснабжения 1- ступенчатая: от ГРС отходит газопровод среднего (0,3 МПа) давления, подводящий газ потребителям.

- Система газоснабжения выполнена по смешанной схеме.

- Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа: среднее (0,3 МПа), низкое (0,005 МПа);

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- принцип построения – тупиковые, кольцевые;

- материал газопровода среднего, низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Расчет потребления газа ст. Алексеевская

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 3 330 | 195 | 399 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 2 065 | 4 562 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 108 | 277 625 |
|  | Итого: | 3 330 | 2 368 | 5 239 225 |

Для развития системы газоснабжения ст. Алексеевская генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземных сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 5,5 км;

- прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 13,6 км;

- установку 5 газорегуляторных пунктов производительностью 350 м. куб\час каждый.

Расчет потребления газа п. Кирпичный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 37 | 2 | 4 440 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 14 | 31 625 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 2 625 |
|  | Итого: | 37 | 17 | 38 690 |

Расчет потребления газа ст. Краснооктябрьская

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 1 370 | 91 | 164 400 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 661 | 1 460 375 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 28 | 71 625 |
|  | Итого: | 1 370 | 780 | 1 696 400 |

Для развития системы газоснабжения ст. Краснооктябрьская генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 7,1 км;

- прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 11,3 км;

Расчет потребления газа х. Красный Партизан

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 47 | 3 | 5 640 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 18 | 40 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1 375 |
|  | Итого: | 47 | 22 | 47 015 |

Расчет потребления газа х. Москальчук

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 110 | 7 | 13 200 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 53 | 117 875 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 1 250 |
|  | Итого: | 110 | 61 | 132 325 |

Для развития системы газоснабжения х. Москальчук генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км

Расчет потребления газа ст. Новоархангельская

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 755 | 50 | 90 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 269 | 594 000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 29 | 74 750 |
|  | Итого: | 755 | 348 | 759 350 |

Для развития системы газоснабжения ст. Новоархангельская генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,4 км.

Расчет потребления газа п. Большевик

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 380 | 25 | 45 600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 183 | 434 625 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 1 | 2 125 |
|  | Итого: | 380 | 209 | 482 350 |

Для развития системы газоснабжения п. Большевик генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 0,05 км;

- прокладку подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км.

Расчет потребления газа п. Пригородный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 1 810 | 121 | 217 200 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 848 | 1 874 250 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 20 | 50 750 |
|  | Итого: | 1 810 | 989 | 2 142 200 |

Для развития системы газоснабжения п. Пригородный генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладку подземных сетей газоснабжения низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 6,2 км.

Расчет потребления газа х. Школьный

| N п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка пищеприготовление. | 70 | 5 | 8 400 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 34 | 74 750 |
|  | Итого: | 70 | 39 | 83 150 |

Создание централизованной системы газоснабжения в п. Овощной проектом генерального плана не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 19 кг/сут. (из расчета 0,196 кг/сут. на 1 чел), что составляет 12 баллонов в месяц емкостью по 50 литров.

    - Связь и информация

Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с проектными решениями генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав Алексеевского сельского поселения.

Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Емкость сети телефонной связи общего пользования составляет 600 номеров на 1000 жителей.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Алексеевского сельского поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов, по средством строительства в поселке Пригородный телевизионного ретранслятора для передачи цифрового вещания.

Для развития системы связи на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка межстанционных волоконно-оптических линии связи на территории сельского поселения, общей протяженностью 9,2 км.

ст. Алексеевская, п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Большевик

Развитие сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции АТС в ст. Алексеевская, связанной с увеличением номерной ёмкости и заменой оборудования на цифровое.

Номерная емкость АТС при численности населения ст. Алексеевская, п. Кирпичный, х. Красный Партизан, х. Москальчук, ст. Новоархангельская, п. Большевик 4659 человек на расчетный срок составит 2800 абонентских номеров.

Для развития системы связи на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС, связанная с увеличением номерной ёмкости до 2800 номеров и заменой оборудования на цифровое;

- прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи протяженностью 6,6 км в границах населенных пунктов.

ст. Краснооктябрьская, х. Школьный,

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции АТС в ст. Краснооктябрьская, связанной с заменой оборудования на цифровое и увеличением номерной ёмкости.

Номерная емкость АТС при численности населения ст. Краснооктябрьская, х. Школьный 1440 человек на расчетный срок составит 864 абонентских номеров.

Для развития системы связи на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования на цифровое и с увеличением номерной ёмкости до 864 номеров;

- прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи протяженностью 1,8 км в границах населенных пунктов.

п. Пригородный

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции АТС в п. Пригородный связанной с заменой оборудования на цифровое и увеличением номерной ёмкости.

Номерная емкость АТС при численности населения п. Пригородный 1810 человек на расчетный срок составит 1086 абонентских номеров.

Для развития системы связи на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования на цифровое и с увеличением номерной ёмкости до 1086 номеров;

- прокладка межстанционной волоконно-оптической линии связи протяженностью 1,7 км в границах населенного пункта.

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Телефонизация абонентов поселка Овощной предусматривается посредством развития сети сотовой связи операторов ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мобиком-Кавказ», Мостелеком.

    - Электроснабжение.

Система электроснабжения населенных пунктов Алексеевского сельского поселения на расчетный срок сохраняется от реконструируемой понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Алексеевская, мощностью трансформаторного оборудования на ПС 1х4 МВА. Согласно мероприятиям ОАО «КубаньЭнерго», предусматривается реконструкция ВЛ 35 кВ «Вымпел-Газырь» с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Алексеевская». Протяженность реконструируемой ЛЭП 35 кВ, в границах сельского поселения Алексеевское, составляет - 11,7 км. Трассировка реконструируемой ВЛ 35 кВ «Вымпел-Газырь» в границах сельского поселения Алексеевское сохраняется существующей, кроме участка возле поселка Пригородный (вынос ВЛ 35 кВ, протяженностью 5,6 км, за селитебную территорию). Передачу мощности от ПС до проектируемых и сохраняемых трансформаторных подстанций населенных пунктов сельского поселения Алексеевское осуществлять по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ. Проектом предусмотрено строительство необходимых объектов и сетей в каждом населенном пункте в соответствии с ростом нагрузок и  изменениями планировочной структуры.

ст. Алексеевская

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения ст. Алексеевской. Электроснабжение трансформаторных подстанций ст. Алексеевской осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от реконструируемой ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

В соответствии с требованием СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусмотрен вынос с территории жилой и административной застройки линий электропередачи 10 кВ. Генеральным планом для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения ст. Алексеевской предусмотрено:

на первую очередь:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 1,5 км;

- строительство проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ в количестве 2 шт., мощностью  2х400 кВА;

- реконструкция действующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, до расчетной мощности 1х160 кВА;

на расчетный срок:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 4,0 км;

- строительство проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ в количестве 3 шт., мощностью от 160 до 250 кВА;

- реконструкция действующих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ в количестве 4 шт., до необходимой мощности;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории ст. Алексеевская находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- котельной, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как  ВОС, КОС в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

п. Большевик

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения п. Большевик.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,3 км;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

п. Кирпичный, х. Красный Партизан

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения населенных пунктов.

ст. Краснооктябрьская

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения ст. Краснооктябрьская. Электроснабжение трансформаторных подстанций ст. Краснооктябрьская осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от реконструируемой ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

Генеральным планом для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения ст. Краснооктябрьская предусмотрено:

на первую очередь:

- реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью – 1,6 км;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 1,37 км;

- реконструкция действующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, до расчетной мощности 2х250 кВА;

- на расчетный срок:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 5,31 км;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ «ВОС», мощностью 2х100 кВА;

- реконструкция двух действующих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до необходимой мощности;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории ст. Краснооктябрьская находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

х. Москальчук

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения х. Москальчук.

Генеральным планом на расчетный срок для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения х. Москальчук предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,06 км;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

ст. Новоархангельская

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения ст. Новоархангельская. Электроснабжение трансформаторных подстанций ст. Новоархангельская осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от реконструируемой ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

Генеральным планом на расчетный срок для развития и обеспечения надежности системы ст. Новоархангельская предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,12 км;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский»

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский». Генеральным планом на расчетный срок для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения поселка предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,3 км;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Овощной находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как  ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве второго независимого взаимно резервирующего источника рекомендуется дизельная электростанция, распологаемая на соответствующей территории.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

п. Пригородный

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения п. Пригородный. Генеральным планом для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Пригородный предусмотрено:

на первую очередь:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 3,25 км;

- реконструкция действующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ до расчетной мощности 2х400 кВА;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, мощностью 400 кВА;

на расчетный срок:

- демонтаж линии электропередачи 35 кВ с территории населенного пункта, протяженностью 1,7 км;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 2,06 км;

- строительство двух проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, мощностью 100 и 250 кВА;

- реконструкция двух трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до необходимой мощности;

- сохранение действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Пригородный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории, за исключением:

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как  ВОС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Алексеевская».

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

х. Школьный

Проектом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения х. Школьный. Генеральным планом на расчетный срок для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения х. Школьный предусмотрено:

- реконструкция существующей понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Алексеевская» с мощностью трансформаторного оборудования 1х4 МВА;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА;

- реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью – 0,4 км;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,78 км;

- сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории х. Школьный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам III категории.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий», результаты расчета приведены в таблице 51.

Результаты расчета электрических нагрузок Алексеевского сельского поселения

| Наименование потребителей |  | Этаж ность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) |  | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Алексеевская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 99758,5 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1795,65 |
| 2 | Административная застройка |  | 4413,4 |  | 198,60 |  | 0,6 | 119,16 |
| 3 | Пром. зона |  | 7712 |  | 277,63 |  | 0,7 | 194,34 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 2119,16 |
| п. Большевик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 8735,9 | 0,02 |  |  | 0,9 | 157,25 |
| 2 | Административная застройка |  | 309,6 |  | 13,93 |  | 0,6 | 8,36 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 175,61 |
| п. Кирпичный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 682 | 0,02 |  |  | 0,9 | 12,28 |
| 2 | Административная застройка |  | 143,5 |  | 6,46 |  | 0,6 | 3,87 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 26,15 |
| ст. Краснооктябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 31590 | 0,02 |  |  | 0,9 | 568,62 |
| 2 | Административная застройка |  | 1153,4 |  | 51,90 |  | 0,6 | 31,14 |
| 3 | Пром. зона |  | 529,2 |  | 19,05 |  | 0,7 | 13,34 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 623,10 |
| х. Красный Партизан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 863,4 | 0,02 |  |  | 0,9 | 15,54 |
| 2 | Административная застройка |  | 28,2 |  | 1,27 |  | 0,6 | 0,76 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 26,30 |
| х. Москальчук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 2542 | 0,02 |  |  | 0,9 | 45,76 |
| 2 | Административная застройка |  | 19,6 |  | 0,88 |  | 0,6 | 0,53 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 56,29 |
| ст. Новоархангельская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 12937,4 | 0,02 |  |  | 0,9 | 232,87 |
| 2 | Административная застройка |  | 1060,4 |  | 47,72 |  | 0,6 | 28,63 |
| 3 | Пром. Зона |  | 1357,9 |  | 48,88 |  | 0,7 | 34,22 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 305,72 |
| п. Овощной отделение №2 совхоза «Челбасский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 2173,9 | 0,02 |  |  | 0,9 | 39,13 |
| 2 | Административная застройка |  | 67,2 |  | 3,02 |  | 0,6 | 1,81 |
| 3 | Пром. зона |  | 30,2 |  | 1,09 |  | 0,7 | 0,76 |
| 4 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 51,71 |
| п. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Малоэтажная застройка | 1-3 | 5817,1 | 0,02 |  |  | 0,9 | 104,71 |
| 2 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 35874,9 | 0,02 |  |  | 0,9 | 645,75 |
| 3 | Административная застройка |  | 2990,8 |  | 134,59 |  | 0,6 | 80,75 |
| 4 | Пром. зона |  | 6438,9 |  | 231,80 |  | 0,7 | 162,26 |
| 5 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 898,76 |
| х. Школьный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1-2 | 3426,1 | 0,02 |  |  | 0,9 | 61,67 |
| 2 | Административная застройка |  | 104 |  | 4,68 |  | 0,6 | 2,81 |
| 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  | 74,48 |
|  | Итого по СП Алексеевское: |  |  |  |  |  |  | 4357,3 |

Суммарная электрическая нагрузка по поселению составляет 4,35 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 5,00 МВт.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, общей протяженностью – 4,2 км;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 17,69 км;

- строительство 12-ти проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, мощностью  от 63 - 2х400 кВА;

- реконструкция трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, в количестве 7 шт., с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой.

  - Охрана окружающей среды

    - Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

    - Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ CЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер CЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта |  | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Алексеевская |  |  |  |
| 1 | Ремонтно-механические мастерские |  | 100 |
| 2 | Зерноток, склады |  | 100,50 |
| 3 | Автозаправочная станция |  | 50 |
| 4 | Кладбище |  | 50 |
| 5 | Склады, строительный двор |  | 50 |
| 6 | Свино-товарная ферма |  | 50 |
| 7 | Канализационная насосная станция |  | 15 |
| Поселок Кирпичный |  |  |  |
| 1 | Кирпичный завод |  | 300 |
| Станица Краснооктябрьская |  |  |  |
| 1 | Ремонтно-механические мастерские ООО "Агросоюз" |  | 100 |
| 2 | Тепличное хозяйство |  | 100 |
| 3 | Склады |  | 50 |
| 4 | Кладбище |  | 50 |
| 5 | Элеватор, производственные предприятия 3-5 класса опасности |  | 50-300 |
| Станица Новоархангельская |  |  |  |
| 1 | Свино-товарная ферма (6000 голов) |  | 500 |
| 2 | Складская территория ООО "Картли" |  | 50 |
| 3 |  | Кладбище | 50 |
| Поселок Пригородный |  |  |  |
| 1 |  | Пилорама, ремонтные мастерские; cтроительный цех | 100, 50 |
| 2 |  | Ферма (50 голов) | 50 |
| 3 |  | Склады | 50 |
| 4 |  | Гаражи индивидуального транспорта | 25 |
| 5 |  | Завод по розливу питьевой воды | 50 |
| 6 |  | Объекты сельскохозяйственного производства не выше 5 кл. опасности | 50 |
| Хутор Школьный |  |  |  |
| 1 |  | Понизительная подстанция 35/10 кВ "Алексеевская" | 50 |
| Алексеевское сельское поселение (вне границ населенных пунктов) |  |  |  |
| 1 |  | Свино-товарная ферма №1 ООО "Агросоюз" (7242 голов) | 500 |
| 2 |  | Полигоны ТБО | 500 |
| 3 |  | Скотомогильник | 500 |
| 4 |  | Газораспределительная станция | 300 |
| 5 |  | Склад химических веществ ООО "Агросоюз" | 100 |
| 6 |  | Полевой стан | 100 |
| 7 |  | Кладбище | 50 |
| 8 |  | Склады | 50 |
| 9 |  | Автозаправочная станция, автомойка, станции технического обслуживания | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником негативного воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

    - Водоохранные зоны

Кроме CЗЗ на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП). Гидрография сельского поселения представлена рекой Челбас и ее притоками.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения ВЗ и ПЗП на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина ВЗ реки Челбас установлена в размере 200 м, притоков - в размере 50 м. ПЗП рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В пределах ВЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах ПЗП дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории ВЗ является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробио

логического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, водонапорных башен- в размере 10м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

    - Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории сельского поселения проходят линии электропередачи 10,35,110 и 220 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ устанавливаются соответственно в размере 10 м, 15 м, 20 м, 25 м согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитная зона газораспределительной станции устанавливается в размере 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Охранная зона от газораспределительной станции устанавливается в размере 100 м  от границ территории во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов».

Охранная зона от метеорологической станции, расположенной севернее станицы Краснооктябрьская, устанавливается в размере 200 м во все стороны в соответствии с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 г. № 972.

На территории сельского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления и нефтепровод. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г.  № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны и 100 м с каждой стороны от нефтепровода вдоль подводных переходов.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистральных газопроводов  высокого давления установлены в размере 150 м, от нефтепровода- в размере 150 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения II технической категории и железная дорога. Для автомобильной дороги II технической категории установлено минимальное расстояние в размере 100 м, в соответствии с пунктом 6.9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и пунктом 9 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

От железной дороги требуется установление санитарно-защитной зоны в размере 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация воздухоохранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом.

    - Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, протекающих по территории сельского поселения;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- строительство полигона твердых бытовых отходов южнее станицы Алексеевской и северо-западнее станицы Краснооктябрьской;

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- строительство скотомогильника, оборудованного биологическими камерами для утилизации трупов животных северо-западнее станицы Краснооктябрьской;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

Необходимый участок под территорию кладбища принимается исходя из нормы 0,24 га на 1 тыс. человек, в соответствии со СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Необходимая площадь кладбища для территории сельского поселения составляет 1,9 га.

В настоящее время база данных по накоплению различных видов промышленных отходов, объемам их складирования и переработки на территории населенных пунктов сельского поселения Алексеевское отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории сельского поселения нет. Существующая система складирования отходов  не организована и не  отвечает санитарным и природоохранным требованиям. Отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично поступают  на несанкционированные места захоронения.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО  на проектируемый  полигон ТБО в сельском поселении Алексеевское. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора на территории (далее территориальным ЦГСЭН).

В соответствии со ст. 12 ФЗ № 89  «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся в  сельском поселении Алексеевское отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (8005 человек), на конец расчетного срока составит около 48 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,9 га.

- Объемы образующихся отходов в населенных пунктах сельского поселения Алексеевское с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения.

| - Наименование населенного пункта/численность населения | - Объемы образующихся отходов на конец расчетного срока (тыс. тонн) | - Годовой объем накопления ТБО, при средней плотности отходов равной 200кг/м3, (м3) | - Суточный объем накопления ТБО, при средней плотности отходов равной 200 кг/м3 , (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ст-ца Алексеевская (3330 чел) | - 20 | - 4995 | - 13,7 |
| - п. Кирпичный (37 чел) | - 0,2 | - 55,5 | - 0,2 |
| - ст-ца Краснооктябрьская - (1 370 чел) | - 8,2 | - 2055 | - 5,6 |
| - х. Красный Партизан (47 чел) | - 0,3 | - 70,5 | - 0,2 |
| х. Москальчук (110 чел) | - 0,7 | - 165 | - 0,5 |
| - ст-ца Новоархангельская (755 чел) | - 4,5 | - 1132,5 | - 3,1 |
| - п. Большевик (380 чел) | - 2,3 | - 570 | - 1,6 |
| п. Пригородный (1 810 чел) | - 10,9 | - 2715 | - 7,4 |
| х. Школьный (70 чел) | - 0,4 | - 105 | - 0,3 |
| п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» ( 95 чел) | - 0,6 | - 142,5 | - 0,4 |

Последующие расчеты производятся с учетом установки контейнеров вместимостью 0,75м3 по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых зонах, в камерах мусоропроводов, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить один раз в сутки.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод t К1 / (365 V),

Где, Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t   – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V  – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Исходя из этой формулы необходимое приблизительное число контейнеров составит:

- ст-ца Алексеевская – 23 шт;

- п. Кирпичный – 1 шт;

- ст-ца Краснооктябрьская- 10 шт;

- х. Красный Партизан – 1 шт;

- х. Москальчук – 1шт;

- ст-ца Новоархангельская -6 шт;

- п. Большевик – 3 шт;

- п. Пригородный – 13 шт;

- х. Школьный – 1 шт;

- п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский»-  1 шт.

Учитывая тот факт, что количество ТБО, вывозимых за 1 рейс (с учетом уплотнения) мусоровозом марки КамАЗ-53213 КО-415А составляет  45 м3, для  вывоза ТБО, образуемого в населенных пунктах сельского поселения, понадобится один мусоровоз указанной марки.  Для сбора и вывоза ТБО с территории сельского поселения на проектируемый полигон, мусоровозу КамАЗ-53213 КО-415А потребуется один рейс в сутки.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров-накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.) и ТБО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства целесообразно применение бортовых машин.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Медицинские отходы

В настоящее время на территории сельского поселения нет специальных предприятий и установок по утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений. Медицинские отходы вывозятся совместно с ТБО.

Проведение утилизации отходов лечебно - профилактических учреждений образующихся на территории сельского поселения Алексеевское предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно - профилактических учреждений».

Неопасные твердые отходы (класс А) лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ) предусматривается вывозить совместно с ТБО на проектируемый полигон ТБО.

Опасные и чрезвычайно опасные отходы (классов Б и В) необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами.

Обезвреживание отходов классов Б и В может осуществляться децентрализованным или централизованным способами.

Размещение установок по термическому обезвреживанию отходов ЛПУ на территории лечебного учреждения (децентрализованный способ) рассматривается и согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора.

При централизованном способе отходы ЛПУ обезвреживаются в печах крупных мусоросжигательных заводов. Месторасположение, условия эксплуатации, уровни воздействия на окружающую среду данных заводов регламентируются соответствующими нормативными документами.

При отсутствии установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) захораниваются на кладбищах в специально отведенных могилах. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после дезинфекции, вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов.

Производственные отходы

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Животноводческие и птицеводческие предприятия являются потенциальными источниками загрязнения водоемов и почвы органическими отходами и распространения возбудителей болезней, содержащимися в навозе, помете, навозных стоках и производственных сточных водах.

Для утилизации биологических отходов животноводческих предприятий предполагается их вывоз на проектируемый скотомогильник.

Необходимо проведение обследования мест размещения отходов животноводческих комплексов, в части соответствия их требованиям природоохранного законодательства. Животноводческие предприятия необходимо оборудовать хранилищами навоза и помета с соблюдением природоохранных и санитарных требований и норм.

  - Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 711-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Тихорецкий район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований –городского и сельских поселений – и установлении их границ». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли сельскохозяйственного назначения – 11734,34 га;

- земли населенных пунктов – 1945, 53 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 376, 87 га;

- земли водного фонда – 439,51 га;

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами сельских населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов п. Большевик, п. Кирпичный, п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский», п. Пригородный, ст. Алексеевская, ст. Краснооктябрьская, ст. Новоархангельская,  х. Красный Партизан, х. Москальчук, х. Школьный отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения. В результате изменения границ вышеуказанных населенных пунктов в составе территории поселения изменится баланс земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда:

- земли сельскохозяйственного назначения – 11200,03 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 367,43 га;

- земли водного фонда – 426,13 га;

- земли населенных пунктов – 2502,49 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, водного фонда) в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Советом Алексеевского сельского поселения генерального плана, в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, и происходит перевод земель указанных выше категорий в земли населенных пунктов.

  - Описание границ населенных пунктов

    - Ст. Алексеевская

От т. 1, расположенной в 20 м южнее грунтовой дороги, пересекая грунтовую дорогу, и далее вдоль грунтовой дороги порядка 710 м до т. 6, минуя тт. 2-4;

от т. 5 в северо-западном направлении по пахотным землям порядка 360 м до т. 6, расположенной на ограждении свинотоварной фермы;

от т. 6 вдоль западной стороны ограждения свинотоварной фермы порядка 480 м до т. 10, минуя тт. 8-9;

от т. 10 в северо-восточном направлении порядка 140 м до т. 11, находящейся в 10 м восточнее границы пахотных земель;

от т. 11 в северо-восточном направлении порядка 30 м до т. 12;

от т. 12 в северо-восточном направлении по территории ремонтно-механических мастерских порядка 120 м через тт. 13-14 до т. 15, находящейся на грунтовой дороге;

от т. 15 в северо-восточном направлении по пахотным землям порядка 230 м до т. 16, расположенной в 10 м западнее опоры линии электропередач;

от т. 16 в северо-восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу  межмуниципального значения 23 РМ-84 г. "Тихорецк - ст-ца  Алексеевская - ст-ца Новоархангельская", порядка 30 м до т. 17;

от т. 17 в северо-восточном направлении по лесозащитной полосе порядка 150 м до т. 18;

от т. 18 в северо-восточном направлении порядка 160м до т. 19, находящейся на пахотных землях;

от т. 19 в северо-западном направлении по пахотным землям, пересекая грунтовую дорогу, порядка 500 м до т. 20, находящейся в 10 м севернее грунтовой дороги;

от т. 20 в северо-восточном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 40 м до т. 21;

от т. 21 в северном направлении по пахотным землям порядка 310 м до т. 22;

от т. 22 по береговой линии пересыхающей старицы порядка 700 м через тт. 23-26 до т. 27, расположенной в 10 м западнее автомобильной дороги;

от т. 27 в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу, порядка 30 м до т. 28, находящейся вблизи береговой линии р. Челбас;

от т. 28 в восточном направлении, пересекая р. Челбас, порядка 190 м до т. 29, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 29 по берегу р. Челбас порядка 1010 м минуя тт. 30-36 до т. 37;

от т. 37 , пересекая старицу р. Челбас, порядка 70 м до т. 38, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 38 по береговой линии р. Челбас порядка 1700 м минуя тт. 39-51 до т. 52;

от т. 52 в южном направлении порядка 460 м до т. 53, находящейся на грунтовой дороге;

от т. 53 в юго-восточном направлении, пересекая две грунтовые дороги, порядка 180 м до т. 55, минуя т. 54;

от т. 55  в юго-восточном направлении порядка 100 м до т. 56, находящейся на лесозащитной полосе;

от т. 56 в юго-восточном направлении, пересекая лесозащитную полосу, и далее по пахотным землям порядка 480 м до т. 57, расположенной на западной границе лесозащитной полосы;

от т. 57 в северно-западном направлении по пахотным землям порядка 410 м до т. 58;

от т. 58 в юго-восточном направлении по пахотным землям, пересекая грунтовую дорогу, и далее вдоль грунтовой дороги порядка 320 м до т. 59, находящейся на откосе грунтовой дороги;

от т. 59 в южном направлении вдоль грунтовой дороги, пересекая асфальтированную дорогу, порядка 90 м до т. 60;

от т. 60 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 510 м до т. 61, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 61 в юго-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, порядка 50 м до т. 62, находящейся в 30 м юго-восточнее опоры линии электропередач;

от т. 62 в юго-западном направлении порядка 50 м до т. 63, расположенной в 20 м восточнее грунтовой дороги;

от т. 63 в юго-восточном направлении порядка 20 м до т. 64, находящейся на береговой линии пересыхающей старицы;

от т. 64 по береговой линии пересыхающей старицы порядка 400 м через т. 65-67 до т. 68, находящейся в 10 м севернее автомобильной дороги межмуниципального значения 23 РМ-84 г. "Тихорецк - ст-ца  Алексеевская - ст-ца Новоархангельская";

от т. 68 в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения 23 РМ-84 г. "Тихорецк - ст-ца  Алексеевская - ст-ца Новоархангельская" порядка 140 м до т. 69;

от т. 69 в юго-западном направлении пересекая  автомобильную дорогу межмуниципального значения 23 РМ-84 г. "Тихорецк - ст-ца  Алексеевская - ст-ца Новоархангельская" порядка 30 м до т. 70;

от т. 70 в северо-западном направлении вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения 23 РМ-84 г. "Тихорецк - ст-ца  Алексеевская - ст-ца Новоархангельская" порядка 650 м до т. 71;

от т. 71 в юго-западном направлении, пересекая лесозащитную полосу, и далее по пахотным землям, пересекая грунтовую дорогу, порядка 820 м до т. 72, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 72 вдоль грунтовой дороги порядка 2030 м через тт. 73-82 предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта станица Алексеевская

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 558950.470 | 2234247.650 |
| 2 | 559376.460 | 2234248.370 |
| 3 | 559438.720 | 2234261.800 |
| 4 | 559472.420 | 2234274.030 |
| 5 | 559638.560 | 2234354.190 |
| 6 | 559823.810 | 2234045.790 |
| 7 | 559973.960 | 2233969.520 |
| 8 | 560144.640 | 2233974.970 |
| 9 | 560240.250 | 2234067.110 |
| 10 | 560245.130 | 2234068.060 |
| 11 | 560342.770 | 2234169.910 |
| 12 | 560367.020 | 2234187.600 |
| 13 | 560393.940 | 2234206.860 |
| 14 | 560453.270 | 2234245.470 |
| 15 | 560466.990 | 2234253.760 |
| 16 | 560647.710 | 2234390.710 |
| 17 | 560676.480 | 2234410.330 |
| 18 | 560799.710 | 2234496.540 |
| 19 | 560869.070 | 2234639.470 |
| 20 | 561317.840 | 2234409.280 |
| 21 | 561335.300 | 2234445.270 |
| 22 | 561640.340 | 2234454.850 |
| 23 | 561640.340 | 2234584.830 |
| 24 | 561697.690 | 2234713.650 |
| 25 | 561763.930 | 2234732.790 |
| 26 | 561829.470 | 2234792.520 |
| 27 | 561966.410 | 2235027.890 |
| 28 | 561976.180 | 2235051.100 |
| 29 | 562029.120 | 2235229.850 |
| 30 | 561995.480 | 2235316.420 |
| 31 | 561934.860 | 2235372.980 |
| 32 | 561823.370 | 2235398.290 |
| 33 | 561492.120 | 2235390.790 |
| 34 | 561366.340 | 2235417.980 |
| 35 | 561291.960 | 2235504.860 |
| 36 | 561273.530 | 2235532.980 |
| 37 | 561283.840 | 2235644.540 |
| 38 | 561324.150 | 2235705.790 |
| 39 | 561385.320 | 2235779.230 |
| 40 | 561549.390 | 2236043.290 |
| 41 | 561580.640 | 2236154.230 |
| 42 | 561568.760 | 2236247.040 |
| 43 | 561525.010 | 2236295.170 |
| 44 | 561419.070 | 2236351.420 |
| 45 | 561262.600 | 2236388.540 |
| 46 | 561211.890 | 2236429.230 |
| 47 | 561155.640 | 2236501.110 |
| 48 | 561142.200 | 2236526.730 |
| 49 | 561155.080 | 2236625.730 |
| 50 | 561190.010 | 2236720.480 |
| 51 | 561256.260 | 2236880.790 |
| 52 | 561271.250 | 2237057.370 |
| 53 | 560814.210 | 2236986.090 |
| 54 | 560771.000 | 2237009.670 |
| 55 | 560654.270 | 2237066.980 |
| 56 | 560606.830 | 2237160.430 |
| 57 | 560433.390 | 2237611.950 |
| 58 | 560073.190 | 2237417.170 |
| 59 | 559856.960 | 2237655.830 |
| 60 | 559767.470 | 2237659.310 |
| 61 | 559325.480 | 2237409.530 |
| 62 | 559281.290 | 2237419.010 |
| 63 | 559241.140 | 2237388.220 |
| 64 | 559226.820 | 2237399.110 |
| 65 | 559129.240 | 2237304.520 |
| 66 | 559063.590 | 2237276.570 |
| 67 | 558889.530 | 2237283.630 |
| 68 | 558875.950 | 2237292.320 |
| 69 | 558938.660 | 2237164.870 |
| 70 | 558911.570 | 2237152.000 |
| 71 | 559197.630 | 2236571.740 |
| 72 | 558468.610 | 2236187.110 |
| 73 | 558472.220 | 2236167.490 |
| 74 | 558474.780 | 2236153.650 |
| 75 | 558512.140 | 2236009.290 |
| 76 | 558544.890 | 2235940.630 |
| 77 | 558570.440 | 2235863.010 |
| 78 | 558822.610 | 2235281.980 |
| 79 | 558937.440 | 2235024.330 |
| 80 | 558946.760 | 2234977.030 |
| 81 | 558952.060 | 2234909.190 |
| 82 | 558943.630 | 2234498.250 |
| 1 | 558950.470 | 2234247.650 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт станица Алексеевская

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 02 000:0050 | - |
| 2 | 23:32:06 02 000:0064 | - |
| 3 | 23:32:06 02 000:0076 | - |
| 4 | 23:32:06 02 000:0077 | - |
| 5 | 23:32:06 02 000:0147 | - |

    - п. Большевик

От т. 1, расположенной на береговой линии р. Челбас, в северо-восточном направлении порядка 60 м до т. 2, находящейся на границе пахотных земель;

от т. 2 по границе пахотных земель порядка 210 м до т. 6, минуя тт. 3-5;

от т. 6 в юго-восточном направлении, пересекая две грунтовые дороги, порядка 350 м до т. 7, расположенной на южной границе лесозащитной полосы;

от т. 7 по южной границе лесозащитной полосы, пересекая грунтовую дорогу, порядка 1320 м до т. 13, минуя тт. 8-12;

от т. 13 в юго-западном направлении, пересекая асфальтированную и грунтовую дороги, порядка 220 м до т. 14, находящейся на береговой линии р. Челбас;

от т. 14 по берегу р. Челбас порядка 390 м через тт. 15-17 до т. 18, находящейся на откосе дамбы через р. Челбас;

от т. 18 в юго-западном направлении, пересекая дамбу через р. Челбас,  порядка 40 м до т. 19, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 19 по береговой линии р. Челбас через тт. 20-48 порядка 1870 м предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Большевик

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561206.970 | 2237708.180 |
| 2 | 561236.710 | 2237757.740 |
| 3 | 561277.200 | 2237839.400 |
| 4 | 561282.360 | 2237858.290 |
| 5 | 561282.070 | 2237920.170 |
| 6 | 561276.860 | 2237953.800 |
| 7 | 561153.340 | 2238277.740 |
| 8 | 560952.350 | 2238797.220 |
| 9 | 560892.850 | 2238957.650 |
| 10 | 560849.620 | 2239054.710 |
| 11 | 560814.380 | 2239121.000 |
| 12 | 560767.550 | 2239173.460 |
| 13 | 560536.350 | 2239420.600 |
| 14 | 560336.090 | 2239334.680 |
| 15 | 560330.250 | 2239193.090 |
| 16 | 560281.190 | 2239025.590 |
| 17 | 560293.950 | 2238973.570 |
| 18 | 560277.360 | 2238956.780 |
| 19 | 560264.840 | 2238922.180 |
| 20 | 560275.630 | 2238878.430 |
| 21 | 560278.910 | 2238842.650 |
| 22 | 560273.830 | 2238792.960 |
| 23 | 560282.270 | 2238781.870 |
| 24 | 560283.670 | 2238728.740 |
| 25 | 560274.450 | 2238667.490 |
| 26 | 560257.890 | 2238593.900 |
| 27 | 560238.980 | 2238525.930 |
| 28 | 560232.110 | 2238443.430 |
| 29 | 560232.970 | 2238351.560 |
| 30 | 560244.410 | 2238297.520 |
| 31 | 560277.810 | 2238241.090 |
| 32 | 560312.110 | 2238210.460 |
| 33 | 560347.730 | 2238187.340 |
| 34 | 560429.480 | 2238187.050 |
| 35 | 560490.160 | 2238195.150 |
| 36 | 560549.220 | 2238200.460 |
| 37 | 560581.720 | 2238195.150 |
| 38 | 560619.530 | 2238183.900 |
| 39 | 560683.520 | 2238155.620 |
| 40 | 560717.800 | 2238130.960 |
| 41 | 560775.860 | 2238042.490 |
| 42 | 560797.700 | 2237979.920 |
| 43 | 560828.640 | 2237896.480 |
| 44 | 560867.080 | 2237858.350 |
| 45 | 560939.670 | 2237845.950 |
| 46 | 560984.670 | 2237825.500 |
| 47 | 561019.100 | 2237822.830 |
| 48 | 561114.050 | 2237777.640 |
| 1 | 561206.970 | 2237708.180 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт поселок Большевик

    - п. Кирпичный

От т. 1, расположенной на береговой линии р. Челбас, вдоль береговой линии р. Челбас порядка 490 м через тт. 2-6 до т. 7;

от т. 7 в северо-восточном направлении порядка 210 м до т. 8, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 8 в северо-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, порядка 60 м до т. 9;

от т. 9 в восточном направлении порядка 40 м до т. 10, расположенной на пахотных землях;

от т. 10 вдоль границы пахотных земель порядка 210 м минуя тт. 11-14 до т. 15, находящейся на лесозащитной полосе;

от т. 15 в юго-восточном направлении по лесозащитной полосе порядка 20 м до т. 16;

от т. 16 вдоль границы пахотных земель порядка 60 м через тт. 17-18 до т. 19, расположенной в 10 м севернее грунтовой дороги;

от т. 19 в юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 340 м через т. 20 до т. 21, находящейся в 10 м северо-западнее опоры линии электропередач;

от т. 21 в юго-восточном направлении порядка 40 м до т. 22, расположенной в 10 м севернее асфальтированной дороги;

от т. 22 в западном направлении вдоль асфальтированной дороги, пересекая асфальтированную дорогу, порядка 240 м до т. 23, находящейся на откосе грунтовой дороги;

от т. 23 вдоль грунтовой дороги порядка 250 м через тт. 24-25 до т. 26;

от т. 26 в западном направлении, пересекая грунтовую дорогу, порядка 60 м до т. 27;

от т. 27 в западном направлении порядка 50 м предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Кирпичный

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561789.930 | 2235496.420 |
| 2 | 561868.370 | 2235490.480 |
| 3 | 561932.040 | 2235471.260 |
| 4 | 562007.910 | 2235444.790 |
| 5 | 562068.740 | 2235410.160 |
| 6 | 562176.200 | 2235287.460 |
| 7 | 562188.220 | 2235262.730 |
| 8 | 562339.240 | 2235410.270 |
| 9 | 562350.920 | 2235468.960 |
| 10 | 562351.690 | 2235511.000 |
| 11 | 562331.860 | 2235553.660 |
| 12 | 562315.480 | 2235575.550 |
| 13 | 562295.690 | 2235614.130 |
| 14 | 562276.100 | 2235665.500 |
| 15 | 562261.050 | 2235702.400 |
| 16 | 562251.870 | 2235720.780 |
| 17 | 562239.620 | 2235741.980 |
| 18 | 562228.910 | 2235756.870 |
| 19 | 562216.980 | 2235768.530 |
| 20 | 562173.380 | 2235816.970 |
| 21 | 562001.910 | 2236029.130 |
| 22 | 561969.650 | 2236049.190 |
| 23 | 561952.890 | 2235813.420 |
| 24 | 561873.820 | 2235672.460 |
| 25 | 561844.290 | 2235653.070 |
| 26 | 561818.350 | 2235603.250 |
| 27 | 561799.850 | 2235547.170 |
| 1 | 561789.930 | 2235496.420 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт поселок Кирпичный

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 01 000:0049 | - |
| 2 | 23:32:06 01 000:0068 | - |
| 3 | 23:32:06 01 000:0002 | - |
| 4 | 23:32:06 02 012:0113 | - |
| 5 | 23:32:06 02 012:0112 | - |

    - ст. Краснооктябрьская

От т. 1, расположенной на береговой линии р. Челбас, вдоль береговой линии р. Челбас порядка 4980 м через т. 2-69 до т. 70;

от т. 70, пересекая место впадения ручья в р. Челбас, порядка 150 м до т. 71, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 71 по береговой линии р. Челбас порядка 900 м минуя тт. 72-77 до т. 78;

от т. 78 в западном направлении порядка 310 м до т. 79, расположенной в 40 м от поворота ул. Победы;

от т. 79 в северо-восточном направлении вдоль ул. Победы порядка 1400 м через тт. 80-84 до т. 85, находящейся на границе пахотных земель;

от т. 85 по границе пахотных земель порядка 70 м минуя т. 86 до т. 87;

от т. 87 в юго-восточном направлении порядка 20 м до т. 88, находящейся на откосе грунтовой дороги;

от т. 88 в восточном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 20 м до т. 89;

от т. 89 в юго-восточном направлении, пересекая грунтовые дороги и р. Челобас с одного берега на другой, порядка 470 м до т. 90, находящейся на береговой линии р. Челбас;

от т. 90 по береговой линии р. Челбас порядка 810 м через тт. 91-94 до т. 95, расположенной в 20 м западнее дамбы через р. Челбас;

от т. 95, пересекая дамбу через р. Челбас, порядка 30 м до т. 96, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 96 вдоль береговой линии р. Челбас порядка 1920 м до т. 122, минуя тт. 97-121;

от т. 122 в юго-восточном направлении, пересекая старицу р. Челбас, порядка 80 м до т. 123, расположенной на береговой линии р. Челбас;

от т. 123 по береговой линии р. Челбас порядка 450 м до т. 130, минуя тт. 124-129;

от т. 130 в юго-западном направлении порядка 120 м до т. 131, расположенной в 30 м северо-западнее опоры линии электропередач у южной обочины грунтовой дороги;

от т. 131 в юго-западном направлении, пересекая ул. Пушкина, порядка 640 м до т. 132, находящейся в 10 м западнее ул. Пушкина;

от т. 132 в юго-западном направлении порядка 10 м до т. 133;

от т. 133 параллельно ул. Пушкина на расстоянии 20 м порядка 1580 м до т. 137, минуя тт. 134-136;

от т. 137 в южном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 80 м до т. 138;

от т. 138 в западном направлении порядка 30 м до т. 139;

от т. 139 в северо-западном направлении по пересеченной местности порядка 990 м через тт. 140-141 до т. 142, расположенной на западной границе растительности;

от т. 142 в юго-западном направлении по западной границе растительности порядка 490 м до т. 143;

от т. 143 в юго-западном направлении по растительности порядка 140 м до т. 144;

от т. 144 в юго-восточном направлении по растительности порядка 80 м до т. 145;

от т. 145 в восточном направлении по границе пахотных земель порядка 300 м до т. 146;

от т. 146 в южном направлении порядка 220 м до т. 147;

от т. 147 в восточном направлении порядка 200 м до т. 148, находящейся на западной границе лесозащитной полосы;

от т. 148 в южном направлении порядка 150 м до т. 149, расположенной в 10 м севернее грунтовой дороги;

от т. 149 вдоль грунтовой дороги порядка 880 м минуя тт. 150-155 до т. 156, расположенной на обочине грунтовой дороги;

от т. 156 в западном направлении по пахотным землям, пересекая грунтовую дорогу, порядка 60 м до т. 157, расположенной на восточной границе лесозащитной полосы;

от т. 157 в западном направлении, пересекая лесозащитную полосу, порядка 40 м до т. 158, находящейся в 20 м западнее западной границы лесозащитной полосы;

от т. 158 в южном  направлении по пахотным землям порядка 90 м до т. 159;

от т. 159 в западном направлении по пахотным землям порядка 180 м до т. 160;

от т. 160 в северном направлении по пахотным землям перпендикулярно предыдущему отрезку проектной границы порядка 170 м до т. 161, расположенной в 20 м южнее ул. Степная;

от т. 161 в западном направлении по пахотным землям параллельно ул. Степная порядка 390 м до т. 162, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 162, пересекая грунтовую дорогу, и далее вдоль грунтовой дороги порядка 450 м до т. 166, минуя тт. 163-165;

от т. 166 в северо-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу и ручей, порядка 100 м до т. 167;

от т. 167 в северном направлении порядка 70 м до т. 168;

от т. 168 в северо-западном направлении порядка 30 м до т. 169, находящейся в 30 м южнее береговой линии озера;

от т. 169 в западном направлении, пересекая грунтовую дорогу, порядка 190 м минуя т. 170 до т. 171, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 171 в северном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 200 м до т. 173, минуя т. 172;

от т. 173 в северном направлении по пахотным землям порядка 450 м до т. 174, находящейся на откосе ул. Ленина;

от т. 174 вдоль ул. Ленина порядка 1070 м до т. 179, минуя тт. 175-178;

от т. 179 вдоль ул. Зеленая порядка 1070 м до т. 187, минуя тт. 180-186;

от т. 187 вдоль ул. О. Кошевого порядка 440 м минуя тт. 188-192 до т. 193;

от т. 193 вдоль грунтовой дороги в западном направлении порядка 390 м до т. 194;

от т. 194 в северо-западном направлении, пересекая две грунтовые дороги порядка 30 м до т. 195, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 195 в северном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 210 м до т. 196, расположенной на откосе грунтовой дороги в 10 м северо-восточнее опоры линии электропередач;

от т. 196 в западном направлении порядка 50 м до т. 197, находящейся в 10 м восточнее границы пахотных земель;

от т. 197 по границе пахотных земель в западном направлении порядка 670 м до т. 198, находящейся в 20 м западнее опоры линии электропередач;

от т. 198 в северо-западном направлении по пахотным землям порядка 140 м до т. 199;

от т. 199 в северо-восточном направлении по пахотным землям порядка 130 м до т. 200, расположенной в 20 м восточнее грунтовой дороги;

от т. 200 в северо-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу, порядка 40 м до т. 201;

от т. 201 в северном направлении по пахотным землям порядка 40 м до т. 202;

от т. 202 в северо-восточном направлении по пахотным землям порядка 60 м до т. 203;

от т. 203 в северо-западном направлении по пахотным землям порядка 80 м до т. 204, расположенной в 20 м южнее границы растительности;

от т. 204 в восточном направлении по пахотным землям, пересекая грунтовую дорогу, порядка 80 м до т. 205, расположенной на откосе грунтовой дороги;

от т. 205 в северо-восточном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 420 м до т. 207, минуя т. 206;

от т. 207 в северо-западном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 310 м через т. 208 до т. 209;

от т. 209 в северо-восточном направлении, пересекая ручей и грунтовую дорогу, порядка 110 м предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта станица Краснооктябрьская

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 566123.210 | 2226818.600 |
| 2 | 566139.320 | 2226895.020 |
| 3 | 566142.940 | 2226980.120 |
| 4 | 566113.210 | 2227051.530 |
| 5 | 566103.030 | 2227132.260 |
| 6 | 566078.220 | 2227212.630 |
| 7 | 566039.040 | 2227283.510 |
| 8 | 565919.390 | 2227386.070 |
| 9 | 565810.960 | 2227486.250 |
| 10 | 565770.900 | 2227483.040 |
| 11 | 565726.670 | 2227467.640 |
| 12 | 565716.100 | 2227483.520 |
| 13 | 565786.800 | 2227541.250 |
| 14 | 565755.770 | 2227625.930 |
| 15 | 565739.820 | 2227716.510 |
| 16 | 565725.920 | 2227947.940 |
| 17 | 565723.010 | 2228063.000 |
| 18 | 565742.270 | 2228156.090 |
| 19 | 565694.180 | 2228241.260 |
| 20 | 565615.140 | 2228313.670 |
| 21 | 565478.810 | 2228312.470 |
| 22 | 565381.560 | 2228262.050 |
| 23 | 565289.420 | 2228227.870 |
| 24 | 565237.680 | 2228203.410 |
| 25 | 565199.950 | 2228146.830 |
| 26 | 565144.140 | 2228070.360 |
| 27 | 565090.780 | 2228018.510 |
| 28 | 565066.750 | 2228005.770 |
| 29 | 565016.070 | 2227995.540 |
| 30 | 564992.050 | 2227981.010 |
| 31 | 564960.080 | 2227939.820 |
| 32 | 564938.350 | 2227927.370 |
| 33 | 564898.090 | 2227926.070 |
| 34 | 564861.750 | 2227940.940 |
| 35 | 564841.470 | 2227952.000 |
| 36 | 564780.930 | 2228038.380 |
| 37 | 564778.550 | 2228050.330 |
| 38 | 564813.470 | 2228106.750 |
| 39 | 564831.730 | 2228150.730 |
| 40 | 564849.450 | 2228199.530 |
| 41 | 564850.950 | 2228238.040 |
| 42 | 564841.470 | 2228261.880 |
| 43 | 564815.540 | 2228283.920 |
| 44 | 564803.190 | 2228304.210 |
| 45 | 564798.340 | 2228329.740 |
| 46 | 564779.690 | 2228369.310 |
| 47 | 564749.490 | 2228408.080 |
| 48 | 564717.370 | 2228428.760 |
| 49 | 564671.150 | 2228427.880 |
| 50 | 564624.940 | 2228372.870 |
| 51 | 564581.530 | 2228307.810 |
| 52 | 564477.680 | 2228209.440 |
| 53 | 564438.120 | 2228168.440 |
| 54 | 564363.390 | 2228128.440 |
| 55 | 564234.590 | 2228085.740 |
| 56 | 564180.660 | 2228076.460 |
| 57 | 564121.470 | 2228104.500 |
| 58 | 564028.030 | 2228112.530 |
| 59 | 563972.270 | 2228114.310 |
| 60 | 563791.900 | 2228172.020 |
| 61 | 563756.640 | 2228170.760 |
| 62 | 563710.800 | 2228152.370 |
| 63 | 563689.390 | 2228163.380 |
| 64 | 563680.570 | 2228190.400 |
| 65 | 563584.480 | 2228246.720 |
| 66 | 563528.730 | 2228297.520 |
| 67 | 563477.270 | 2228332.190 |
| 68 | 563442.420 | 2228363.400 |
| 69 | 563426.300 | 2228458.380 |
| 70 | 563415.820 | 2228521.270 |
| 71 | 563467.220 | 2228663.610 |
| 72 | 563535.590 | 2228754.650 |
| 73 | 563554.490 | 2228835.090 |
| 74 | 563627.930 | 2228964.280 |
| 75 | 563740.440 | 2229097.650 |
| 76 | 563884.300 | 2229215.320 |
| 77 | 563924.520 | 2229269.520 |
| 78 | 563927.440 | 2229395.330 |
| 79 | 563857.630 | 2229701.540 |
| 80 | 563957.170 | 2229795.820 |
| 81 | 564200.040 | 2230014.890 |
| 82 | 564608.700 | 2230409.000 |
| 83 | 564747.470 | 2230523.800 |
| 84 | 564859.860 | 2230627.750 |
| 85 | 564876.210 | 2230663.250 |
| 86 | 564866.180 | 2230675.680 |
| 87 | 564853.650 | 2230725.530 |
| 88 | 564843.580 | 2230744.510 |
| 89 | 564839.400 | 2230768.400 |
| 90 | 564426.970 | 2230987.320 |
| 91 | 564463.100 | 2231313.030 |
| 92 | 564480.610 | 2231457.480 |
| 93 | 564403.480 | 2231620.970 |
| 94 | 564368.840 | 2231629.280 |
| 95 | 564311.770 | 2231730.670 |
| 96 | 564301.980 | 2231760.830 |
| 97 | 564303.370 | 2231812.840 |
| 98 | 564193.790 | 2231962.660 |
| 99 | 564075.510 | 2232062.870 |
| 100 | 564030.310 | 2232084.240 |
| 101 | 563945.470 | 2232097.310 |
| 102 | 563915.500 | 2232097.540 |
| 103 | 563808.930 | 2232210.680 |
| 104 | 563747.390 | 2232263.470 |
| 105 | 563746.680 | 2232289.930 |
| 106 | 563717.220 | 2232341.230 |
| 107 | 563702.580 | 2232394.600 |
| 108 | 563711.670 | 2232438.750 |
| 109 | 563750.610 | 2232480.390 |
| 110 | 563767.480 | 2232512.950 |
| 111 | 563821.520 | 2232558.170 |
| 112 | 563824.980 | 2232619.800 |
| 113 | 563813.760 | 2232651.120 |
| 114 | 563778.820 | 2232692.180 |
| 115 | 563748.070 | 2232715.140 |
| 116 | 563697.320 | 2232744.280 |
| 117 | 563575.630 | 2232787.610 |
| 118 | 563541.270 | 2232785.440 |
| 119 | 563447.910 | 2232811.280 |
| 120 | 563309.670 | 2232887.920 |
| 121 | 563278.000 | 2232914.000 |
| 122 | 563226.970 | 2232959.070 |
| 123 | 563186.510 | 2233025.200 |
| 124 | 563173.250 | 2233086.350 |
| 125 | 563176.940 | 2233102.790 |
| 126 | 563129.310 | 2233184.570 |
| 127 | 563067.870 | 2233288.890 |
| 128 | 563033.000 | 2233328.150 |
| 129 | 562985.730 | 2233370.680 |
| 130 | 562957.910 | 2233399.290 |
| 131 | 562865.290 | 2233323.700 |
| 132 | 562372.070 | 2232914.870 |
| 133 | 562363.110 | 2232909.090 |
| 134 | 562580.410 | 2232667.350 |
| 135 | 563003.780 | 2232196.410 |
| 136 | 563307.970 | 2231701.220 |
| 137 | 563329.570 | 2231667.480 |
| 138 | 563254.910 | 2231657.440 |
| 139 | 563261.970 | 2231628.330 |
| 140 | 563304.760 | 2231535.500 |
| 141 | 563525.750 | 2231046.540 |
| 142 | 563643.130 | 2230715.730 |
| 143 | 563173.130 | 2230575.800 |
| 144 | 563040.690 | 2230536.370 |
| 145 | 562962.550 | 2230547.760 |
| 146 | 562908.930 | 2230843.620 |
| 147 | 562689.270 | 2230825.380 |
| 148 | 562638.770 | 2231014.160 |
| 149 | 562492.150 | 2231014.640 |
| 150 | 562502.790 | 2230580.740 |
| 151 | 562493.250 | 2230536.480 |
| 152 | 562480.740 | 2230517.270 |
| 153 | 562410.070 | 2230454.620 |
| 154 | 562407.230 | 2230448.290 |
| 155 | 562403.280 | 2230295.040 |
| 156 | 562394.520 | 2230173.060 |
| 157 | 562399.820 | 2230114.550 |
| 158 | 562396.960 | 2230072.130 |
| 159 | 562305.850 | 2230072.620 |
| 160 | 562304.860 | 2229888.140 |
| 161 | 562479.390 | 2229887.050 |
| 162 | 562481.110 | 2229494.490 |
| 163 | 562462.220 | 2229463.450 |
| 164 | 562449.850 | 2229410.960 |
| 165 | 562325.010 | 2229187.190 |
| 166 | 562260.560 | 2229111.530 |
| 167 | 562340.150 | 2229058.140 |
| 168 | 562410.510 | 2229062.870 |
| 169 | 562434.500 | 2229044.870 |
| 170 | 562431.980 | 2228962.920 |
| 171 | 562425.790 | 2228858.490 |
| 172 | 562531.120 | 2228850.140 |
| 173 | 562629.380 | 2228854.280 |
| 174 | 563079.960 | 2228844.980 |
| 175 | 563080.230 | 2228836.510 |
| 176 | 563088.380 | 2228765.340 |
| 177 | 563378.730 | 2228111.550 |
| 178 | 563470.820 | 2227901.290 |
| 179 | 563498.250 | 2227870.910 |
| 180 | 563534.660 | 2227854.440 |
| 181 | 563574.330 | 2227852.030 |
| 182 | 563576.770 | 2227852.290 |
| 183 | 563866.820 | 2227884.270 |
| 184 | 563915.660 | 2227887.970 |
| 185 | 564194.410 | 2227902.020 |
| 186 | 564304.780 | 2227912.650 |
| 187 | 564563.700 | 2227942.790 |
| 188 | 564658.770 | 2227817.800 |
| 189 | 564711.890 | 2227760.080 |
| 190 | 564754.540 | 2227722.970 |
| 191 | 564799.780 | 2227703.180 |
| 192 | 564873.200 | 2227686.750 |
| 193 | 564892.940 | 2227685.750 |
| 194 | 564990.030 | 2227311.700 |
| 195 | 565002.530 | 2227286.730 |
| 196 | 565205.960 | 2227338.100 |
| 197 | 565218.630 | 2227290.740 |
| 198 | 565269.160 | 2226619.500 |
| 199 | 565312.560 | 2226490.600 |
| 200 | 565426.750 | 2226552.120 |
| 201 | 565460.220 | 2226535.820 |
| 202 | 565497.570 | 2226525.380 |
| 203 | 565551.720 | 2226551.880 |
| 204 | 565583.830 | 2226626.380 |
| 205 | 565589.500 | 2226706.000 |
| 206 | 565742.480 | 2226861.140 |
| 207 | 565907.720 | 2226986.050 |
| 208 | 566002.810 | 2226823.060 |
| 209 | 566077.280 | 2226720.860 |
| 1 | 566123.210 | 2226818.600 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт станица Краснооктябрьская

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 02 000:0066 | - |
| 2 | 23:32:06 02 000:0023 | - |
| 3 | 23:32:06 02 007:0268 | - |
| 4 | 23:32:06 02 007:0267 | - |
| 5 | 23:32:06 02 007:0274 | - |
| 6 | 23:32:06 02 007:0002 | - |

    - х. Красный Партизан

От т. 1, расположенной на береговой линии р. Челбас, вдоль береговой линии р. Челбас порядка 610 м до т. 40, минуя тт. 2-39;

от т. 40 параллельно границе растительности на расстоянии 20 м порядка 560 м через тт. 41-57 до т. 58, расположенной в 20 м западнее р. Челбас;

от т. 58 вдоль берега р. Челбас порядка 160 м через тт. 59-62 до т. 63;

от т. 63 параллельно границе растительности на расстоянии 40 м порядка 380 м минуя тт. 59-78 до т. 79, находящейся вблизи береговой линии р. Челбас;

от т. 79 вдоль береговой линии р. Челбас и далее по растительности порядка 190 м через тт. 80-81 до т. 82;

от т. 82 в юго-западном направлении, пересекая ул. Горького, порядка 60 м до т. 83, расположенной на откосе ул. Горького;

от т. 83 в северо-западном направлении вдоль ул. Горького порядка 730 м через тт. 84-88 до т. 89;

от т. 89 ломаной линией по границе пахотных земель порядка 260 м минуя тт. 90-96 до т. 97, расположенной в 10 м южнее ул. Горького;

от т. 97 в северо-западном направлении вдоль ул. Горького порядка 750 м через тт. 98-103 до т. 104;

от т. 104 в северо-западном направлении, пересекая ул. Горького, порядка 20 м до т. 105, расположенной в 10 м северо-западнее опоры линии электропередач;

от т. 105 параллельно границе растительности на расстоянии 20 м через тт. 106-109 предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта хутор Красный Партизан

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 557408.590 | 2240495.130 |
| 2 | 557410.590 | 2240519.890 |
| 3 | 557411.630 | 2240529.700 |
| 4 | 557412.140 | 2240548.350 |
| 5 | 557411.250 | 2240566.510 |
| 6 | 557408.580 | 2240579.640 |
| 7 | 557403.780 | 2240597.440 |
| 8 | 557394.620 | 2240617.150 |
| 9 | 557386.010 | 2240636.860 |
| 10 | 557382.730 | 2240646.710 |
| 11 | 557379.880 | 2240656.790 |
| 12 | 557380.380 | 2240669.470 |
| 13 | 557380.480 | 2240686.750 |
| 14 | 557380.070 | 2240695.510 |
| 15 | 557377.660 | 2240709.480 |
| 16 | 557374.430 | 2240719.670 |
| 17 | 557368.790 | 2240731.540 |
| 18 | 557360.920 | 2240746.250 |
| 19 | 557352.060 | 2240758.850 |
| 20 | 557345.860 | 2240771.120 |
| 21 | 557340.710 | 2240783.020 |
| 22 | 557338.150 | 2240790.570 |
| 23 | 557335.730 | 2240800.710 |
| 24 | 557334.620 | 2240812.530 |
| 25 | 557333.050 | 2240821.660 |
| 26 | 557328.810 | 2240833.990 |
| 27 | 557321.880 | 2240847.050 |
| 28 | 557310.140 | 2240866.830 |
| 29 | 557296.550 | 2240882.200 |
| 30 | 557281.300 | 2240894.630 |
| 31 | 557268.770 | 2240903.370 |
| 32 | 557254.240 | 2240921.210 |
| 33 | 557248.270 | 2240928.260 |
| 34 | 557240.190 | 2240946.300 |
| 35 | 557229.640 | 2240971.850 |
| 36 | 557224.370 | 2240990.610 |
| 37 | 557222.970 | 2241000.680 |
| 38 | 557217.480 | 2241017.600 |
| 39 | 557213.320 | 2241032.400 |
| 40 | 557207.450 | 2241053.900 |
| 41 | 557195.610 | 2241076.560 |
| 42 | 557182.300 | 2241098.440 |
| 43 | 557164.990 | 2241117.860 |
| 44 | 557150.400 | 2241134.840 |
| 45 | 557140.410 | 2241148.860 |
| 46 | 557117.870 | 2241170.900 |
| 47 | 557069.790 | 2241231.160 |
| 48 | 557022.120 | 2241290.120 |
| 49 | 556995.690 | 2241326.040 |
| 50 | 556983.210 | 2241352.640 |
| 51 | 556972.960 | 2241373.340 |
| 52 | 556954.040 | 2241402.070 |
| 53 | 556939.930 | 2241424.630 |
| 54 | 556929.380 | 2241440.290 |
| 55 | 556921.790 | 2241461.200 |
| 56 | 556921.590 | 2241476.650 |
| 57 | 556921.820 | 2241492.290 |
| 58 | 556922.970 | 2241518.630 |
| 59 | 556896.950 | 2241522.970 |
| 60 | 556864.110 | 2241526.190 |
| 61 | 556836.210 | 2241526.380 |
| 62 | 556812.430 | 2241532.970 |
| 63 | 556765.150 | 2241553.080 |
| 64 | 556719.350 | 2241576.840 |
| 65 | 556685.960 | 2241600.530 |
| 66 | 556670.590 | 2241619.150 |
| 67 | 556657.920 | 2241636.790 |
| 68 | 556642.890 | 2241649.650 |
| 69 | 556635.690 | 2241650.970 |
| 70 | 556589.190 | 2241651.650 |
| 71 | 556573.190 | 2241657.640 |
| 72 | 556556.700 | 2241669.700 |
| 73 | 556545.850 | 2241688.200 |
| 74 | 556541.320 | 2241705.530 |
| 75 | 556535.970 | 2241731.380 |
| 76 | 556533.530 | 2241744.310 |
| 77 | 556530.330 | 2241758.720 |
| 78 | 556522.480 | 2241776.050 |
| 79 | 556512.650 | 2241787.190 |
| 80 | 556502.530 | 2241786.630 |
| 81 | 556485.270 | 2241781.910 |
| 82 | 556337.280 | 2241714.890 |
| 83 | 556281.580 | 2241682.610 |
| 84 | 556282.170 | 2241676.800 |
| 85 | 556292.950 | 2241650.830 |
| 86 | 556312.640 | 2241620.720 |
| 87 | 556365.750 | 2241572.160 |
| 88 | 556772.420 | 2241230.530 |
| 89 | 556809.520 | 2241183.620 |
| 90 | 556763.760 | 2241153.850 |
| 91 | 556755.400 | 2241144.400 |
| 92 | 556758.620 | 2241122.890 |
| 93 | 556797.850 | 2241057.330 |
| 94 | 556805.490 | 2241051.510 |
| 95 | 556880.230 | 2241079.170 |
| 96 | 556881.370 | 2241079.590 |
| 97 | 556882.670 | 2241080.090 |
| 98 | 556919.190 | 2241025.400 |
| 99 | 556955.180 | 2240978.430 |
| 100 | 556996.340 | 2240906.430 |
| 101 | 557067.710 | 2240774.950 |
| 102 | 557166.910 | 2240575.970 |
| 103 | 557233.290 | 2240445.720 |
| 104 | 557249.000 | 2240429.010 |
| 105 | 557269.010 | 2240418.610 |
| 106 | 557291.320 | 2240418.730 |
| 107 | 557302.560 | 2240423.210 |
| 108 | 557311.470 | 2240428.560 |
| 109 | 557355.030 | 2240456.350 |
| 1 | 557408.590 | 2240495.130 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт хутор Красный Партизан

    - Населенный пункт хутор Москальчук

От т.1 - общей угловой точки проектных границ населенных пунктов хутора Москальчук и поселка Кирпичный, находящейся на береговой линии р. Челбас в 50м к западу от ограждения участка крайнего южного дома поселка Кирпичный, предлагаемая проектная граница населенного пункта проходит в северо-восточном направлении по грунтовой дороге, являющеся разделительной чертой соседних населенных пунктов, порядка 364м, минуя тт. 2-5, до т.6, находящейся в 22м от угла крайнего дома по ул. Пролетарской в районе перекрестка улиц;

от т. 6 в восточном направлении, вдоль ул. Пролетарской порядка 235м до т.7, находящейся на обочине грунтовой дороги, примыкающей к ул. Пролетарской и являющейся угловой поворотной точкой проектной границы поселка Кирпичный;

от т.7 по прямой в северо-восточном направлении, по пересеченной местности порядка  145м до т.8;

от т.8, находящейся на прямой, касательной к продолжению ул. Пролетарской,  по касательной и далее по обочине ул. Пролетарская, в юго-восточном направлении, порядка 983м, минуя тт. 9-12, до т.13, находящейся в пределах перекрестка ул. Пролетарская и ул. Клубничная, в 9м к западу от опоры ЛЭП;

от т.13 в северном направлении порядка 28м до пересечения в т.14 с границей пахотных земель;

от т.14 в северо-восточном направлении вдоль ул.Клубничной (СОТ "Заря"), по границе пахотных земель порядка 276м, минуя т.15, до т.16, расположенной у перекрестка грунтовых дорог;

от т.16 по северо-восточному участку границы территории СОТ "Заря" порядка 750м, минуя тт.17-22, до крайней угловой восточной точки границы территории товарищества - т.23;

от т.23 по юго-восточному участку границы территории садоводческого товарищества порядка 125м до пересечения в т.25 с береговой линией р. Челбас;

от т.25 в юго-западном направлении по береговой линии р. Челбас порядка 2840м предлагаемая проектная граница населенного пункта замыкается в т.1.

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта хутор Москальчук

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561789.933 | 2235496.418 |
| 2 | 561799.848 | 2235547.172 |
| 3 | 561818.349 | 2235603.254 |
| 4 | 561844.286 | 2235653.070 |
| 5 | 561873.823 | 2235672.464 |
| 6 | 561952.886 | 2235813.424 |
| 7 | 561969.655 | 2236049.191 |
| 8 | 562016.675 | 2236185.110 |
| 9 | 561713.091 | 2236683.460 |
| 10 | 561693.002 | 2236697.571 |
| 11 | 561587.899 | 2236866.041 |
| 12 | 561578.508 | 2236888.008 |
| 13 | 561584.559 | 2237040.604 |
| 14 | 561612.123 | 2237045.962 |
| 15 | 561738.451 | 2237150.731 |
| 16 | 561820.773 | 2237226.535 |
| 17 | 561658.523 | 2237323.393 |
| 18 | 561569.011 | 2237448.210 |
| 19 | 561529.818 | 2237486.559 |
| 20 | 561433.166 | 2237601.344 |
| 21 | 561396.534 | 2237673.343 |
| 22 | 561372.863 | 2237728.287 |
| 23 | 561340.857 | 2237782.373 |
| 24 | 561314.478 | 2237751.193 |
| 25 | 561285.413 | 2237671.385 |
| 26 | 561279.065 | 2237603.483 |
| 27 | 561293.971 | 2237522.330 |
| 28 | 561340.856 | 2237408.574 |
| 29 | 561373.600 | 2237293.597 |
| 30 | 561384.844 | 2237176.147 |
| 31 | 561386.412 | 2237113.909 |
| 32 | 561369.123 | 2237046.071 |
| 33 | 561365.011 | 2236892.668 |
| 34 | 561333.136 | 2236748.293 |
| 35 | 561281.261 | 2236623.918 |
| 36 | 561286.574 | 2236548.918 |
| 37 | 561318.705 | 2236487.063 |
| 38 | 561355.011 | 2236462.043 |
| 39 | 561452.199 | 2236431.731 |
| 40 | 561600.949 | 2236359.231 |
| 41 | 561623.761 | 2236331.418 |
| 42 | 561647.824 | 2236312.043 |
| 43 | 561680.949 | 2236245.168 |
| 44 | 561712.511 | 2236165.793 |
| 45 | 561637.511 | 2235989.543 |
| 46 | 561535.324 | 2235826.418 |
| 47 | 561464.699 | 2235699.231 |
| 48 | 561428.136 | 2235599.856 |
| 49 | 561424.386 | 2235571.731 |
| 50 | 561425.949 | 2235556.731 |
| 51 | 561466.183 | 2235501.731 |
| 52 | 561487.121 | 2235491.418 |
| 53 | 561502.746 | 2235492.043 |
| 54 | 561542.433 | 2235503.918 |
| 55 | 561567.121 | 2235506.418 |
| 56 | 561589.933 | 2235498.918 |
| 57 | 561654.621 | 2235495.793 |
| 58 | 561711.183 | 2235510.168 |
| 1 | 561789.933 | 2235496.418 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенного пункта хутор Москальчук

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 02 013:0003 | - |
| 2 | 23:32:06 02 013:0002 | - |
| 3 | 23:32:06 02 012:0004 | - |
| 4 | 23:32:06 02 013:0005 | - |
| 5 | 23:32:06 02 013:0009 | - |
| 6 | 23:32:06 02 013:0008 | - |
| 7 | 23:32:06 02 013:0007 | - |
| 8 | 23:32:06 01 000:0051 | - |

    - Ст. Новоархангельская

От т.1 - общей угловой точки проектных границ населенных пунктов станицы Алексеевская и станицы Новоархангельская, находящейся на береговой линии р. Челбас в 380м от промойны, предлагаемая проектная граница населенного пункта проходит по береговой линии р. Челбас порядка 1160м, минуя тт. 2- 11, до т.12, находящейся в районе заводи;

от т.12 по прямой в северном направлении порядка 80м, по заводи до т.13, находящейся на берегу реки;

от т.13 по береговой линии порядка 520м, минуя тт.14-21, до т.22 - места впадения ручья в р. Челбас;

от т.22 по прямой порядка 90м до противоположного берега, впадающего в р. Челбас, ручья - т.23;

от т.23 по береговой линии р. Челбас порядка 890м, минуя тт. 24-32, до дамбы - т.33;

от т.33 по границе дамбы в южном направлении порядка 30м до т.34;

от т.34 через дорогу, проходящую по дамбе, и далее по береговой линии р. Челбас порядка 4410м, минуя тт.35-75, до т.76, находящейся в 120м от поворота грунтовой дороги;

от т.76 по прямой в западном направлении, порядка 90м, до т.77, находящейся в 25м от обочины грунтовой автодороги;

от т.77 вдоль автодороги в северо-западном направлении порядка 186м до т.78, находящейся в 30м от ограждения участка крайнего жилого дома (начало ул. Красная горка);

от т.78 по южной стороне ограждений земельных участков по ул. Красная горка, минуя т.79, порядка 1110м до т.80 - угловой точки ограждения крайнего земельного участка по улице;

от т.80 плавной кривой, минуя т.81, порядка 152м до пересечения с границей профиля ул.Садовая - т.82;

от т.82 по границе профиля ул. Садовая порядка 530м, минуя тт. 83-85, до т.86, перекрестка с грунтовой дорогой ведущей к действующему кладбищу;

от т.86 по обочине грунтовой дороги, включая ее в черту населенного пункта, в северо-западном направлении порядка 675м до т.87, находящейся в пределах перекрестка грунтовой дороги с ул. Энгельса;

от т.87 по грунтовой дороге вдоль пахотных земель, минуя тт. 88-90, порядка 350м до границ территории животноводческой фермы - т.91;

от т.91 по южному участку границы территории фермы, минуя тт. 92-97, порядка 1110м до т.98;

от т.98 по прямой в северо-западном направлении порядка 146м до пересечения в т.100 с границей противоположного профиля автодороги местного значения;

от т.100 по границе профиля автодороги порядка 185м до т.104 - общей точки проектных границ населенных пунктов станицы Алексеевская и станицы Новоархангельская;

от т.104 по границе растительности, в северном направлении порядка 398м, минуя тт.105-107, до т.108;

от т.108 ломанной линией в северном направлении порядка 114м до пересечения в т.111 с границей пахотных земель, находящейся в 37 м от ограждения крайнего земельного участка жилого дома по ул. Озерная;

от т.111 по границе пахотных земель в северо-восточном направлении порядка 508м до т.112 - перекрестка автодороги местного значения и улиц Озерная и Челюскина;

от т.112 вдоль ул. Челюскина, до ее поворота и далее по прямой порядка 412м до т.115, находящейся в 70м от ограждения крайнего земельного участка с противоположной (левой) стороны ул. Челюскина;

от т.115 по ограждению земельных участков жилых домовпо ул. Челюскина порядка 410м до т.116;

от т.116 по ограждению земельных участков жилых домов по ул. Краснозвёздная порядка 590м до т.118, находящейся в 64м к западу от ограждения крайнего земельного участка по улице;

от т.118 по полевой дороге, проходящей по границе пахотных земель, порядка 130м до т.119 - перекрестка полевых дорог;

от т.119 по полевой дороге, вдоль пахотных земель порядка 576м предлагаемая проектная граница населенного пункта замыкается в т.1

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта станица Новоархангельская

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561271.252 | 2237057.374 |
| 2 | 561282.666 | 2237233.284 |
| 3 | 561262.234 | 2237346.294 |
| 4 | 561189.611 | 2237503.001 |
| 5 | 561160.290 | 2237601.343 |
| 6 | 561138.459 | 2237646.593 |
| 7 | 561092.550 | 2237699.125 |
| 8 | 561031.953 | 2237731.125 |
| 9 | 560898.198 | 2237762.051 |
| 10 | 560820.821 | 2237776.384 |
| 11 | 560732.857 | 2237819.448 |
| 12 | 560664.420 | 2237883.979 |
| 13 | 560722.389 | 2237938.041 |
| 14 | 560713.066 | 2237971.362 |
| 15 | 560696.172 | 2237999.369 |
| 16 | 560676.016 | 2238046.869 |
| 17 | 560639.531 | 2238087.651 |
| 18 | 560552.656 | 2238105.776 |
| 19 | 560444.531 | 2238092.963 |
| 20 | 560381.485 | 2238052.963 |
| 21 | 560356.695 | 2238047.017 |
| 22 | 560305.156 | 2238034.057 |
| 23 | 560237.969 | 2238094.213 |
| 24 | 560232.735 | 2238120.932 |
| 25 | 560204.297 | 2238166.869 |
| 26 | 560152.266 | 2238218.588 |
| 27 | 560129.766 | 2238254.994 |
| 28 | 560113.745 | 2238284.786 |
| 29 | 560094.919 | 2238356.566 |
| 30 | 560147.735 | 2238520.932 |
| 31 | 560208.828 | 2238725.463 |
| 32 | 560214.766 | 2238791.088 |
| 33 | 560192.344 | 2238921.993 |
| 34 | 560165.044 | 2238916.464 |
| 35 | 560153.594 | 2239000.463 |
| 36 | 560170.873 | 2239078.716 |
| 37 | 560138.373 | 2239208.403 |
| 38 | 560058.453 | 2239317.988 |
| 39 | 560001.091 | 2239359.431 |
| 40 | 559869.496 | 2239465.993 |
| 41 | 559766.032 | 2239487.243 |
| 42 | 559620.683 | 2239483.493 |
| 43 | 559518.470 | 2239448.493 |
| 44 | 559491.092 | 2239421.585 |
| 45 | 559448.487 | 2239390.372 |
| 46 | 559406.255 | 2239385.368 |
| 47 | 559380.220 | 2239368.300 |
| 48 | 559356.770 | 2239348.410 |
| 49 | 559277.672 | 2239299.855 |
| 50 | 559134.635 | 2239245.268 |
| 51 | 559064.181 | 2239255.094 |
| 52 | 558873.593 | 2239309.498 |
| 53 | 558594.950 | 2239432.591 |
| 54 | 558578.221 | 2239456.618 |
| 55 | 558592.141 | 2239505.511 |
| 56 | 558585.408 | 2239561.618 |
| 57 | 558643.846 | 2239678.493 |
| 58 | 558692.908 | 2239712.868 |
| 59 | 558803.221 | 2239756.618 |
| 60 | 558900.096 | 2239830.056 |
| 61 | 558919.783 | 2239861.618 |
| 62 | 558919.314 | 2239921.149 |
| 63 | 558871.138 | 2240031.436 |
| 64 | 558825.821 | 2240102.482 |
| 65 | 558776.914 | 2240141.389 |
| 66 | 558569.571 | 2240215.139 |
| 67 | 558373.164 | 2240310.607 |
| 68 | 558298.946 | 2240382.482 |
| 69 | 558225.196 | 2240518.576 |
| 70 | 558173.477 | 2240624.826 |
| 71 | 558156.758 | 2240696.076 |
| 72 | 558072.539 | 2240761.545 |
| 73 | 558012.071 | 2240767.482 |
| 74 | 557946.935 | 2240734.979 |
| 75 | 557885.763 | 2240611.229 |
| 76 | 557781.466 | 2240483.261 |
| 77 | 557779.924 | 2240394.964 |
| 78 | 557889.083 | 2240244.625 |
| 79 | 557791.579 | 2240166.690 |
| 80 | 558402.117 | 2239388.403 |
| 81 | 558421.575 | 2239327.440 |
| 82 | 558480.550 | 2239262.205 |
| 83 | 558534.824 | 2239215.102 |
| 84 | 558767.053 | 2239088.988 |
| 85 | 558886.320 | 2239054.405 |
| 86 | 558959.979 | 2239052.462 |
| 87 | 559357.994 | 2238507.629 |
| 88 | 559234.174 | 2238390.411 |
| 89 | 559221.242 | 2238386.504 |
| 90 | 559095.043 | 2238429.237 |
| 91 | 559063.933 | 2238433.486 |
| 92 | 559015.266 | 2238428.248 |
| 93 | 558898.784 | 2238391.192 |
| 94 | 558736.937 | 2238280.871 |
| 95 | 558729.983 | 2238034.624 |
| 96 | 558711.108 | 2237913.531 |
| 97 | 558704.125 | 2237684.716 |
| 98 | 558747.683 | 2237548.544 |
| 99 | 558828.282 | 2237464.751 |
| 100 | 558849.912 | 2237444.012 |
| 101 | 558813.828 | 2237401.450 |
| 102 | 558813.042 | 2237384.752 |
| 103 | 558869.611 | 2237305.201 |
| 104 | 558875.948 | 2237292.322 |
| 105 | 558889.530 | 2237283.630 |
| 106 | 559063.590 | 2237276.571 |
| 107 | 559129.240 | 2237304.520 |
| 108 | 559226.820 | 2237399.110 |
| 109 | 559241.140 | 2237388.220 |
| 110 | 559281.294 | 2237419.011 |
| 111 | 559325.459 | 2237409.569 |
| 112 | 559767.462 | 2237659.302 |
| 113 | 559767.471 | 2237659.307 |
| 114 | 559856.960 | 2237655.833 |
| 115 | 560073.188 | 2237417.173 |
| 116 | 560433.389 | 2237611.946 |
| 117 | 560606.827 | 2237160.428 |
| 118 | 560654.269 | 2237066.985 |
| 119 | 560770.998 | 2237009.666 |
| 120 | 560814.206 | 2236986.091 |
| 1 | 561271.252 | 2237057.374 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенного пункта станица Новоархангельская

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 02 000:0065 | - |
| 2 | 23:32:06 02 000:0043 | - |
| 3 | 23:32:06 02 018:0017 | - |
| 4 | 23:32:06 02 000:0104 | - |

    - п. Овощной отделения №2 совхоза "Челбасский"

От т.1, находящейся у примыкания грунтовой дороги к автодороге местного значения, в 47м к западу от ограждения крайнего западного земельного участка жилого дома по ул. Путевая, по границе пахотных земель по дуге в северном направлении порядка 125м, минуя тт.2-8, до т.9 - перекрестка грунтовой дороги с автодорогой местного значения;

от т.9 по границе пахотных земель, вдоль автодороги местного значения в восточном направлении, минуя тт. 10-18, порядка 431м до т.19;

от т.19 по прямой в южном направлении порядка 170м до т.20, находящейся в 15м к югу от отграждения крайнего восточного земельного участка по ул. Путевая;

от т.20 по прямой, параллельной ограждению земельных участков по ул. Путевая, на расстоянии 14м, порядка 412м, пересекая автодорогу местного значения до т.21, находящейся на границе пахотных земель;

от т. 21 по границе пахотных земель, минуя тт. 22-25, порядка 98м предлагаемая проектная граница населенного пункта замыкается в т.1

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Овощной

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 567651.697 | 2227758.316 |
| 2 | 567664.463 | 2227749.912 |
| 3 | 567686.423 | 2227738.260 |
| 4 | 567694.983 | 2227735.115 |
| 5 | 567707.059 | 2227734.171 |
| 6 | 567726.895 | 2227734.909 |
| 7 | 567743.110 | 2227737.735 |
| 8 | 567753.599 | 2227742.397 |
| 9 | 567765.382 | 2227752.693 |
| 10 | 567775.943 | 2227764.015 |
| 11 | 567849.361 | 2227874.455 |
| 12 | 567858.452 | 2227879.954 |
| 13 | 567871.889 | 2227884.661 |
| 14 | 567889.112 | 2227900.776 |
| 15 | 567908.227 | 2227924.809 |
| 16 | 567937.565 | 2227965.753 |
| 17 | 567961.368 | 2228019.838 |
| 18 | 567968.926 | 2228063.694 |
| 19 | 567974.017 | 2228113.043 |
| 20 | 567829.748 | 2228204.178 |
| 21 | 567624.031 | 2227846.581 |
| 22 | 567622.536 | 2227813.571 |
| 23 | 567624.911 | 2227796.279 |
| 24 | 567629.734 | 2227784.809 |
| 25 | 567639.148 | 2227770.728 |
| 26 | 567651.697 | 2227758.316 |
| 1 | 567651.697 | 2227758.316 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Овощной

    - п. Пригородный

От т.1, находящейся на береговой линии р. Челбас в угловой точки границы территории трансформаторной подстанции, вдоль грунтовой дороги, проходящей по границе территории подстанции, минуя тт.2-3, порядка 157м до перекрестка грунтовых дорог - т.4;

от т.4 на север порядка 30м до т.5;

от т.5 по прямой в северо-восточном направлении порядка 850м, минуя т.6, до т.7, находящейся в 19м к востоку от перекрестка грунтовых дорог на границе пахотных земель;

от т.7 по границе пахотных земель, вдоль автодороги местного значения, порядка 200м до т.9;

от т.9 по прямой в северо-восточном направлении, пересекая пахотные земли, порядка 1090м до т.10, находящейся  на границе пахотных земель в 30м к западу от угловой точки  границы территории кладбища;

от т.10 вдоль грунтовой дороги к бывшей СТФ№1 порядка 355м до пересечения в т.11 с границей территории СТФ;

от т.11 по западному участку границы территории бывшей СТФ№1 (не включая ее в границу населенного пункта), минуя тт. 12, 13, порядка 485м до т.14 - угловой точки границы территории СТФ№1;

от т.14 по границе пахотных земель в юго-восточном направлении порядка 630м до пересечения в т.15 с лесозащитной полосой;

от т.15 по лесозащитной полосе порядка 332м в юго-западном направлении до т.16;

от т.16 по границе лесного массива порядка 375м до пересечения в т.19 с ул. Центральная;

от т.19 по дуге в южном направлении порядка 150м, минуя тт.20-28, до пересечения в т.29 береговой линией р. Челбас;

от т.29 по береговой линии р. Челбас в западном направлении порядка 1280м, минуя тт.30-61, до т. 62, находящейся на берегу заводи в районе дамбы;

от т.62 по береговой линии заводи, в направлении дамбы порядка 75м до т.65- полотно дороги, проходящей по дамбе;

от т. 65 спускаясь с дамбы и далее по береговой линии р. Челбас порядка 996м предлагаемая проектная граница населенного пункта замыкается в т.1

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Пригородный

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 564689.812 | 2230965.478 |
| 2 | 564709.451 | 2230976.228 |
| 3 | 564751.908 | 2231010.521 |
| 4 | 564826.857 | 2231037.818 |
| 5 | 564857.122 | 2231040.426 |
| 6 | 565629.038 | 2231310.226 |
| 7 | 565657.230 | 2231319.639 |
| 8 | 565645.144 | 2231339.083 |
| 9 | 565536.941 | 2231484.892 |
| 10 | 565141.900 | 2232506.167 |
| 11 | 565011.647 | 2232836.660 |
| 12 | 564985.048 | 2232828.547 |
| 13 | 564824.804 | 2232805.345 |
| 14 | 564635.907 | 2233031.075 |
| 15 | 564231.000 | 2233514.743 |
| 16 | 563970.924 | 2233308.522 |
| 17 | 563994.898 | 2233280.370 |
| 18 | 563946.221 | 2233204.272 |
| 19 | 563839.420 | 2232980.594 |
| 20 | 563831.078 | 2232983.127 |
| 21 | 563825.675 | 2232981.608 |
| 22 | 563811.335 | 2232969.682 |
| 23 | 563799.072 | 2232947.982 |
| 24 | 563793.239 | 2232930.056 |
| 25 | 563789.225 | 2232910.039 |
| 26 | 563788.266 | 2232899.856 |
| 27 | 563789.431 | 2232890.019 |
| 28 | 563793.289 | 2232879.962 |
| 29 | 563802.162 | 2232860.063 |
| 30 | 563805.314 | 2232843.163 |
| 31 | 563807.415 | 2232828.794 |
| 32 | 563813.092 | 2232815.079 |
| 33 | 563816.226 | 2232809.294 |
| 34 | 563830.950 | 2232789.215 |
| 35 | 563845.505 | 2232770.831 |
| 36 | 563866.558 | 2232741.736 |
| 37 | 563875.569 | 2232730.217 |
| 38 | 563890.523 | 2232712.095 |
| 39 | 563901.230 | 2232702.149 |
| 40 | 563910.437 | 2232692.716 |
| 41 | 563921.795 | 2232680.235 |
| 42 | 563933.170 | 2232664.776 |
| 43 | 563938.624 | 2232655.990 |
| 44 | 563945.074 | 2232645.021 |
| 45 | 563997.105 | 2232518.987 |
| 46 | 563998.473 | 2232510.289 |
| 47 | 563998.473 | 2232485.967 |
| 48 | 563991.524 | 2232453.596 |
| 49 | 563977.392 | 2232418.147 |
| 50 | 563954.528 | 2232373.818 |
| 51 | 563934.327 | 2232326.746 |
| 52 | 563931.050 | 2232312.251 |
| 53 | 563927.137 | 2232269.164 |
| 54 | 563938.453 | 2232241.031 |
| 55 | 563977.856 | 2232208.148 |
| 56 | 564049.858 | 2232168.178 |
| 57 | 564157.437 | 2232107.940 |
| 58 | 564187.768 | 2232067.970 |
| 59 | 564228.659 | 2232063.010 |
| 60 | 564239.998 | 2232054.789 |
| 61 | 564349.252 | 2231928.707 |
| 62 | 564397.225 | 2231895.314 |
| 63 | 564449.197 | 2231879.829 |
| 64 | 564455.821 | 2231878.230 |
| 65 | 564465.855 | 2231869.192 |
| 66 | 564471.615 | 2231827.277 |
| 67 | 564469.111 | 2231786.220 |
| 68 | 564508.959 | 2231681.913 |
| 69 | 564532.961 | 2231652.267 |
| 70 | 564563.788 | 2231602.873 |
| 71 | 564598.811 | 2231562.585 |
| 72 | 564615.823 | 2231541.272 |
| 73 | 564642.666 | 2231507.569 |
| 74 | 564650.851 | 2231496.992 |
| 75 | 564670.443 | 2231469.681 |
| 76 | 564676.263 | 2231459.931 |
| 77 | 564688.155 | 2231432.961 |
| 78 | 564696.456 | 2231411.241 |
| 79 | 564704.223 | 2231388.051 |
| 80 | 564710.414 | 2231364.383 |
| 81 | 564712.514 | 2231353.628 |
| 82 | 564700.579 | 2231277.283 |
| 83 | 564679.776 | 2231211.358 |
| 84 | 564676.374 | 2231186.960 |
| 85 | 564677.286 | 2231134.886 |
| 86 | 564682.560 | 2231090.057 |
| 87 | 564698.214 | 2231032.720 |
| 88 | 564673.472 | 2230980.996 |
| 89 | 564676.245 | 2230971.376 |
| 1 | 564689.812 | 2230965.478 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенного пункта поселок Овощной

Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:32:06 01 007:0011 | - |
| 2 | 23:32:06 01 000:0053 | - |
| 3 | 23:32:06 01 000:0054 | - |
| 4 | 23:32:06 01 007:0609 | - |

    - х. Школьный

От т.1, находящейся в начале лесозащитной полосы пахотных земель земельного участка 23:32:0602000:0127, поставленного на кадастровый учет, вдоль восточной границы земельного участка порядка 840м, минуя тт.2-8, до т.9;

от т.9 по прямой в северо-восточном направлении по пересеченной местности порядка 830м до пересечения с границей прибрежной растительности р. Челбас- т.10;

от т.10 по границе растительности порядка 60м до пересечения с грунтовой дорогой, проходящей через дамбу - т.11;

от т.11 по прямой в юго-восточном направлении порядка 177м до пересечения в т.12 с береговой линией р. Челбас;

от т.12 в южном направлении по береговой линии р. Челбас порядка 230м до т.13;

от т.13 по границе береговой растительности, минуя тт.14-18, порядка 830м до т.19, находящейся в 160м к юго-западу от крайней точки старицы р. Челбас;

от т.19 по границе лесного массива, минуя тт.20-22, порядка 450м до т.23, расположенной вблизи перекрестка грунтовых дорог и ул. Кубанская;

от т.23 по южной границе территории свинотоварной фермы №1 ООО "Агросоюз" в западном направлении порядка 380м до т.25 - крайней угловой точки территории фермы;

от т.25 по грунтовой дороге в западном направлении порядка 580 м предлагаемая проектная граница населенного пункта замыкается в т.1

Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта хутор Школьный

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 561448.040 | 2233098.370 |
| 2 | 561611.100 | 2233091.870 |
| 3 | 561673.540 | 2232994.390 |
| 4 | 561786.990 | 2232937.190 |
| 5 | 561796.900 | 2232900.430 |
| 6 | 562021.500 | 2232878.990 |
| 7 | 562021.500 | 2232878.990 |
| 8 | 562064.710 | 2232911.070 |
| 9 | 562176.998 | 2232917.018 |
| 10 | 562698.550 | 2233568.584 |
| 11 | 562658.634 | 2233614.438 |
| 12 | 562485.189 | 2233652.035 |
| 13 | 562250.063 | 2233656.756 |
| 14 | 562076.854 | 2233656.756 |
| 15 | 561959.719 | 2233728.521 |
| 16 | 561872.814 | 2233825.268 |
| 17 | 561923.466 | 2233969.726 |
| 18 | 561806.983 | 2234026.334 |
| 19 | 561703.152 | 2234035.417 |
| 20 | 561609.295 | 2234132.707 |
| 21 | 561549.048 | 2234129.517 |
| 22 | 561375.096 | 2234059.522 |
| 23 | 561252.961 | 2234021.113 |
| 24 | 561253.764 | 2233894.671 |
| 25 | 561343.693 | 2233653.487 |
| 26 | 561394.590 | 2233588.250 |
| 27 | 561421.730 | 2233530.971 |
| 28 | 561442.040 | 2233124.300 |
| 1 | 561448.040 | 2233098.370 |

- Схема предлагаемой проектной границы населенного пункта хутор Школьный

  - Технико-экономические показатели проекта

    - Алексеевское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Алексеевского сельского поселения в установленных границах | га | 14496,3 | 14496,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь населенных пунктов, всего | га | 1945 | 2525 |
|  |  | % | 13,42 | 17,43 |
|  | ст. Алексеевская | га | 650 | 810 |
|  | ст. Краснооктябрьская | га | 588 | 759 |
|  | ст. Новоархангельская | га | 298 | 400 |
|  | п. Кирпичный | га | 2 | 21 |
|  | п. Пригородный | га | 152 | 218 |
|  | п. Большевик | га | 57 | 97 |
|  | п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» | га | 9 | 9 |
|  | х. Москальчук | га | 34 | 72 |
|  | х. Школьный | га | 116 | 99 |
|  | х. Красный Партизан | га | 40 | 40 |
|  | в том числе территории вне границ населенных пунктов: |  |  |  |
| 1.1.2 | жилых зон | га | 213,0 | 157,43 |
|  |  | (…) | 1,47 | 1,03 |
| 1.1.3 | общественно-деловых зон | га | 1,2 | 4,1 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,03 |
| 1.1.4 | производственных и коммунально-складских зон | га | 29,3 | 19,3 |
|  |  | (…) | 0,20 | 0,13 |
| 1.1.2 | зон инженерной инфраструктуры | га | 1,7 | 2,0 |
|  |  | (…) | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.3 | зон транспортной инфраструктуры | га | 436,7 | 377,4 |
|  |  | (…) | 3,01 | 2,6 |
| 1.1.4 | зон сельскохозяйственного использования | га | 10192,8 | 10974 |
|  |  | (…) | 70,31 | 75,7 |
| 1.1.5 | зон специального назначения | га | 2,0 | 7,4 |
|  |  | (…) | 0,02 | 0,05 |
| 1.1.6 | зон акваторий | га | 438,4 | 421,7 |
|  |  | (…) | 3,02 | 2,91 |
| 1.1.7 | рекреационная зона | га | - | 14,2 |
|  |  | (…) | - | 0,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность постоянного населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 7545 | 8005 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
|  | ст-ца Алексеевская | чел. | 3 316 | 3 330 |
|  | п. Кирпичный | чел. | 37 | 37 |
|  | ст-ца Краснооктябрьская | чел. | 1 368 | 1 370 |
|  | х. Красный Партизан | чел. | 47 | 47 |
|  | х. Москальчук | чел. | 106 | 110 |
|  | ст-ца Новоархангельская | чел. | 752 | 755 |
|  | п. Большевик | чел. | 380 | 380 |
|  | п. Пригородный | чел. | 1 371 | 1 810 |
|  | х. Школьный | чел. | 73 | 70 |
|  | п. Овощной отделения №2 совхоза «Челбасский» | чел. | 95 | 95 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: | чел. | -68 | -41 |
|  | прирост | чел. | 71 | 114 |
|  | убыль | чел. | 139 | 155 |
|  | коэффициент естественного прироста | чел. на 1000 чел. | -9,0 | -5,1 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | чел. | н/д | 15 (22*) |
|  | прирост | чел. | н/д | - |
|  | убыль | чел. | н/д | - |
|  | коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 чел. | н/д | 5,0 (16,0*) |
| 2.4 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.4.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.4.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.4.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 2.5 | Численность населения, занятого в экономике, всего | чел. | 3383 | - |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 3.1.1 | Детский сад | объект | 2 | 7 |
|  |  | мест | 160 | 550 |
|  |  | мест на 1000 человек | 21 | 69 |
| 3.1.2 | Основная школа | объект | 1 | - |
|  |  | учащихся | 300 | - |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 40 | - |
| 3.1.3 | Средняя школа | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 728 | 1128 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 96 | 141 |
| 3.1.4 | Начальная школа | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 210 | 130 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 28 | 16 |
| 3.1.5 | Учреждение дополнительного образования | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | н/д | н/д/25/25 |
| 3.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 3.2.1 | Спортивная площадка | объект | 20 | 23 |
| 3.2.1 | Спортивный зал | объект | 2 | 5 |
|  |  | кв. м площади пола | 324 | 810 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 43 | 101 |
| 3.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 3.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 34 | 42 |
|  |  | кв. м торговой площади | 2358,6 | 3222,6 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 313 | 403 |
| 3.4 | Учреждения бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, связи |  |  |  |
| 3.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 2 | 6 |
|  |  | рабочих мест | 5 | 53 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 1 | 7 |
| 3.4.2 | Баня | объект | 2 | 3 |
|  |  | мест | 25 | 40 |
|  |  | мест на 1000 человек | 3 | 5 |
| 3.4.3 | Пожарное депо | объект | 1 | 2 |
|  |  | машин | н/д | н/д/2 |
| 3.4.4 | Гостиница | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 10 | 55 |
|  |  | мест на 1000 человек | 1 | 7 |
| 3.5 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 3.5.1 | Отделение сбербанка | объект | 2 | 3 |
|  |  | операционное место | 3 | 4 |
|  |  | операционное место на 1000 человек | 0,4 | 0,5 |
| 3.6 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 3.6.1 | Клубные учреждения | объект | 2 | 6 |
|  |  | мест | 550 | 1840 |
|  |  | мест на 1000 человек | 73 | 230 |
| 3.6.2 | Библиотека | объект | 4 | 5 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 69,9 | 61,7 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 9,3 | 7,7 |
| 3.7 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 3.7.1 | Стационар | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 6 | 85 |
|  |  | коек на 1000 человек | 1 | 11 |
| 3.7.2 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 50 | 60 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 7 | 7 |
| 3.7.3 | Пункт скорой медицинской помощи | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | - | 0,2 |
| 3.7.4 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 3.7.5 | ФАП | объект | 3 | 3 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 3.8.1 | Столовая, кафе, бар | объект | 2 | 8 |
|  |  | мест | 75 | 355 |
|  |  | мест на 1000 человек | 10 | 44 |
| 3.9 | Предприятия связи |  |  |  |
| 3.9.1 | Почта, АТС | объект | 3 | 4 |
| 3.10 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 3.10.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 3.10.2 | Контора ООО «Ани» | объект | 1 | 1 |
| 3.11 | Объекты культового назначения |  |  |  |
| 3.11.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 3.13 | Учреждения отдыха и туризма |  |  |  |
| 3.13.1 | Лагерь труда и отдыха | объект | 1 | 1 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 326,3 | 272,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - регионального или межмуниципального значения | -- | 3,8 | 2,0 |
|  | - местного значения | -- | 322,5 | 270,0 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 4.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 14,1 | 32,2 |
| 4.3 | Протяженность железных дорог | -- | 20,7 | 20,7 |
| 4.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 2 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 3001,06 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 2599,7 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 401,36 |
| 5.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180-230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180-230 |
| 5.1.3. | Протяженность сетей | км | 65,1 | 83,7 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 2520,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 2119,46 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 401,36 |
| 5.2.2. | Протяженность сетей | км | 8 | 8 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 3,35 | 4,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 3,35 | 4,3 |
| 5.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 5.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 5.3.4. | Протяженность сетей | км | 102,5 | 102,8 |
| 5.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 77 956 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 77 956 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 5.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 5.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 35,25 |
| 5.4.4. | Протяженность сетей (двухтрубное исполнение) | км | - | - |
| 5.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 5.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 10,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 10,6 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 5.5.3. | Источники подачи газа (ГРС) | млн. куб. м./год | - | - |
| 5.5.4. | Протяженность сетей: | км | 10,0 | 7,8 |
|  | Магистральных газопроводов высокого давления |  | 3,5 | 3,5 |
|  | Распределительных газопроводов среднего давления |  | 6,5 | 4,3 |
| 5.6. | Связь |  |  |  |
| 5.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 5.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 900 | 3170 |
|  | Протяженность сетей | км | 18,8 | 16,6 |
| 5.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 5.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 5.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 5.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 2,3 | 2,4 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 5.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 5.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 5.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 5.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 2/ 1,9 |
| 5.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 5.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | 1/ 1,1 |
| 6 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 5/5,1 | 7/ 7,6 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 754,4 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - | 1309 |
|  | в том числе | млн.руб. | - |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 530,6 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 344,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктрура | млн.руб. | - | 41,07 |
| 9.5 | инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 346 |
| 9.6 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 47 |

    - Ст. Алексеевская

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 650 | 810 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 378,6 | 477,7 |
|  |  | % от общей площади территории | 58,25 | 58,96 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 378,6 | 477,7 |
|  |  | % | 58,25 | 58,96 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 8,5 | 18.9 |
|  |  | % | 1,31 | 2,33 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | 20,1 |
|  |  | % | - | 2,48 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 1,3 |
|  |  | % | 0,09 | 0,16 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 118,4 | 172,4 |
|  |  | % | 18,22 | 21,27 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 118,2 | 172,4 |
|  |  | % | 18,19 | 21,27 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | 0,3 | 53,5 |
|  |  | % | 0,05 | 6,61 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | 0,3 | 53,5 |
|  |  | % | 0,05 | 6,61 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 113,9 | 60,5 |
|  |  | % | 17,52 | 7,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 113,5 | 43,6 |
|  |  | % | 17,46 | 5,4 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,06 | - |
|  | животноводства | га | - | 16,9 |
|  |  | % | - | 2,08 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | 1,7 | 3,4 |
|  |  | % | 0,26 | 0,42 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 1,7 | 3,4 |
|  |  | % | 0,26 | 0,42 |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 1,0 | 2,2 |
|  |  | % | 0,15 | 0,27 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 118,5 | 248,0 |
|  |  | % | 18,24 | 30,64 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,3 | 75,6 |
|  |  | % | 0,05 | 9,37 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 118,2 | 172,4 |
|  |  | % | 18,19 | 21,27 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | 7/0,86 |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3316 | 3330 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 9 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 99,9 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 99,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 38,9 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 39 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 38,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 10 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 95 | 235 |
|  |  | мест на 1000 человек | 29 | 71 |
| 4.1.2 | Средняя общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 728 | 728 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 220 | 219 |
| 4.1.3 | Детская школа искусств | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | н/д | н/д |
|  |  | мест на 1000 человек | - | - |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 12 | 13 |
| 4.2.1 | Спортивный зал общедоступной сети | объект | 2 | 2 |
|  |  | кв. м площади пола | 324 | 324 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | 49 | 49 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 20 | 20 |
|  |  | кв. м торговой площади | 1800 | 1786 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 543 | 536 |
| 4.4 | Учреждения бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, связи |  |  |  |
| 4.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 1 | 2 |
|  |  | рабочих мест | 3 | 23 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 1 | 7 |
| 4.4.2 | Баня | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 15 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 5 | 5 |
| 4.4.3 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | машин | - | н/д |
|  |  | машин на 1000 человек | - |  |
| 4.4.4 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 45 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 14 |
| 4.5 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.5.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 2 | 2 |
|  |  | операционное место на 1000 человек | 1 | 1 |
| 4.6 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.6.1 | Клубные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 500 | 670 |
|  |  | мест на 1000 человек | 151 | 201 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 29 | 29 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 9 | 9 |
| 4.7 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.7.1 | Стационар | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 6 | 85 |
|  |  | коек на 1000 человек | 2 | 26 |
| 4.7.2 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 50 | 60 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек | 15 | 18 |
| 4.7.3 | Пункт скорой медицинской помощи | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль на 1000 человек | - | 1 |
| 4.7.4 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.8.1 | Столовая, кафе | объект | - | 3 |
|  |  | мест | - | 180 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 54 |
| 4.9 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.9.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.10.1 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Объекты культового назначения |  |  |  |
| 4.11.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 3 | 3,3 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 51,2 | 50,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 0,6 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 3,3 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 46,1 |
|  | - проездов | -- | - | 0,7 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 9,1 | 50,7 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0,4 | 0,41 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 1302,70 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 1118,88 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 183,82 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 1800 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 1800 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 28,4 | 19,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 1102,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 919,08 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 183,82 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 8 | 8 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 1,47 | 1,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,47 | 1,79 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 10,5 | 14,96 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 38717 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 38717 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 17,4 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 5,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 5,2 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 39,5 | 59,9 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 1998 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
|  | берегоукрепление | м | 0 | 1350 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1 | 1 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/1,7 | 2/3,4 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 64,3 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 734 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 302 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 165 |
| 9.3 | транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 76,6 |
| 9.4 | инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 186 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 4,5 |

    - П. Большевик

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 57 | 97 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 43,8 | 52,7 |
|  |  | % от общей площади территории | 76,84 | 54,49 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 43,8 | 52,7 |
|  |  | % | 76,84 | 54,49 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 1,0 | 1,9 |
|  |  | % | 1,75 | 1,96 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,18 | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 7,2 | 13,8 |
|  |  | % | 12,63 | 14,28 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 7,2 | 13,8 |
|  |  | % | 12,63 | 14,28 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 9,4 |
|  |  | % | - | 9,73 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | 9,4 |
|  |  | % | - | 9,73 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | 19 |
|  |  | % | 0,18 | 19,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 0,1 | 19 |
|  |  | % | 0,18 | 19,6 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,1 | 0,2 |
|  |  | % | 0,18 | 0,24 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 7,2 | 30,9 |
|  |  | % | 12,63 | 30,62 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 17,1 |
|  |  | % | - | 17,34 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,2 | 13,8 |
|  |  | % | 12,63 | 14,28 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | 6,8/7,01 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 380 | 380 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 9 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 8,7 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 8,7 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 1,8 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 21 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 1,8 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 79 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв. м торговой площади | 14 | 114 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 37 | 300 |
| 4.4 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клубные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 150 |
|  |  | мест на 1000 человек | 132 | 395 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | - | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 3 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | 8 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 39 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 4,4 | 5,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 5,3 |
|  | - проездов | -- | - | 0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 0,5 | 5,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0 | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 113,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 104,88 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 8,21 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.4. | Протяженность сетей | км | - | 3,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 90,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 82,08 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 8,21 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,16 | 0,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,16 | 0,20 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 0,7 | 0,71 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 3259 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3259 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,5 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,5 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 2,6 | 3,2 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 228 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
|  | берегоукрепление | м | 0 | 245 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,1 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 18 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. | - | 53 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 14 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 16,1 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 13,3 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 8,3 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 1,8 |

    - П. Кирпичный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 2 | 21 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 1,2 | 0,9 |
|  |  | % от общей площади территории | 60,00 | 4,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1,2 | 0,9 |
|  |  | % | 60,00 | 4,2 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,88 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | 2,6 |
|  |  | % | - | 12,25 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 5,00 | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 3,5 |
|  |  | % | 15,00 | 16,49 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 0,3 | 3,5 |
|  |  | % | 15,00 | 16,49 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | - | 13,8 |
|  |  | % | - | 66,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | - | 13,8 |
|  |  | % | - | 66,17 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 0,3 | 17,5 |
|  |  | % | 15,00 | 82,66 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 14,0 |
|  |  | % | - | 66,17 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,3 | 3,5 |
|  |  | % | 15,00 | 16,49 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения |  |  |  |
|  |  | чел. | 37 | 37 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 31 | 31 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 0,7 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,7 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 0,35 | 0,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог |  | - | 0,5 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 0,4 |
|  | - проездов | -- | - | 0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 0,05 | 0,9 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0 | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 11,41 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 10,21 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 1,20 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 0,4 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 9,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 7,99 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 1,20 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,016 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,016 | 0,02 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 0,28 | 0,47 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 274 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 274 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,12 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,04 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 0,08 | 0,7 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 24 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 35,1 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 7 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 3,2 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 0,8 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 3,7 |

    - Ст. Краснооктябрьская

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 588 | 759 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 217,6 | 323,72 |
|  |  | % от общей площади территории | 37,01 | 42,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 217,6 | 307,72 |
|  |  | % | 37,01 | 40,5 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | 16 |
|  |  | % | - | 2,1 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 2,8 | 8,49 |
|  |  | % | 0,48 | 1,1 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | 19,76 |
|  |  | % | - | 2,6 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 48,1 | 112,9 |
|  |  | % | 8,18 | 14,94 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0,05 |
|  | улично-дорожной сети | га | 48,1 | 112,5 |
|  |  | % | 8,18 | 14,89 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 121,48 |
|  |  | % | - | 16,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | 121,48 |
|  |  | % | - | 16,0 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 64,8 | 107,9 |
|  |  | % | 11,02 | 14,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 63,1 | 67,79 |
|  |  | % | 10,73 | 8,9 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | 1,7 | 40,11 |
|  |  | % | 0,29 | 5,3 |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | % | - | 0,06 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | % | - | 0,06 |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 52,4 | 64,05 |
|  |  | % | 8,91 | 8,4 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 48,1 | 330,6 |
|  |  | % | 8,18 | 43,59 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 218,1 |
|  |  | % | - | 28,7 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 48,1 | 112,5 |
|  |  | % | 8,18 | 14,89 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1368 | 1370 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 31,5 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 31,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 6,4 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 20 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 6,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 100 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 73 |
| 4.1.2 | Основная общеобразовательная школа | объект | 1 | - |
|  |  | учащихся | 300 | - |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 219 | - |
| 4.1.3 | Средняя общеобразовательная школа | объект | - | 1 |
|  |  | учащихся | - | 400 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 292 |
| 4.1.4 | Учреждение дополнительного образования | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 25 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 18 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 3 | 3 |
| 4.2.1 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | - | 118 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 4 | 6 |
|  |  | кв. м торговой площади | 140 | 414 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 102 | 302 |
| 4.4 | Учреждения бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, связи |  |  |  |
| 4.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 10 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |
| 4.4.2 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 4.4.3 | Баня | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 10 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |
| 4.4.4 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль на 1 тыс. чел. | - | 1 |
| 4.5 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Клубные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 340 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 248 |
| 4.5.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 15,0 | 15,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 11,0 | 11,2 |
| 4.6 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.6.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.7.1 | Кафе | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 55 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 40 |
| 4.8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение сбербанка | объект | - | 1 |
|  |  | операционных мест | - | 1 |
|  |  | операционных мест на 1000 человек | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 11,0 | 12,0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 29,5 | 31,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 1,35 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 11,4 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 16,9 |
|  | - проездов | -- | - | 1,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 5,1 | 31,05 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 1,5 | 1,7 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5,8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 535,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 460,32 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 75,62 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 580 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 580 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 17,7 | 29,8 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 453,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 378,12 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 75,62 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,59 | 0,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,59 | 0,72 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 12,06 | 20,38 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 12256 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 12256 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 5,5 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 1,7 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 4,2 | 23,1 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 822 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
|  | берегоукрепление | м | 0 | 5398 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | 1/ 0,5 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 172,7 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 235 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 49,4 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 56,2 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 44,6 |
| 9.4 | Инженерная инфаструктура | млн.руб. | - | 70,7 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. | - | 14,5 |

    - Х. Красный Партизан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 40 | 40 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 26,4 | 21,6 |
|  |  | % от общей площади территории | 66,00 | 53,52 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 26,4 | 21,6 |
|  |  | % | 66,00 | 53,52 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | - | 0,7 |
|  |  | % | - | 1,7 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 4,4 | 7,3 |
|  |  | % | 11,00 | 18,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 4,4 | 7,3 |
|  |  | % | 11,00 | 18,0 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 0,5 | 10,3 |
|  |  | % | 1,25 | 25,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 0,5 | 10,3 |
|  |  | % | 1,25 | 25,7 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,25 | 0,34 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 4,4 | 17,4 |
|  |  | % | 11,00 | 43,83 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 10,1 |
|  |  | % | - | 25,83 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,4 | 7,3 |
|  |  | % | 11,00 | 18,0 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 47 | 47 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 2 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 0,9 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Магазины | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | - | 20 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 425 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 1,15 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 0 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 1,6 |
|  | - проездов | -- | - | 0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 0 | 1,6 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0 | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 13,99 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 12,97 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 1,02 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 2,3 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 11,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 10,15 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 1,02 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,02 | 0,024 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,02 | 0,024 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 0,8 | 0,8 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 331 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 331 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,15 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,05 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 1,6 | 1,6 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 30 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 10,4 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 15 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 2,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 8,5 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 3,2 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 1 |

    - Х. Москальчук

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 34 | 72 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 25,6 | 45,5 |
|  |  | % от общей площади территории | 75,30 | 62,92 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 20,4 | 25,2 |
|  |  | % | 60,00 | 34,86 |
|  | застройки сезонного проживания | га | 5,2 | 20,3 |
|  |  | % | 15,30 | 28,05 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,31 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 5,7 | 11.7 |
|  |  | % | 16,77 | 16.17 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,39 |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 5,7 | 11.4 |
|  |  | % | 16,77 | 15.78 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 13,2 |
|  |  | % | - | 18,54 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | 13,4 |
|  |  | % | - | 18,54 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | 0,5 |
|  |  | % | 0,29 | 1,16 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 0,1 | 0,5 |
|  |  | % | 0,29 | 1,16 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,1 | 0,7 |
|  |  | % | 0,29 | 0,9 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 5,7 | 25,3 |
|  |  | % | 16,77 | 35,48 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 13,9 |
|  |  | % | - | 19,7 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 5,7 | 11,4 |
|  |  | % | 16,77 | 15,78 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 106 | 110 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 104 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 5 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 2,5 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 2,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,6 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 18 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.1.1 | Спортивная площадка | объект | - | 1 |
| 4.2 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазины | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | - | 45 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 409 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 7,8 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 0 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 2,7 |
|  | - проездов | -- | - | 0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 1,5 | 2,7 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0 | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 33,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 30,36 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 3,56 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 4,4 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 27,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 23,76 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 3,56 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,046 | 0,058 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,046 | 0,058 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 1,2 | 1,37 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 954 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 954 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,4 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 1,8 | 4,9 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 66 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
|  | берегоукрепление |  | 0 | 385 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 21,4 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 36 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 4,5 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 6,1 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 14,3 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 9,4 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. | - | 1,8 |

    - Ст.Новоархангельская

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 298 | 400 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 119,4 | 150,2 |
|  |  | % от общей площади территории | 40,07 | 37,56 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 119,4 | 150,2 |
|  |  | % | 40,07 | 37,56 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 1,4 | 11,2 |
|  |  | % | 0,47 | 2,79 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | 0,1 | 2,5 |
|  |  | % | 0,03 | 0,63 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,10 | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 25,1 | 52,8 |
|  |  | % | 8,42 | 13,25 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 25,1 | 52,8 |
|  |  | % | 8,42 | 13,25 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | 33,97 |
|  |  | % | - | 8,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | 33,97 |
|  |  | % | - | 8,5 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 74,7 | 143,23 |
|  |  | % | 25,07 | 35,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 73,6 | 130,63 |
|  |  | % | 24,70 | 32,6 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | 1,0 | 0,6 |
|  |  | % | 0,34 | 0,15 |
|  | животноводства | га | 0,1 | 12 |
|  |  | % | 0,03 | 3,0 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | 1,4 | 1,4 |
|  |  | % | 0,47 | 0,35 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | 1,4 | 1,4 |
|  |  | % | 0,47 | 0,35 |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 1,2 | 4,7 |
|  |  | % | 0,40 | 1,17 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 25,1 | 164,0 |
|  |  | % | 8,42 | 41,0 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 111,2 |
|  |  | % | - | 27,75 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 25,1 | 52,8 |
|  |  | % | 8,42 | 13,25 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | 13.8/3.46 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 752 | 755 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 17,4 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 17,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 3,5 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - |  |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 3,5 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 50 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 66 |
| 4.1.2 | Начальная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 210 | 50 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 279 | 66 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 2 | 2 |
| 4.2.1 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | - | 215 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 2 | 3 |
|  |  | кв. м торговой площади | 150 | 270 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 199 | 358 |
| 4.4 | Учреждения бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, связи |  |  |  |
| 4.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочих мест | - | 5 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |
| 4.5 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Клубные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 230 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 305 |
| 4.5.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 16,0 | 4,5 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 21,3 | 6 |
| 4.6 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.6.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.7.1 | Кафе | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 40 |
| 4.8 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 4 | 4,5 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 15,1 | 14,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 1,65 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 4,5 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 7,0 |
|  | - проездов | -- | - | 1,0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 2,2 | 14,15 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 1 | 1,2 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 232,84 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 208,38 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 24,46 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 8,4 | 9,1 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 187,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 163,08 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 24,46 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,32 | 0,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,32 | 0,39 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 4,78 | 5,35 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 5350 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 5350 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,4 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,8 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 7,7 | 8,4 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 454 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,2 | 0,2 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 1/ 1,4 | 1/ 1,4 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 175,7 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 96 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 27,5 |
| 9. 2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 21,4 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 13,95 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 12,2 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 21,4 |

    - П. Овощной отделения № 2 совхоза «Челбасский»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 8 | 9 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 2,1 | 6.5 |
|  |  | % от общей площади территории | 26,25 | 74,58 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2,1 | 6,5 |
|  |  | % | 26,25 | 74,58 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 2,3 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 0,9 | 1,6 |
|  |  | % | 11,25 | 18,42 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 0,9 | 1,6 |
|  |  | % | 11,25 | 18,42 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 1,7 | 0,7 |
|  |  | % | 21,25 | 7,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 1,5 | 0,7 |
|  |  | % | 18,75 | 7,8 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 2,50 | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 0,9 | 1,9 |
|  |  | % | 11,25 | 21,83 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 3,41 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,9 | 1,6 |
|  |  | % | 11,25 | 18,42 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 95 | 95 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 100 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 43 | 43 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 2,2 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 2,2 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,4 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 18 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 10 | 10 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Магазины | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | - | 30 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 316 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 1,6 | 1,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 0 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 1,25 |
|  | - проездов | -- | - | 0 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 0,4 | 1,25 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0 | 0 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 28,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 26,22 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 2,05 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 30 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 30 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 1,3 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 22,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 20,52 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 2,05 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,04 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,04 | 0,05 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 0,14 | 0,46 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 818 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 818 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,4 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,03 | 0,03 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 15 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 3,4 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 4,0 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 3,2 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 4,7 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | - |

    - П. Пригородный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 152 | 218 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 61,2 | 96,47 |
|  |  | % от общей площади территории | 40,26 | 44,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 4,6 | 3,8 |
|  |  | % | 3,02 | 1,73 |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 56,6 | 91,67 |
|  |  | % | 37,24 | 42,1 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | 1,0 |
|  |  | % | - | 0,48 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 1,8 | 7,68 |
|  |  | % | 1,18 | 3,5 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | 3,1 | 13,63 |
|  |  | % | 2,04 | 6,3 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 1,3 |
|  |  | % | 0,07 | 0,6 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 22,6 | 49,1 |
|  |  | % | 14,87 | 22,59 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | 3,6 | 1,1 |
|  |  | % | 2,37 | 0,53 |
|  | улично-дорожной сети | га | 19,0 | 48,0 |
|  |  | % | 12,50 | 22,06 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | 1,7 | 10,6 |
|  |  | % | 1,12 | 4,86 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | 10,6 |
|  |  | % | - | 4,86 |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | 1,7 | 2,6 |
|  |  | % | 1,12 | 1,21 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 16,1 | 38,82 |
|  |  | % | 10,59 | 17,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 16,1 | 3,66 |
|  |  | % | 10,59 | 1,7 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | 29,56 |
|  |  | % | - | 13,6 |
|  | животноводства | га | - | 5,6 |
|  |  | % | - | 2,57 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,2 | 0,4 |
|  |  | % | 0,13 | 0,17 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 19,0 | 92,9 |
|  |  | % | 12,50 | 42,45 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 44,9 |
|  |  | % | - | 20,39 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 19,0 | 48 |
|  |  | % | 12,50 | 22,06 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - |  |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1371 | 1810 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 132 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 22 | 19 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 23 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 41,6 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 35,9 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 86 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 5,7 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 14 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 16,4 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 39 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 16,4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.2.2 | Малоэтажная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 90 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 99 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 65 | 135 |
|  |  | мест на 1000 человек | 47 | 75 |
| 4.1.2 | Начальная школа | объект | - | 1 |
|  |  | учащихся | - | 80 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 44 |
| 4.1.3 | Учреждение дополнительного образования | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 25 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 14 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Спортивная площадка | объект | 1 | 2 |
| 4.2.1 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 человек | - | 90 |
| 4.3 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 7 | 7 |
|  |  | кв. м торговой площади | 254,6 | 523,6 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 186 | 289 |
| 4.4 | Учреждения бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, связи |  |  |  |
| 4.4.1 | Пункт бытового обслуживания | объект | 1 | 2 |
|  |  | рабочих мест | 2 | 15 |
|  |  | рабочих мест на 1000 человек | 2 | 8 |
| 4.4.2 | Баня | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 10 | 15 |
|  |  | мест на 1000 человек | 7 | 8 |
| 4.4.3 | Гостиница | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 10 | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | 7 | 6 |
| 4.5 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| 4.5.1 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 |
|  |  | операционное место | 1 | 1 |
|  |  | операционное место на 1000 человек | 1 | 1 |
| 4.6 | Учреждения культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.6.1 | Клубные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 450 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 249 |
| 4.6.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 9,9 | 9,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 7,2 | 5,5 |
| 4.7 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 4.7.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 4.8.1 | Бар, ресторан-столовая | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 15 | 75 |
|  |  | мест на 1000 человек | 11 | 41 |
| 4.9 | Предприятия связи |  |  |  |
| 4.9.1 | Почта | объект | - | 1 |
| 4.2.9 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.10.1 | Контора ООО «Ани» | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Учреждения отдыха и туризма |  |  |  |
| 4.11.1 | Лагерь труда и отдыха | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 13,9 | 21,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильных дорог | -- | - | 1,5 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 3,9 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 13,4 |
|  | - проездов | -- | - | 2,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 4,7 | 21,2 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 0,5 | 0,6 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 708,07 |
|  | том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 608,16 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 99,91 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 740 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 740 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 10,6 | 10,7 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 599,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 499,56 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 99,91 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,59 | 0,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,59 | 0,72 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 4,04 | 6,11 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 15399 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 15399 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 7 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 2,1 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 12,0 | 18,3 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 1086 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,4 | 0,5 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 40,8 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 280 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 127,7 |
| 9.2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 70,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 37,2 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 43,4 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 1,5 |

    - х. Школьный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенного пункта | га | 116 | 99 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 7,6 | 9,7 |
|  |  | % от общей площади территории | 6,55 | 9,82 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 7,6 | 9,7 |
|  |  | % | 6,55 | 9,82 |
|  | застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0,59 |
| 1.1.3 | производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,09 | 0,05 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 4,6 | 10,5 |
|  |  | % | 3,96 | 10,62 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | улично-дорожной сети | га | 4,6 | 10,5 |
|  |  | % | 3,96 | 10,62 |
| 1.1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 9,5 | 78 |
|  |  | % | 8,19 | 76,86 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | сельскохозяйственных угодий | га | 9,5 | 78 |
|  |  | % | 8,19 | 76,86 |
|  | сельскохозяйственного производства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | зон акваторий | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,09 | 0,06 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | 4,6 | 88,5 |
|  |  | % | 3,96 | 89,48 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 78 |
|  |  | % | - | 78,86 |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,6 | 10,5 |
|  |  | % | 3,96 | 10,62 |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га/% | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 73 | 70 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 10 | не менее 15 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | % | 17,9 | 22,0 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | % | 69,1 | 52,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | % | 13,0 | 25,9 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,4 | 1 дом на семью |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв. м | - | не менее 1,6 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 1,6 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,3 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 19 |
|  | в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | Sобщ., тыс. кв. м | - | 0,3 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.2 | канализацией | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.4 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.5 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.6 | связью | % от общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.1.1 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазины | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торговой площади | - | 20 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 286 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 1,5 | 1,6 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | -- | 5,5 | 2,7 |
|  | в том числе: |  |  | 0 |
|  | - автомобильных дорог |  | - | 2,0 |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0 |
|  | - главных улиц | -- | - | 0 |
|  | - основных улиц | -- | - | 0 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 0 |
|  | - проездов | -- | - | 0,7 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным покрытием | -- | 1,6 | 2,7 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | 1,25 | 1,3 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | -- | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | - местного значения | -- | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 240 | 400 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 20,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 19,32 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 1,51 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 180 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 180 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | - | 2,7 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 16,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 15,12 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 1,51 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,031 | 0,037 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,031 | 0,037 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2,5 | 2х6 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 6,82 | 10,69 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 598 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 598 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,3 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,08 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 2,9 | 2,8 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 42 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | Площадь | га | 0 | 0 |
|  | Протяженность защитных сооружений | км | 0 | 0 |
|  | Намыв и подсыпка | млн.м3 | 0 | 0 |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс.т.год | - | - |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | - | - |
|  | В том числе стихийных | га |  |  |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | га | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 15,8 |
| 8.8 | Защита почв и недр | га | - | - |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию |  | - | - |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. |  | 18 |
|  | в том числе | млн.руб. |  |  |
| 9.1 | жилищная сфера | млн.руб. | - | 2,1 |
| 9. 2 | социальная сфера | млн.руб. | - | 2,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 6,4 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 7 |
| 9.5 | Охрана окружающей среды | млн.руб. |  | 0,5 |

- Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию

  - Алексеевское сельское поселение

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Склад | объект | - | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения II технической категории | км | 0 | 16,2 |
| 2.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 4,0 | 11,2 |
| 2.3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения V технической категории | км | 0,2 | 0,2 |
| 2.4 | Автодорожные мосты | единиц | 0 | 5 |
| 2.5 | Путепроводы | единиц | 0 | 1 |
| 2.6 | СТО | постов | 5 | 5 |
| 2.7 | АЗС | колонок | 0 | 4 |
| 2.8 | Автомойка | постов | 0 | 2 |
| 2.9 | Транспортная развязка в одном уровне | единиц | 0 | 1 |
| 2.10 | Транспортные развязки в двух уровнях | единиц | 0 | 2 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ВОЛС | км | 0,9 | - |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  | - | - |
| 4.1.1 | Полигон ТБО |  |  | 16,2 |
| 4.1.2 | Скотомогильник |  |  | 7,8 |
| 4.1.3 | Свино-товарная ферма №1 ООО "Агросоюз" (7242 голов) |  |  | 11,8 |
| 4.1.4 | Газораспределительная станция |  |  | 2,1 |
| 4.1.5 | Склады ядохимикатов |  |  | 4,3 |
| 4.1.6 | Полевой стан |  |  | 1,6 |
| 4.1.7 | Кладбище |  |  | 0,5 |
| 4.1.8 | Склады |  |  | 1,4 |
| 4.1.9 | Автозаправочная станция, автомойка, станция технического обслуживания |  | 0,3 |  |

  - Ст. Алексеевская

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 11,6 | 38,9 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | мест | - | 140 |
| 2.2 | Досуговый центр | мест | - | 170 |
| 2.3 | Кафе | мест | 60 | 120 |
| 2.4 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 20 |
| 2.5 | Гостиница | мест | - | 45 |
| 2.6 | Поликлиника | посещений в смену | 60 | 60 |
| 2.7 | Стационар | коек | 85 | 85 |
| 2.8 | Пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | 2 | 2 |
| 2.9 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 2.10 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |
| 3.1 | Склады | объект | - | 2 |
| 3.2 | Зерносклад | объект | - | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0 | 0,6 |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | км | 3,3 | 3,3 |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 10,3 | 46,1 |
| 4.4 | Строительство и реконструкция проездов | км | 0 | 0,7 |
| 4.5 | СТО | постов | 2 | - |
| 4.6 | Автобусные остановки | единиц | 2 | - |
| 4.7 | Берегоукрепление | м | 0 | 1350 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоочистки | м3/сут | 1800/1750 | - |
| 5.2 | Строительство водопроводных сетей Ø90-Ø225 мм | км | 16,2 | - |
| 5.3 | Реконструкция канализационной насосной станции | м3/ч | 50 | - |
| 5.4 | Строительство газорегуляторного пункта | шт. | - | 5 |
| 5.5 | Строительство газопроводов | км | - | Ø 63 – 13,6 Ø 110 – 5,5 |
| 5.6 | Устройство системы связи. Сети связи, ВОЛС, реконструкция АТС | номер | - | до 1 998 |
| 5.7 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | 2 | 3 |
| 5.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции | Шт. | 1 | 4 |
| 5.9 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | 1,5 | 4,0 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 6.1.1 | Ремонтно-механические мастерские; зерноток, склады, автозаправочная станция |  |  | 1,2 |
| 6.1.2 | Кладбище |  |  | 0,6 |
| 6.1.3 | Свино-товарная ферма |  |  | 0,7 |

  - Ст. Краснооктябрьская

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 1,9 | 6,4 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | мест | 100 | 100 |
| 2.2 | Средняя школа | учащихся | - | 400 |
| 2.3 | Учреждение дополнительного образования | мест | - | 25 |
| 2.4 | Дом культуры | мест | - | 340 |
| 2.5 | Спортивный зал | кв.м площади пола | - | 162 |
| 2.6 | Кафе | мест | 55 | 55 |
| 2.7 | Магазин | кв.м торговой площади | 120 | 290 |
| 2.8 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 10 |
| 2.9 | Баня | мест | - | 10 |
| 2.10 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 2.11 | Отделение сбербанка | операционных мест | - | 1 |
| 2.12 | Пожарное депо | автомобиль | - | 2 |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |
| 3.1 | Тепличное хозяйство | объект | 1 | 1 |
| 3.2 | Склад | объект | - | 1 |
| 3.3 | Элеватор, производственные предприятия (3-5 кл. оп-ти) | объект |  |  |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0 | 1,35 |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | км | 3,5 | 11,4 |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 2,9 | 16,9 |
| 4.4 | Строительство и реконструкция проездов | км | 0 | 1,4 |
| 4.5 | СТО | постов | 5 | 0 |
| 4.6 | Автобусные остановки | единиц | 0 | 2 |
| 4.7 | Берегоукрепление | м | 0 | 3278 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоочистки | м3/сут | 580/560 | - |
| 5.2 | Строительство водопроводных сетей Ø110 -160мм | км | 21,8 | - |
| 5.3 | Устройство системы связи. Сети связи, ВОЛС, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 228 |
| 5.4 | Строительство газорегуляторного пункта | шт. | - | 1 |
| 5.5 | Строительство сетей газоснабжения | км |  | Ø 63 – 11,3 |
| 5.6 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | - | 1 |
| 5.7 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Шт. | 1 | 2 |
| 5.8 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | 1,37 | 5,31 |
| 5.9 | Строительство линии электропередачи 35 кВ | км | - | 3,4 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 6.1.1 | Ремонтно-механические мастерские ООО "Агросоюз" |  |  | 0,9 |
| 6.1.2 | Кладбище |  |  | 0,2 |
| 6.1.3 | Тепличное хозяйство |  | 1 |  |

  - п. Большевик

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0,5 | 1,8 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | мест | - | 30 |
| 2.2 | Клуб | мест | - | 150 |
| 2.3 | Библиотека | тыс.ед.хранения | - | 3 |
| 2.4 | Кафе | мест |  |  |
| 2.5 | Магазин | кв.м торговой площади | 100 | 100 |
| 2.6 | Кафе | мест | 15 | 15 |
| 2.7 | Спортивная площадка | объект | - | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 2,5 | 5,3 |
| 3.2 | Берегоукрепление | м | 0 | 245 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей Ø90-Ø110 мм | км | 3,5 | - |
| 4.2 | Строительство пожарного резервуара | шт. | 1 | - |
| 4.3 | Устройство системы связи. Сети связи, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 228 |
| 4.4 | Строительство газопроводов | км | - | Ø 63 – 0,65 Ø 110 – 0,05 |
| 4.5 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | 0,3 | - |

  - П. Пригородный

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 4,9 | 16,4 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | мест | 70 | 70 |
| 2.2 | Начальная | учащихся | 80 | 80 |
| 2.3 | Учреждение дополнительного образования | мест | 25 | 25 |
| 2.4 | Клуб | мест | - | 450 |
| 2.5 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 2.6 | Отделение сбербанка | операционных мест | - | 1 |
| 2.7 | Спортивный зал | кв.м площади пола | - | 162 |
| 2.8 | Баня | мест | - | 15 |
| 2.9 | Магазин | кв.м торговой площади | 290 | 290 |
| 2.10 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 13 |
| 2.11 | Столовая-ресторан | мест | - | 60 |
| 2.12 | Спортивная площадка | объект | - | 2 |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |
| 3.1 | Мастерская по ремонту мебели | объект | 1 | 1 |
| 3.2 | Склад | объект | - | 1 |
| 3.3 | Завод по розливу питьевой воды | объект | 1 |  |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0 | 1,5 |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | км | 2,9 | 3,9 |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 3,9 | 13,4 |
| 4.4 | Строительство и реконструкция проездов | км | 0,4 | 2,4 |
| 4.5 | Гаражи индивидуального транспорта | машино-мест | 45 | 45 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоочистки | м3/сут | 740/710 | - |
| 5.2 | Строительство водопроводных сетей Ø90-160 мм | км | 7,6 | - |
| 5.3 | Устройство системы связи. Сети связи, ВОЛС, реконструкция АТС | номер | - | до 1998 |
| 5.4 | Строительство сетей газоснабжения | км | - | Сети газоснабжения: Ø 63 – 6,3 |
| 5.5 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | 1 | 2 |
| 5.6 | Реконструкция трансформаторной подстанции | Шт. | 1 | 2 |
| 5.7 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | 3,38 | 2,06 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 6.1.1 | Пилорама, ремонтные мастерские; строительный цех |  |  | 0,4 |
| 6.1.2 | Ферма (50 голов) |  |  | 0,5 |
| 6.1.3 | Склады |  |  | 0,3 |
| 6.1.4 | Гаражи индивидуального транспорта |  |  | 0,1 |

  - Ст. Новоархангельская

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 1,0 | 3,5 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Детский сад | мест | - | 50 |
| 2.2 | Начальная школа | мест | - | 50 |
| 2.3 | Спортивный зал | кв.м площади пола | - | 162 |
| 2.4 | Клуб | мест | - | 230 |
| 2.5 | Библиотека | тыс.ед.хранения | - | 4,5 |
| 2.6 | Отделение связи | мест | - | 1 |
| 2.7 | Пункт бытового обслуживания | рабочих мест | - | 5 |
| 2.8 | Магазин | кв.м торговой площади | 120 | 120 |
| 2.9 | Кафе | мест | 30 | 30 |
| - Производственная сфера |  |  |  |  |
| 3.1 | Склад | объект | - | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0 | 1,65 |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | км | 2,0 | 4,5 |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0,6 | 7,0 |
| 4.4 | Строительство и реконструкция проездов | км | 0 | 1,0 |
| 4.5 | Автобусная остнановка | единиц | 0 | 1 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство водопроводных сетей Ø90-160 мм | км | 5,7 | - |
| 5.2 | Устройство системы связи. Сети связи, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 454 |
| 5.3 | Строительство сетей газоснабжения | км | - | Ø 110 – 0,43 |
| 5.4 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | - | 0,12 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 6.1.1 | Свинотоварная ферма (6000 голов) |  |  | 12 |
| 6.1.2 | Кладбище |  |  | 0,3 |
| 6.1.3 | Складская территория ООО «Картли» |  |  | 0,2 |

  - Х. Москальчук

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0,2 | 0,6 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазин | кв.м торговой площади | 45 | 45 |
| 2.2 | Спортивная площадка | объект | - | 1 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 2,7 | 2,7 |
| 3.2 | Берегоукрепление | м | 0 | 385 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей Ø110мм | км. | 4,4 | - |
| 4.2 | Устройство системы связи. Сети связи, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 66 |
| 4.3 | Строительство сетей газоснабжения | км | - | Ø 110 – 0,41 |
| 4.4 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | - | 1 |
| 4.5 | Строительство линии электропередач 10 кВ | км | - | 0,06 |

  - Х. Красный Партизан

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Магазин | кв.м торговой площади | 20 | 20 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 1,6 | 1,6 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство водопроводных сетей Ø50мм | км. | 2,3 | - |
| 3.2 | Строительство пожарного резервуара | шт. | 1 | - |
| 3.3 | Устройство системы связи. Сети связи, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 30 |

  - П. Овощной. Отделение № 2 совхоза «Челбасский»

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0,1 | 0,44 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазин | кв.м торговой площади | 30 | 30 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 1, 25 | 1,25 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водозаборного сооружения и станции водоочистки | м3/сут | 30/29 | - |
| 4.2 | Строительство водопроводных сетей Ø90 мм | км | 1,3 | - |
| 4.3 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | - | 1 |
| 4.4 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | - | 0,3 |

  - Х. Школьный

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Жилищная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка, 1-3 эт. | тыс. кв. м | 0,06 | 0,3 |
| - Социальная сфера |  |  |  |  |
| 2.1 | Магазин | кв.м торговой площади | 20 | 20 |
| 2.2 | Спортивная площадка | объект | - | 2 |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0 | 2,0 |
| 3.2 | Строительство и реконструкция проездов | км | 0,7 | 0,7 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопроводных сетей Ø110 мм | км | 2,7 | - |
| 4.2 | Устройство системы связи. Сети связи, ВОЛС, вынос емкости АТС ст. Краснооктябрьская. | номер | - | 42 |
| 4.3 | Строительство трансформаторных подстанций | Шт. | - | 1 |
| 4.4 | Реконструкция понизительной подстанции | Шт. | - | 1 |
| 4.5 | Строительство линии электропередачи 10 кВ | км | - | 2,3 |
| 4.6 | Строительство линии электропередачи 35кВ | км | - | 0,8 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 5.1.1 | Понизительная подстанция 35/10 кВ "Алексеевская" |  |  | 0,1 |

  - П.Кирпичный

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV технической категории | км | 0,5 | 0,5 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | км | 0 | 0,4 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водопроводных сетей Ø90 мм | км | 0,4 | - |
| 2.2 | Устройство системы связи. Сети связи, вынос емкости АТС ст. Алексеевская | номер | - | 24 |
| - Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проекта и организация санитарно-защитных зон |  |  |  |
| 3.1.1 | Кирпичный завод |  |  | 3,2 |

- Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

- границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

| - № | - Наименование предложения, подлежащего согласованию | - Вопросы, подлежащие согласованию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Границы категорий земель |  | - Границы земельных участков, находящихся в собственности Краснодарского края | - Границы территорий объектов культурного наследия | - Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения | - Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Краснодарского края |
|  |  | - Сельскохозяйственного назначения | - Особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |
|  | - Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов | - + |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий район, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, а также согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий район, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район положений о территориальном планировании.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ